Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-2. Способен выполнять и организовывать научные исследования в сфере строительства и эксплуатации объектов недвижимости

Индикатор: ПК-2.2 Проводит исследования в сфере строительства и эксплуатации объектов недвижимости в соответствии с его методикой, представление и защита его результатов

Дисциплина: Инженерные вопросы планировки территорий и населенных пунктов

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Цель инженерно-геологических изысканий:

А) получить необходимые для проектирования сведения о техническом состоянии конструкций городской застройки

Б) получить необходимые для проектирования инженерно-геологические материалы

В) получить необходимые для проектирования данные об инженерных коммуникациях

- В задачи инженерно-геологических изысканий не входят:

А) составление геологического разреза

Б) выявление гидрогеологического режима и химического состава подземных вод

В) определение технического состояния фундаментов зданий существующей застройки

Г) определение физико-механических свойств грунтов

- Этапами инженерно-геологических работ являются:

А) подготовительный

Б) предупредительный

В) предохранительный

- Физическими характеристиками грунтов являются:

А) плотность

Б) угол внутреннего трения

В) модуль деформации

Г) удельное сцепление

- На полевом этапе инженерно-геологических изысканий выполняют:

А) забивку свай

Б) буровые работы

В) разработку котлована

Средне –сложные (2 уровень)

- Механическими характеристиками грунтов являются:

А) плотность

Б) влажность

В) показатель текучести

Г) угол внутреннего трения

- Статическое зондирование заключается:

А) в забивке в грунт конуса с диаметром основания 36 мм и углом при вершине 60 градусов

Б) во вдавливании в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром основания 74 мм и углом при вершине 60 градусов

В) во вдавливании в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром основания 36 мм и углом при вершине 60 градусов

- Вертикальная планировка территории представляет собой:

А) процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства

Б) процесс естественного формирования рельефа, приспособленного для задач градостроительства

В) деятельность по исследованию естественного рельефа с целью приспособления его к требованиям градостроительства

- Задачами вертикальной планировки являются:

А) подготовка основания для застройки

Б) подготовка территории для застройки

В) разработка котлована для устройства фундамента

- Важным условием проектирования вертикальной планировки территории является:

А) достижение наименьшего объёма земляных работ

Б) достижение максимального экономического эффекта

В) достижение минимального уклона

- Минимальный продольный уклон улицы

А) 5%

Б) 2%

В) 10%

- Методы вертикальной планировки территории:

А) черных отметок

Б) красных отметок

В) синих отметок

- Метод проектных (красных) отметок применяют для планировки:

А) участка строительства

Б) территории населенного места

В) линейных сооружений

Г) транспортных развязок

- Метод проектных профилей применяют для планировки

А) участка строительства

Б) территории населенного места

В) линейных сооружений

Г) транспортных развязок

- Метод проектных (красных) горизонталей применяют для планировки:

А) транспортных развязок

Б) территории населенного места

В) линейных сооружений

- Границы водосборного бассейна проходят по:

А) водоразделам

Б) долинам

В) оврагам

- В основные задачи организации стока поверхностных вод не входит:

А) сбор и удаление поверхностных вод с городской территории

Б) защита городской территории от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков

В) защита городской территории от затопления во время разливов рек

- Продольные уклоны водостоков проектируют с уклоном не менее:

А) 0,003

Б) 0,03

В) 0,05

Г) 0,01

- Минимальная глубина засыпки над водостоком должна быть не менее:

А) 0,5 м

Б) 1,0 м

В) 0,3 м

- Допустимая длина свободного пробега воды по лоткам улицы не должна превышать:

А) 100 м

Б) 150 м

В) 400 м

- Метод борьбы с затоплением:

А) увеличение пропускной способности реки в пределах защищаемой территории

Б) увеличение несущей способности основания с помощью химического закрепления

В) увеличение скорости движения воды в реке в пределах защищаемой территории за счет оптимизации русла

- Высота ветрового нагона в больших по площади водохранилищах достигает:

А) 0,5 м

Б) 5,0 м

В) 1,0 м

Сложные (3 уровень)

- Полная влагоемкость грунта характеризуется:

А) полным заполнением водой всех пор

Б) наличием в грунтах капиллярной воды

В) наличием в грунтах только пленочной воды

- Норма осушения для жилой зоны принимается не менее:

А) 10,0 м

Б) 3,0 м

В) 15,0 м

- Высота капиллярного подъёма воды в глинах достигает:

А) 10,0 м

Б) 0,5 м

В) 4,0 м

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

- Установите соответствие

| Виды рельефа | Описание |
| --- | --- |
| - равнинный | А) слабо выраженная пологая поверхность земли без холмов и оврагов |
| - средний | Б) с холмами, небольшими долинами и котловинами |
| - сложный | В) с резко выраженными крутыми скатами и холмами |

- Установите соответствие

| Формы рельефа | Описание |
| --- | --- |
| 1) Лощина | А) долина с пологими склонами |
| 2) Овраг | Б) глубокая и длинная впадина на равнине |
| 3) Тальвег | В) линия наименьшего возвышения в пределах долины или водотока |
| - Гребень | Г) самая высокая часть возвышенности |

Средне-сложные (2 уровень)

- Установите соответствие

| Степень пригодности территории для жилых и общественных зданий | Уклон местности |
| --- | --- |
| 1) благоприятная | А) от 0 до 100 промилле |
| 2) неблагоприятная | Б) от 100 до 200 промилле |
| З) особо неблагоприятная | В) более 200 промилле |
|  | Г) от 0 до 200 промилле |

- Установите соответствие

| Системы отвода поверхностных вод | Характеристики |
| --- | --- |
| 1) закрытая система водоотвода | А) состоит из подземной системы трубопроводов |
| 2) открытая система водоотвода | Б) состоит из бетонных лотков, кюветов, канав |
| 3) смешанная система водоотвода | В) состоит из бетонных лотков, кюветов, канав, подземной системы трубопроводов |

- Установите соответствие

| Степень водопроницаемости грунтов | определение |
| --- | --- |
| 1) водопроницаемые | А) коэффициент фильтрации более 1 м/сут |
| 2) полупроницаемые | Б) коэффициент фильтрации от 0,001 до 1 м/сут |
| 3) практически непроницаемые | В) коэффициент фильтрации менее 0,001 м/сут |
|  | Д) коэффициент фильтрации менее 0,01 м/сут |
|  | Е) коэффициент фильтрации от 0,01 до 10 м/сут |

- Установите соответствие

Виды подземных вод

| 1) верховодка | А) образуется на сравнительно небольшой глубине, как правило, при снеготаянии и обильных дождях |
| --- | --- |
| 2) подвешенные воды | Б) образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков на участках слабопроницаемых грунтов |
| 3) основной горизонт | В) первый водоносный слой от поверхности земли, располагается на водоупоре |
| 4) межпластовые воды | Г) подземные воды, расположенные между двумя водоупорами |

- Установите соответствие

| Категории сложности инженерно-геологических условий | Геологические условия |
| --- | --- |
| 1) I (простая) | А) В пределах изученной толщи залегают не более двух (2) различных по литологии слоёв, залегающих горизонтально или слабо наклонно. |
| 2) II (средняя) | Б) В пределах изученной толщи выделено не более четырех (4) различных по литологии слоёв, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность слоёв изменяется закономерно. |
| 3) III (сложная) | В) В пределах изученной толщи расположены более четырех (4) различных по литологии слоёв. Мощность резко изменяется. Имеются линзы. |
|  | Г) В пределах изученной толщи залегают не более трех (3) различных по литологии слоёв, залегающих горизонтально или слабо наклонно. |

- Установите соответствие

| Виды дренажа | Область применения |
| --- | --- |
| 1) открытый | А) незастроенная территория, территория дачных посёлков |
| 2) закрытый простой | Б) пригородная зона, участки зеленых насаждений, территории с некапитальной временной застройкой |
| 3) закрытый трубчатый | В) городская территория |
| 4) галерейный | Г) при больших потоках подземных вод, в особо неблагоприятных условиях, главным образом в оползневых районах |
| 5) пластовый | Д) для приема и отвода подземных вод от отдельных объектов и сооружений |
| 6) пристенный | Е) при защите фундаментов зданий для перехвата грунтовых вод и верховодки |
| 7) вертикальный | Ж) при большом потоке подземных вод в случае необходимости их перехвата на значительной глубине |

- Установите соответствие

| Дренажные системы | Область применения |
| --- | --- |
| 1) головной | А) для перехвата потока подземных вод, поступающего в направлении к городу |
| 2) береговой | Б) защищает территорию города от подтопления фильтрационными водами со стороны реки или иного водоема |
| 3) систематический | В) для осушения сравнительно больших по площади территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод |
| 4) специальный | Г) для перехвата подземных вод при неблагоприятных природных условиях и физико-геологических процессах (овраги, оползни) |
| 5) кольцевой | Д) применяют для защиты отдельных зданий и сооружений |

Сложные (3 уровень)

- Установите соответствие

| Полевые испытания грунтов | Сущность метода |
| --- | --- |
| 1) статические испытания грунтов сваями | А) испытание грунтов путём воздействия статической нагрузкой на натурную сваю |
| 2) динамические испытания грунтов сваями | Б) испытание грунтов путём воздействия динамической нагрузкой на натурную сваю |
| 3) статическое зондирование | В) испытание грунтов путем вдавливания в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром основания 36 мм и углом при вершине 60 градусов |
| 4) динамическое зондирование | Г) испытание грунтов путем забивки в грунт конуса диаметром 74 мм, и углом при вершине 60 градусов |
| 5) штамповые испытания грунтов | Д) испытание грунтов штампами различных диаметров статической нагрузкой |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

- Рельеф местности определяется геодезической съёмкой и изображается на плане в ________ горизонталях.

- Линия на плане местности, соединяющая между собой точки с одинаковыми отметками это – __________ горизонталь

- Разность между проектными и существующими отметками это _____ _______ рабочие отметки

- Способность грунтов подтягивать воду по капиллярам от основного горизонта подземных вод и увлажнять вышележащие слои это – _______ капиллярность.

- Продукт эрозии, т.е. размыва пород временными потоками, образующимися в результате атмосферных осадков это – _______ овраг/овраги

- Смещение земляных масс вниз по склону под влиянием силы тяжести это – ______ оползень

- Комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий территории это – инженерная _______ ________ подготовка территории

Средне сложные (2 уровень)

- Инженерное сооружение, предназначенное для искусственного понижения уровня подземных вод это – _______ дренаж

- Вертикальные или наклонные выработки малого диаметра, выполняемые специальным буровым механизмом это – _______ буровые скважины

- Процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства это – вертикальная _______ ________ планировка территории

- Механическая характеристика грунта, которая характеризует связность грунта это – удельное ______ ______ сцепление грунта

- Механическая характеристика грунта, которая позволяет оценить его сжимаемость, величина, связывающая напряжения с деформациями это – _________ модуль деформации

- Разность между соседними по высоте горизонталями это – _______ высота сечения рельефа/шаг горизонталей

- Сущность метода вертикальной планировки территории состоит в том, что на схеме генерального плана в характерных точках наносят ________ проектные (красные) отметки

- На первых стадиях градостроительного проектирования применяется метод _______ _______ проектных (красных) отметок

- Комплексная оценка территории производится на основе ______ _______ _______ инженерно-геологических изысканий

- Слабопроницаемый слой грунта, фильтрацией воды через который можно пренебречь это – ______ водоупор

- Сток поверхностных вод осуществляется путём придания рельефу необходимого ______ уклона

- Повышение уровня подземных вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов это – подтопление

- Быстрый и сравнительно кратковременный подъем уровня воды в створе реки, обычно возникающий от дождей и завершающийся почти таким же быстрым его спадом это – _________ паводок

- Фаза водного режима реки, которая характеризуется наибольшей в году водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды это – ________ половодье

- Покрытие территории слоем воды той или иной высоты это – ________ затопление

- Тип ливневой канализации, применяемой на застроенных территориях называется _______ закрытым

- Повышение существующих отметок рельефа до не затопляемого уровня это – _______ _______ сплошная подсыпка

- Расчистка, углубление, а также расширение русла реки и увеличение продольного уклона дна реки обеспечивает увеличение ________ ________ ________ пропускной способности реки

- Способность грунта поглощать воду и пропускать ее через себя это – ________ водопроницаемость

- Способность грунта вмещать и удерживать объем воды это – ________ влагоёмкость

- Временное или сезонное скопление безнапорных подземных вод это – ______ верховодка

- Траншеи, заполненные дренирующим материалом и засыпанные песком или местным грунтом до планировочной отметки поверхности земли это – ________ _____ закрытый дренаж

- Устройство дренажа и организация поверхностного стока являются основными методами защиты территории от ________ подтопления

- Водопроницаемость характеризуется коэффициентом _________ фильтрации

Сложные (3 уровень)

- Основным источником питания подземных вод являются ________ ________ атмосферные осадки

- Дренажная система, которая защищает территорию города от подтопления фильтрационными водами со стороны реки называется _________ береговой

- При разработке детальных проектов вертикальной планировки улиц, сложных площадей, территорий микрорайонов, транспортных развязок наиболее рационален метод ______ _______ проектных (красных) горизонталей

- При проектировании линейных сооружений автомобильных и железных дорог, трамвайных путей, подземных сетей применяют метод ________ ________ проектных профилей

Карта учета тестовых заданий

| Компетенция | ПК- 2. Способен проводить экспертизу проектных решений объектов промышленного и гражданского строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.1 Выполняет анализ геотехнических рисков на территории строительства и оценку взаимовлияния зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки |  |  |  |
| Дисциплина | Строительство и реконструкция в условиях плотной городской застройки (BIM) |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  | № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б |  | 36 | Горизонталях |
| 2 | В |  | 37 | Горизонталь |
| 3 | А |  | 38 | Рабочие отметки |
| 4 | А |  | 39 | Капиллярность |
| 5 | Б |  | 40 | Овраг/овраги |
| 6 | Г |  | 41 | Оползень |
| 7 | В |  | 42 | Подготовка территории |
| 8 | А |  | 43 | Дренаж |
| 9 | Б |  | 44 | Буровые скважины |
| 10 | А |  | 45 | Планировка территории |
| 11 | А |  | 46 | Сцепление грунта |
| 12 | Б |  | 47 | Модуль деформации |
| 13 | Б |  | 48 | Высота сечения рельефа/шаг горизонталей |
| 14 | В |  | 49 | Проектные (красные) отметки |
| 15 | А |  | 50 | Проектных (красных) отметок |
| 16 | А |  | 51 | Инженерно-геологических изысканий |
| 17 | В |  | 52 | Водоупор |
| 18 | А |  | 53 | Уклона |
| 19 | Б |  | 54 | Подтопление |
| 20 | В |  | 55 | Паводок |
| 21 | А |  | 56 | Половодье |
| 22 | В |  | 57 | Затопление |
| 23 | А |  | 58 | Закрытым |
| 24 | Б |  | 59 | Сплошная подсыпка |
| 25 | В |  | 60 | Пропускной способности реки |
| 26 | 1А, 2Б, 3В |  | 61 | Водопроницаемость |
| 27 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |  | 62 | Влагоемкость |
| 28 | 1А, 2Б, 3В |  | 63 | Верховодка |
| 29 | 1А, 2Б, 3В |  | 64 | Закрытый дренаж |
| 30 | 1А, 2Б, 3В |  | 65 | Подтопление |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |  | 66 | Фильтрации |
| 32 | 1А, 2Б, 3В |  | 67 | Атмосферные осадки |
| 33 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е, 7Ж |  | 68 | Береговой |
| 34 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д |  | 69 | Проектных (красных) горизонталей |
| 35 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д |  | 70 | Проектных профилей |