Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-10. Исследование объекта промышленного и гражданского строительства для получения сведений о состоянии и прогнозируемых свойствах основания, конструкций фундаментов и подземных сооружений

Индикатор: ПК-10.2. Проведение полевых и лабораторных исследований для получения сведений о состоянии и прогнозируемых свойствах основания, конструкций фундаментов и подземных сооружений объекта промышленного и гражданского строительства

Дисциплина: Основы мониторинга, инженерное оснащение и защита от опасных природных явлений

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Цель инженерно-геологических изысканий:

А) получить необходимые для проектирования сведения о техническом состоянии конструкций городской застройки

Б) получить необходимые для проектирования инженерно-геологические материалы

В) получить необходимые для проектирования данные об инженерных коммуникациях

- В задачи инженерно-геологических изысканий не входят:

А) составление геологического разреза

Б) выявление гидрогеологического режима и химического состава подземных вод

В) определение технического состояния фундаментов зданий существующей застройки

Г) определение физико-механических свойств грунтов

- Этапами инженерно-геологических работ являются:

А) подготовительный

Б) предупредительный

В) предохранительный

- Физическими характеристиками грунтов являются:

А) плотность

Б) угол внутреннего трения

В) модуль деформации

Г) удельное сцепление

- На полевом этапе инженерно-геологических изысканий выполняют:

А) забивку свай

Б) буровые работы

В) разработку котлована

Средне –сложные (2 уровень)

- Механическими характеристиками грунтов являются:

А) плотность

Б) влажность

В) показатель текучести

Г) угол внутреннего трения

- Статическое зондирование заключается:

А) в забивке в грунт конуса с диаметром основания 36 мм и углом при вершине 60 градусов

Б) во вдавливании в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром основания 74 мм и углом при вершине 60 градусов

В) во вдавливании в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром основания 36 мм и углом при вершине 60 градусов

- Вертикальная планировка территории представляет собой:

А) процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства

Б) процесс естественного формирования рельефа, приспособленного для задач градостроительства

В) деятельность по исследованию естественного рельефа с целью приспособления его к требованиям градостроительства

- Задачами вертикальной планировки являются:

А) подготовка основания для застройки

Б) подготовка территории для застройки

В) разработка котлована для устройства фундамента

- Инженерные изыскания включают в себя:

А) изучение природных условий на участке строительства

Б) сбор и обработку сведений экономического характера об участке строительства

В) проведение согласований по отводу земель для строительства

Г) оценку земель и сносимых сооружений на участке строительства

- К инженерным изысканиям относятся:

А) составление прогноза изменения окружающей природной среды под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений

Б) техническое обследование и обмеры существующих зданий и сооружений

В) создание геодезической разбивочной основы для строительства

Г) наблюдение за деформациями зданий и сооружений в процессе строительства и эксплуатации

- Грунт называется просадочным, если при замачивании водой без изменения нагрузки он имеет относительную деформацию просадки:

А) не менее 5%

Б) не менее 1%

В) более 1%

- Мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию оползневых процессов:

А) устройство на склоне искусственных водоёмов, для сбора поверхностных вод

Б) устройство системы поверхностного водоотвода

В) засыпка склона грунтом для организации горизонтальных площадок

Г) устройство на склоне очистных сооружений

- Мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию оползневых процессов:

А) застройка склона

Б) устройство на склоне искусственных водоёмов, для сбора поверхностных вод

В) агролесомелиорация

Г) засыпка склона грунтом для организации горизонтальных площадок

- Мероприятия, направленные на предотвращение и стабилизацию оползневых процессов:

А) искусственное понижение уровня подземных вод

Б) застройка склона

В) засыпка склона грунтом для организации горизонтальных площадок

Г) устройство на склоне очистных сооружений

- К опасным природным явлениям не относят:

А) осадки

Б) обвалы

В) сели

Г) затопление

- В основные задачи организации стока поверхностных вод не входит:

А) сбор и удаление поверхностных вод с городской территории

Б) защита городской территории от затопления поверхностными водами, притекающими с верховых участков

В) защита городской территории от затопления во время разливов рек

- Основная причина возникновения селей:

А) вода размывающая горные породы

Б) вулканическая деятельность

В) землетрясения

- Геологическим природным явлением является:

А) наводнение

Б) оползень

В) смерч

Г) пожар

- Допустимая длина свободного пробега воды по лоткам улицы не должна превышать:

А) 100 м

Б) 150 м

В) 400 м

- Метод борьбы с затоплением:

А) увеличение пропускной способности реки в пределах защищаемой территории

Б) увеличение несущей способности основания с помощью химического закрепления

В) увеличение скорости движения воды в реке в пределах защищаемой территории за счет оптимизации русла

- Высота ветрового нагона в больших по площади водохранилищах достигает:

А) 0,5 м

Б) 5,0 м

В) 1,0 м

Сложные (3 уровень)

- Полная влагоемкость грунта характеризуется:

А) полным заполнением водой всех пор

Б) наличием в грунтах капиллярной воды

В) наличием в грунтах только пленочной воды

- Норма осушения для жилой зоны принимается не менее:

А) 10,0 м

Б) 3,0 м

В) 15,0 м

- Высота капиллярного подъёма воды в глинах достигает:

А) 10,0 м

Б) 0,5 м

В) 4,0 м

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

- Установите соответствие

| Противокарстовые мероприятия | Описание |
| --- | --- |
| - планировочные | А) обеспечивают рациональное использование закарстованных территорий |
| - водозащитные | Б) обеспечивают предотвращение активизации карста |
| - геотехнические | В) тампонирование карстовых полостей |
| - конструктивные | Г) специальные конструктивные решения фундаментов, поэтажные пояса, специальные конструктивные схемы зданий |
| - технологические | Д) повышение надёжности технологического оборудования и водонесущих коммуникаций |
| - эксплуатационные | Е) организация постоянного мониторинга |

- Установите соответствие

| Вид сооружения и мероприятия по защите от лавин | Описание |
| --- | --- |
| 1) Профилактические | А) прогноз схода лавин, регулируемый спуск лавин |
| 2) Лавинопредотвращающие | Б) обеспечение устойчивости снежного покрова в зонах зарождения лавин, предотвращение накопления снега |
| 3) Лавинозащитные | В) изменение направления движения лавины, торможение или остановка лавины, пропуск лавины над объектом или под ним |

Средне-сложные (2 уровень)

- Установите соответствие

| Нагрузка на столбчатый фундамент, кН | Ориентировочная глубина сжимаемой толщи, м |
| --- | --- |
| 1) 500 | А) 4-5 |
| 2) 1000 | Б) 5-7 |
| З) 2500 | В) 7-9 |
| 4) 5000 | Г) 9-13 |
| 5) 15000 | Д) 13-16 |
| 6) 50000 | Е) 16-26 |

- Установите соответствие

| Сооружения и мероприятия инженерной защиты на оползнеопасных склонах | Характеристики |
| --- | --- |
| 1) изменение рельефа склона | А) придание склону меньшей крутизны |
| 2) регулирование стока поверхностных вод | Б) организация беспрепятственного стока, исключение застаивания вод и попадания вод с присклоновой территории |
| 3) регулирования стока подземных вод | В) организация искусственного понижения уровня подземных вод |
| 4) агролесомелиорация | Г) посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников |
| 5) удерживающие сооружения | Д) устройство подпорных стен, рядов свай, анкерных креплений |

- Установите соответствие

| Степень водопроницаемости грунтов | определение |
| --- | --- |
| 1) водопроницаемые | А) коэффициент фильтрации более 1 м/сут |
| 2) полупроницаемые | Б) коэффициент фильтрации от 0,001 до 1 м/сут |
| 3) практически непроницаемые | В) коэффициент фильтрации менее 0,001 м/сут |
|  | Д) коэффициент фильтрации менее 0,01 м/сут |
|  | Е) коэффициент фильтрации от 0,01 до 10 м/сут |

- Установите соответствие

Виды подземных вод

| 1) верховодка | А) образуется на сравнительно небольшой глубине, как правило, при снеготаянии и обильных дождях |
| --- | --- |
| 2) подвешенные воды | Б) образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков на участках слабопроницаемых грунтов |
| 3) основной горизонт | В) первый водоносный слой от поверхности земли, располагается на водоупоре |
| 4) межпластовые воды | Г) подземные воды, расположенные между двумя водоупорами |

- Установите соответствие

| Категории сложности инженерно-геологических условий | Геологические условия |
| --- | --- |
| 1) I (простая) | А) в пределах изученной толщи залегают не более двух (2) различных по литологии слоёв, залегающих горизонтально или слабо наклонно. |
| 2) II (средняя) | Б) в пределах изученной толщи выделено не более четырех (4) различных по литологии слоёв, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность слоёв изменяется закономерно. |
| 3) III (сложная) | В) в пределах изученной толщи расположены более четырех (4) различных по литологии слоёв. Мощность резко изменяется. Имеются линзы. |
|  | Г) в пределах изученной толщи залегают не более трех (3) различных по литологии слоёв, залегающих горизонтально или слабо наклонно. |

- Установите соответствие

| Виды дренажа | Область применения |
| --- | --- |
| 1) открытый | А) незастроенная территория, территория дачных посёлков |
| 2) закрытый простой | Б) пригородная зона, участки зеленых насаждений, территории с некапитальной временной застройкой |
| 3) закрытый трубчатый | В) городская территория |
| 4) галерейный | Г) при больших потоках подземных вод, в особо неблагоприятных условиях, главным образом в оползневых районах |
| 5) пластовый | Д) для приема и отвода подземных вод от отдельных объектов и сооружений |
| 6) пристенный | Е) при защите фундаментов зданий для перехвата грунтовых вод и верховодки |
| 7) вертикальный | Ж) при большом потоке подземных вод в случае необходимости их перехвата на значительной глубине |

- Установите соответствие

| Дренажные системы | Область применения |
| --- | --- |
| 1) головной | А) для перехвата потока подземных вод, поступающего в направлении к городу |
| 2) береговой | Б) защищает территорию города от подтопления фильтрационными водами со стороны реки или иного водоема |
| 3) систематический | В) для осушения сравнительно больших по площади территорий с высоким уровнем горизонта подземных вод |
| 4) специальный | Г) для перехвата подземных вод при неблагоприятных природных условиях и физико-геологических процессах (овраги, оползни) |
| 5) кольцевой | Д) применяют для защиты отдельных зданий и сооружений |

Сложные (3 уровень)

- Установите соответствие

| Полевые испытания грунтов | Сущность метода |
| --- | --- |
| 1) статические испытания грунтов сваями | А) испытание грунтов путём воздействия статической нагрузкой на натурную сваю |
| 2) динамические испытания грунтов сваями | Б) испытание грунтов путём воздействия динамической нагрузкой на натурную сваю |
| 3) статическое зондирование | В) испытание грунтов путем вдавливания в грунт с постоянной скоростью конуса с диаметром основания 36 мм и углом при вершине 60 градусов |
| 4) динамическое зондирование | Г) испытание грунтов путем забивки в грунт конуса диаметром 74 мм, и углом при вершине 60 градусов |
| 5) штамповые испытания грунтов | Д) испытание грунтов штампами различных диаметров статической нагрузкой |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

- В качестве удерживающих сооружений на оползнеопасных склонах применяют подпорные __________ стены

- В качестве удерживающих сооружений на оползнеопасных склонах применяют ряды _________ свай

- Для крепления нависающих скальных карнизов применяют поддерживающие _______ стены

- Грязевой или грязекаменный поток, характерный для горной местности это _______ сель

- Продукт эрозии, т.е. размыва пород временными потоками, образующимися в результате атмосферных осадков это – _______ овраг/овраги

- Смещение земляных масс вниз по склону под влиянием силы тяжести это – ______ оползень

- Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых слонах гор, речных долин и морских побережий это _______ обвал

Средне сложные (2 уровень)

- Инженерное сооружение, предназначенное для искусственного понижения уровня подземных вод это – _______ дренаж

- Процесс подземного растворения (выщелачивания) горных пород это _______ карст

- Процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства это – вертикальная _______ ________ планировка территории

- Механическая характеристика грунта, которая характеризует связность грунта это – удельное ______ ______ сцепление грунта

- Механическая характеристика грунта, которая позволяет оценить его сжимаемость, величина, связывающая напряжения с деформациями это – _________ модуль деформации

- Грунт, который без изменения нагрузки при замачивании водой претерпевает вертикальную деформацию не менее 1% называется – _______ просадочным

- Для защиты от осыпей, вывалов, падения отдельных скальных обломков применяют ________ ________ удерживающие сооружения

- Для предохранения грунтов склона от выветривания и осыпания применяют облицовочные _______ стены

- Проектирование защиты от опасных природных явлений выполняется на основе ______ _______ _______ инженерно-геологических изысканий

- Слабопроницаемый слой грунта, фильтрацией воды через который можно пренебречь это – ______ водоупор

- Сток поверхностных вод осуществляется путём придания рельефу необходимого ______ уклона

- Повышение уровня подземных вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов это – подтопление

- Временное затопление обширной территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, моря это – _________ наводнение

- Массы снега, низвергающиеся по кругым горным склонам это – ________ лавина

- Покрытие территории слоем воды той или иной высоты это – ________ затопление

- Тип ливневой канализации, применяемой на застроенных территориях называется _______ закрытым

- Повышение существующих отметок рельефа до не затопляемого уровня это – _______ _______ сплошная подсыпка

- Расчистка, углубление, а также расширение русла реки и увеличение продольного уклона дна реки обеспечивает увеличение ________ ________ ________ пропускной способности реки

- Способность грунта поглощать воду и пропускать ее через себя это – ________ водопроницаемость

- Способность грунта вмещать и удерживать объем воды это – ________ влагоёмкость

- Временное или сезонное скопление безнапорных подземных вод это – ______ верховодка

- Траншеи, заполненные дренирующим материалом и засыпанные песком или местным грунтом до планировочной отметки поверхности земли это – ________ _____ закрытый дренаж

- Устройство дренажа и организация поверхностного стока являются основными методами защиты территории от ________ подтопления

- Водопроницаемость характеризуется коэффициентом _________ фильтрации

Сложные (3 уровень)

- Основным источником питания подземных вод являются ________ ________ атмосферные осадки

- Дренажная система, которая защищает территорию города от подтопления фильтрационными водами со стороны реки называется _________ береговой

- Мероприятия и сооружения, обеспечивающие устойчивость снежного покрова в зонах зарождения лавин, называются ______ лавинопредотвращающими

- Основным способом химического закрепления просадочных грунтов является ________ силикатизация

Карта учета тестовых заданий

| Компетенция | ПК- 2. Способен проводить экспертизу проектных решений объектов промышленного и гражданского строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.1 Выполняет анализ геотехнических рисков на территории строительства и оценку взаимовлияния зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки |  |  |  |
| Дисциплина | Строительство и реконструкция в условиях плотной городской застройки (BIM) |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  | № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б |  | 36 | стены |
| 2 | В |  | 37 | свай |
| 3 | А |  | 38 | стены |
| 4 | А |  | 39 | сель |
| 5 | Б |  | 40 | овраг/овраги |
| 6 | Г |  | 41 | оползень |
| 7 | В |  | 42 | обвал |
| 8 | А |  | 43 | дренаж |
| 9 | Б |  | 44 | карст |
| 10 | А |  | 45 | планировка территории |
| 11 | А |  | 46 | сцепление грунта |
| 12 | Б |  | 47 | модуль деформации |
| 13 | Б |  | 48 | просадочным |
| 14 | В |  | 49 | удерживающие сооружения |
| 15 | А |  | 50 | стены |
| 16 | А |  | 51 | инженерно-геологических изысканий |
| 17 | В |  | 52 | водоупор |
| 18 | А |  | 53 | уклона |
| 19 | Б |  | 54 | подтопление |
| 20 | В |  | 55 | наводнение |
| 21 | А |  | 56 | лавина |
| 22 | В |  | 57 | затопление |
| 23 | А |  | 58 | закрытым |
| 24 | Б |  | 59 | сплошная подсыпка |
| 25 | В |  | 60 | пропускной способности реки |
| 26 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е |  | 61 | водопроницаемость |
| 27 | 1А, 2Б, 3В |  | 62 | влагоемкость |
| 28 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е |  | 63 | верховодка |
| 29 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д |  | 64 | закрытый дренаж |
| 30 | 1А, 2Б, 3В |  | 65 | подтопление |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |  | 66 | фильтрации |
| 32 | 1А, 2Б, 3В |  | 67 | атмосферные осадки |
| 33 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д, 6Е, 7Ж |  | 68 | береговой |
| 34 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д |  | 69 | лавинопредотвращающими |
| 35 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д |  | 70 | силикатизация |