Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-2 Способность выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Индикатор: ПК-2.3. Представляет и защищает результаты работы по архитектурно-строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения

Дисциплина: Спецкурс для объектов профессиональной деятельности по кафедре ГСХ

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Плотная городская застройка это:

А) совокупность жилых и коммерческих сооружений с собственной мини инфраструктурой;

Б) малоэтажная застройка, при которой дома блокируются друг от друга стенами, но имеют отдельные входы;

В) вид застройки, при которой на строительной площадке и непосредственно прилегающей к ней территории отмечается наличие двух и более существующих зданий, и сооружений, пространственных препятствий и т.д.

- Реконструкция зданий и сооружений – это:

А) устранение повреждений здания в результате стихийного бедствия;

Б) приведение здания в соответствие с современными требованиями проживания и эксплуатации;

В) восстановление утраченного архитектурно-исторического облика здания;

Г) переустройство здания с изменением строительного объёма, назначения, внешнего вида.

- Цель инженерно-геологических изысканий:

А) получить необходимые для проектирования сведения о техническом состоянии конструкций городской застройки;

Б) получить необходимые для проектирования инженерно-геологические материалы;

В) получить необходимые для проектирования данные об инженерных коммуникациях.

- При реконструкции выполняют:

А) ремонт фасада;

Б) устройство новых фундаментов и усиление конструкций;

В) заменена окон.

- Этапами инженерно-геологических работ являются:

А) подготовительный;

Б) предупредительный;

В) предохранительный

Средне –сложные (2 уровень)

- Закрепление грунтов производят в целях улучшения:

А) сцепления грунта с фундаментом

Б) технико-экономических показателей проекта

В) физико-механических свойств грунтов

- Выберите метод закрепления грунтов:

А) буросмесительный

Б) омоноличивание

В) вибросмесительный

- Для химического закрепления грунтов в качестве крепителей используют:

А) водный раствор цемента

Б) водный раствор силиката натрия

В) водный раствор перманганата калия

Г) водный раствор хлорида натрия

- Усиление фундаментов при реконструкции может быть осуществлено следующим методом:

А) устройство под зданием монолитной плиты

Б) засыпки дополнительного слоя уплотненного грунта

В) утрамбовки щебня

- В конструкции гибких подпорных сооружений для крепления вертикальных откосов котлована, не применяют:

А) буровые сваи

Б) стальной прокат

В) деревянные сваи

Г) железобетонные сваи

Д) бетонные фундаментные блоки

- Свайный фундамент состоит из

А) свай

Б) свай и фундаментной плиты

В) свай, объединенных ростверком

- Битумизация - способ закрепления грунтов, представляющий из себя:

А) пропитка битумом фундаментов

Б) гидроизоляцию грунтов в основании фундаментов

В) добавки в бетон и растворы

Г) инъецирование битума в грунт

- Для гибких подпорных сооружений с креплением вертикальной стенки котлована по высоте, не применяют:

А) распорки

Б) подкосы

В) стальные затяжки

Г) грунтовые анкера

- Методы геотехнического мониторинга:

А) геодезический

Б) визуализации

В) геотехнического моделирования

- При проведении строительных работ вблизи существующих зданий к наиболее опасным процессам не относятся:

А) разработка котлована

Б) возведение высотного здания

В) устройство свайного фундамента путем забивки свай

Г) проведение строительных работ с повышенным уровнем шума

- В техническом задании на инженерные изыскания в условиях плотной городской застройки должно приводиться:

А) только характеристика вновь возводимого здания

Б) не только характеристика нового здания, но и характеристики рядом расположенных эксплуатируемых зданий

В) только характеристики рядом расположенных эксплуатируемых зданий

- Геотехнический разделительный экран проектируют с учётом:

А) сжимаемой толщи в основании зданий окружающей застройки

Б) предельно допустимых осадок вновь возводимого здания

В) сжимаемой толщи вновь возводимого здания

- Распространённым способом усиления фундамента является:

А) устройство гидроизоляции

Б) устройство железобетонной обоймы

В) устройство «глиняного замка»

Г) силикатизация

- Вертикальное ограждение стенок котлована предназначено для:

А) улучшения механических характеристик грунта

Б) ограждения строительной площадки

В) надежного удержания стенок котлована от обрушения

- Цель геотехнического мониторинга:

А) обеспечение безопасности строительства и эксплуатационной надежности вновь возводимых зданий

Б) обеспечение безопасности строительства и эксплуатационной надежности вновь возводимых объектов и сооружений окружающей застройки и сохранности экологической обстановки

В) обеспечение безопасности окружающей среды от техногенных воздействий

- Методы геотехнического мониторинга:

А) геодезический

Б) визуальный

В) геотермальный

- Если котлован при строительстве нового здания глубже заложения подошвы примыкающего здания, то необходимо:

А) ничего делать не нужно, это не критично

Б) выполнить вертикальное ограждение котлована по линии примыкания

В) выполнить ограждение строительной площадки

Сложные (3 уровень)

- Геотехнический мониторинг производится:

А) на каждом этапе строительства (реконструкции)

Б) после окончания строительных работ и работ по реконструкции

В) на каждом этапе строительства (реконструкции) и в течение 1 года по окончании работ

- Геотехнический прогноз влияния состоит из:

А) расчетного блока

Б) экспертно-аналитического блока

В) расчетного и экспертно-аналитического блоков

- В результате геотехнического прогноза не нужно определять:

А) радиус зоны влияния

Б) величины дополнительных деформаций оснований окружающей застройки

В) величины деформаций оснований проектируемого здания

Г) защитные мероприятия

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

- Установите соответствие

| Способы закрепления грунта | Виды закрепляющих растворов |
| --- | --- |
| - цементация | А) водоцементный |
| - смолизация | Б) жидкое стекло |
| - силикатизация | В) бентонитовая глина |
| - битумизация - глинизация | Г). синтетические смолы Д) битум |

- Установите соответствие

| Механические свойства грунтов | Понятие |
| --- | --- |
| 1) Деформационные | А) Способность грунта сопротивляться разрушению |
| 2) Прочностные | Б) Способность грунта отжимать воду из своих пор |
| 3) Фильтрационные | В) Способность грунта сопротивляться развитию деформации |

Средне-сложные (2 уровень)

- Установите соответствие

| Категории состояния сооружения | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- |
| 1) нормативное | А) Имеющиеся нарушения не приводят к нарушению работоспособности |
| 2) работоспособное | Б) Наличие повреждений и деформаций, свидетельствующих об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) наличие кренов, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта |
| З) ограниченно-работоспособное | В) Значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений соответствуют установленным в проектной документации значениям |
| 4) аварийное | Г) Имеются дефекты и повреждения, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания |

- Установите соответствие

| Геотехнический мониторинг | Периоды фиксации контролируемых параметров |
| --- | --- |
| 1) фундаменты вновь возводимых зданий | А) не реже двух раз в месяц |
| 2) ограждающие конструкций котлована | Б) не реже одного раза в месяц |
| 3) сооружения окружающей застройки | В) после возведения 3-5 этажей, но не реже одного раза в месяц |
|  | Г) не реже одного раза в 3 месяца |
|  | Д) после окончания строительства, не реже двух раз в год |
|  | Е) не реже одного раза в год |

- Установите соответствие

| Геотехнические категории сложности зданий | определение |
| --- | --- |
| 1 категория (простая) | А) включает, как правило, сооружения повышенного (I) и нормального (II) уровней ответственности в сложных инженерно-геологических условиях, а также устройство котлованов подземных и заглубленных сооружений в условиях плотной городской застройки. |
| 2 категория (средняя) | Б) включает сооружения повышенного (I) и нормального (II) уровней ответственности в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях; |
| 3 категория (сложная) | В) включает здания (сооружения) пониженного (III) уровня ответственности в простых и средней сложности инженерно-геологических условиях, когда отсутствуют структурно-неустойчивые грунты и опасные геологические процессы; |

- Установите соответствие

| 1) Геотехнический прогноз влияния 2) Геотехнический мониторинг | А) Анализ инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории строительства. |
| --- | --- |
|  | Б) Изучение конструктивных решений существующих и строящихся зданий/сооружений. |
|  | В) Выбор расчетном схемы, схематизация геологических условий и проектных решений. |
|  | Г) Наблюдение за поведением конструкций сооружений окружающей застройки. |
|  | Д) Выполнение расчетов влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива. |
|  | Е) Наблюдение за изменениями уровня подземных вод. |

- Установите соответствие

| Категории сложности инженерно-геологических условий | Геологические условия |
| --- | --- |
| 1) I (простая) | А) В пределах изученной толщи расположены более четырех (4) различных по литологии слоёв. Мощность резко изменяется. Имеются линзы. |
| 2) II (средняя) | Б) В пределах изученной толщи выделено не более четырех (4) различных по литологии слоёв, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность слоёв изменяется закономерно. |
| 3) III (сложная) | В) В пределах изученной толщи залегают не более двух (2) различных по литологии слоёв, залегающих горизонтально или слабо наклонно. |
|  | Г) В пределах изученной толщи залегают не более трех (3) различных по литологии слоёв, залегающих горизонтально или слабо наклонно. |
|  | Д) В пределах изученной толщи выделено не более пяти (5) различных по литологии слоёв, залегающих наклонно или с выклиниванием. Мощность слоёв изменяется закономерно. |

- Установите соответствие

| понятие | Сущность |
| --- | --- |
| 1) Реконструкция | А) Замена и/или восстановление элементов объекта капитального строительства, инженерных сетей, без изменения геометрических размеров здания |
| 2) Текущий ремонт | Б) Изменение параметров объектов, включая площадь, этажность, строительный объем |
| 3) Модернизация | В) Усовершенствование технологических процессов, инженерных сетей, улучшение комфортабельности. |

- Установите соответствие

| Способ закрепления грунтов | В чем заключается |
| --- | --- |
| 1) Инъекционный | А) Нагнетание в грунт химических или цементационных растворов через инъекторы при одновременном воздействии на закрепляемый грунт высокочастотной вибрации (смолизация, силикатизация, цементация) |
| 2) Виброинъекционный | Б) Нагнетание в грунт химических или цементационных растворов с помощью погружаемых инъекторов или через скважины (смолизация, силикатизация, цементация) |
| 3) Буросмесительный | В) Разрушение струей высокого давления грунт в скважине и смешивание его с цементным раствором с созданием элементов закрепленного грунта |
| 4) Струйный | Г) Спекание грунта в скважине высокотемпературными газами или с помощью электронагрева |
| 5) Термический | Д) Механическое измельчение грунта без извлечения его на поверхность и смешивание с цементом и другими вяжущими веществами специальным буровым устройством в процессе погружения или извлечения его с вращением |

Сложные (3 уровень)

- Установите соответствие

| Методы геотехнического мониторинга | Сущность метода |
| --- | --- |
| 1) Визуально-инструментальный | А) Фиксация напряжений в основании под подошвой фундамента, под пятой сваи, с применением комплекса датчиков напряжений и деформации |
| 2) Геодезический | Б) Наблюдение за уровнем подземных вод, состоянием конструкций с фиксацией маяками, фотофиксацией |
| 3) Параметрический | В) Измерение кинематических параметров колебаний |
| 4) Виброметрический | Г) Фиксация перемещений марок с применением нивелиров, теодолитов, сканеров и навигационных систем |
| 5) Геофизический | Д) Измерение параметров прохождения электромагнитных, сейсмических и ультразвуковых волн |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

- Основанием для проведения инженерных изысканий является _____________ __________ (техническое задание)

- Расстояние, за пределами которого негативное воздействие нового строительства или реконструкции на окружающую застройку пренебрежимо мало называется _________ __________ (зоной влияния)

- Полноценному развертыванию строительной площадки в условиях плотной застройки препятствует ограниченность территории _________ (застройки/строительства)

- Проект строительства в условиях плотной городской застройки должен включать в себя геотехнический _______ __________ (прогноз влияния)

- Категория сложности объекта строительства с точки зрения проектирования оснований и фундаментов называется ______ (геотехнической)

- При строительстве в условиях плотного городской застройки требуется выполнять обследование существующей застройки в зоне _______ (влияния)

- Геотехнический прогноз следует выполнять на основе и с учётом результатов инженерных ________ (изысканий/ исследований)

Средне сложные (2 уровень)

- Для полного устранения динамических воздействий на существующие здания и сооружения, погружение шпунта и свай рекомендуется осуществлять методом статического __________ (вдавливания)

- В процессе реконструкции зданий и сооружений при значительном увеличении нагрузки на основание наиболее целесообразно применять _________ __________ (свайные фундаменты)

- Уменьшение негативного динамического воздействия от забивки сваи на сооружения окружающей застройки возможно путем погружения забивных свай в предварительно пробуренные ________ _________ (лидерные скважины)

- Обеспечение безопасности строительства и эксплуатационной надежности возводимых (реконструируемых) зданий и сохранности экологической обстановки является целью _________ __________ (геотехнического мониторинга)

- Подпорные сооружения, которые используют для удержания вертикальных стенок котлована в период строительства по сроку службы относят к ________ (временным)

- В случаях, когда применение забивки при погружении свай вблизи существующих сооружений оказывается невозможным по условию динамических воздействий, забивные сваи могут заменять на ________ (буровые/буронабивные)

- Перед разработкой проекта защитных мероприятий существующей застройки в зоне влияния нового строительства, следует провести его комплексное техническое _________ (обследование)

- Техническое задание на обследование окружающей застройки подлежит уточнению после определения проектной организацией расчетной _________ ________ (зоны влияния)

- Работы по обследованию целесообразно разделить на два этапа: предварительное и ________ (детальное)

- Зону влияния проектируемого объекта нового строительства или реконструируемого сооружения определяют ______ (расчётом)

- По результатам обследования здания или сооружения выполняется оценка его ______ ________ (технического состояния)

- Для расчёта дополнительных деформаций оснований и фундаментов сооружений окружающей застройки допускается использовать расчётную схему ___-____ ___ (линейно-деформируемого полупространства)

- При закреплении грунтов для проверки проектных решений должны быть предусмотрены ______ ________ (опытные работы)

- Разработку специальных защитных мероприятий для снижения негативного влияния нового строительства проводят в случае, если расчетные дополнительные деформации основания фундаментов существующих зданий и сооружений превышают ______ _______ ________ (предельно допустимые значения)

- Работы по усилению фундаментов выполняют небольшими _______ (захватками/ участками)

- Расчетная зона влияния нового строительства или реконструкции, а также влияние на окружающую застройку определяется в ходе ___________ ___________ (геотехнического прогноза)

- Способ закрепления грунтов, в котором используется энергия струи раствора (воды, воздуха) с полным изменением структуры грунта и формированием элементов закрепленного грунта называется _______ _______ (струйная цементация)

- Геотехнический разделительный экран представляет собой сплошную или прерывистую конструкцию в виде «стены в грунте» или стенки из металлических труб, буровых свай, которую устраивают в грунте между будущим котлованом и существующей _________ (застройкой)

- Оценка влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований зданий и сооружений окружающей застройки называется ______ ________ (геотехнический прогноз)

- Существующие здания и сооружения, инженерные и транспортные коммуникации, расположенные вблизи объектов нового строительства или реконструкции, это _________ ________ (окружающая застройка)

- Для улучшение физико-механических свойств грунта используют химические способы ______ (закрепления/усиления)

- Техническими решениями по защите окружающей застройки от сверхнормативных деформаций и прочих недопустимых воздействий называются _______ _______ (защитные мероприятия)

- Наиболее часто встречающимся негативным воздействием строительства на окружающую среду при устройстве свайных фундаментов, ограждающих конструкций котлованов, геотехнических разделительных экранов является эффект _______ (барража/барражный)

- Уменьшение негативного динамического воздействия от забивки сваи дизель-молотами на окружающую застройку возможно путем погружения свай с применением устройств с большей массой ударной части при малой высоте её подъёма, которые называют ________ (гидромолотом)

Сложные (3 уровень)

- Расчет влияния строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в т.ч. оснований сооружений окружающей застройки называют _____ _______ (геотехническим прогнозом)

- Боковое давление грунта, действующее на подпорное сооружение, оказывающее сдвигающий эффект называют ________ (активным)

- Боковое давление грунта, действующее на подпорное сооружение, оказывающее удерживающий эффект называют _________ (пассивным)

- Геотехнический разделительный экран рассчитывают на воздействие от трения по его боковой поверхности, вызванного деформируемым грунтом в основании нового здания в пределах ________ ________ (сжимаемой толщи)

Карта учета тестовых заданий

| Компетенция | ПК- 2. Способен проводить экспертизу проектных решений объектов промышленного и гражданского строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.1 Выполняет анализ геотехнических рисков на территории строительства и оценку взаимовлияния зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки |  |  |  |
| Дисциплина | Строительство и реконструкция в условиях плотной городской застройки (BIM) |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | техническое задание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В |  |  | 37 | зоной влияния |
| 2 | Г |  |  | 38 | застройки/строительства |
| 3 | Б |  |  | 39 | прогноз влияния |
| 4 | Б |  |  | 40 | геотехнической |
| 5 | А |  |  | 41 | влияния |
| 6 | В |  |  | 42 | изысканий, исследований |
| 7 | А |  |  | 43 | вдавливания |
| 8 | Б |  |  | 44 | свайные фундаменты |
| 9 | А |  |  | 45 | лидерные скважины |
| 10 | Д |  |  | 46 | геотехнического мониторинга |
| 11 | В |  |  | 47 | временным |
| 12 | Г |  |  | 48 | буровые/буронабивные |
| 13 | В |  |  | 49 | обследование |
| 14 | А |  |  | 50 | зоны влияния |
| 15 | Г |  |  | 51 | детальное |
| 16 | Б |  |  | 52 | расчетом |
| 17 | В |  |  | 53 | технического состояния |
| 18 | Б |  |  | 54 | линейно-деформируемого полупространства |
| 19 | В |  |  | 55 | опытные работы |
| 20 | Б |  |  | 56 | предельно допустимые значения |
| 21 | А |  |  | 57 | захватками/участками |
| 22 | Б |  |  | 58 | геотехнического мониторинга |
| 23 | В |  |  | 59 | струйная цементация |
| 24 | В |  |  | 60 | застройкой |
| 25 | В |  |  | 61 | геотехнический прогноз |
| 26 | 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-Д, 5-В |  |  | 62 | окружающая застройка |
| 27 | 1-В, 2-А, 3-Б |  |  | 63 | закрепления грунта/усиления грунта |
| 28 | 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б |  |  | 64 | защитные мероприятия |
| 29 | 1-В, 2-А, 3-Б |  |  | 65 | барража/барражный |
| 30 | 1-В, 2-Б, 3-А |  |  | 66 | гидромолотом |
| 31 | 1-Д, 2-Г |  |  | 67 | геотехническим прогнозом |
| 32 | 1-В, 2-Б, 3-А |  |  | 68 | активным |
| 33 | 1-Б, 2-А, 3-В |  |  | 69 | пассивным |
| 34 | 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В, 5-Г |  |  | 70 | сжимаемой толщи |
| 35 | 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Д |  |  |  |  |