Карта тестовых заданий

Компетенция: ОПК-1: Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в области получения и исследования наноматериалов и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных и математических моделей

Индикатор: ОПК-1.1: Владеет математическим аппаратом для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и моделирования процессов синтеза исследования наноматериалов

Дисциплина: Нанотрибология на основе самоорганизации

Описание теста

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 вопросов тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ- 0 балов. По окончанию тестирования система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту согласно критериям оценки

3.Максимальная сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий, что составляет 61 балл.

5. На прохождение тестирования, включая организационны1 момент, обучающимся отводится не более 2 часов (120 минут). Время на каждое тестовое задание в среднем составляет 3 минуты.

6. При прохождении компьютерного тестирования обучающемуся предоставляется одна попытка.

Кодификатор

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4 Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора (25 заданий)

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень) (5 заданий)

1. Диссипация – это:

А) распад сложных органических веществ в организме;

Б)   волновые колебания;

В) переход энергии упорядоченного движения в энергию хаотического движения.

2. Технические и технологические мероприятия обеспечения оптимального функционирования узлов трения – это:

А) трибоника

Б) трибология

В) восстановление деталей

Г) триботехника

3. Наука трибология изучает:

А) силы трения

Б) силы электромагнитного взаимодействия

В) межмолекулярные силы

Г) силы электростатического взаимодействия

4. Энтропия системы

А) Равна термодинамической вероятности системы

Б)  Пропорциональна логарифму термодинамической вероятности системы

В)  Пропорциональна термодинамической вероятности системы

5. Как называется процесс разрушения и отделения материала с поверхности тела, проявляющийся в постепенном изменении размеров и формы этого тела

А) износ

Б) изнашивание

В) износостойкость

Г) трение

Средне – сложные (2 уровень) (17 заданий)

6. Механическая модель латерального движения зонда по поверхности обосновывается

А) моделью Арчарда

Б) теорией Боудена и Тейбора

В) модель Томлинсона

Г) задачей Герца

7. К закономерностям самоорганизации в любой системе относится:

А) увеличение энтропии системы при самоорганизации

Б) уменьшение производства энтропии системы при самоорганизации

В) ускорение производства энтропии в системе при самоорганизации
Г) уменьшение энтропии системы при самоорганизации

8. Площадь контакта, образованная в местах касания объемным смятием тел, обусловленная волнистостью

А) контурная

Б) фактическая

В) физическая

Г) теоретическая

9. Основные свойства самоорганизующихся систем:

А) закрытость, нелинейность, диссипативность.

Б)   открытость, линейность, диссипативность;

В)  закрытость, линейность, диссипативность;

Г) открытость, нелинейность, диссипативность;

10. Действие сил трения на механическую систему приводит к

А) увеличению ее полной механической энергии.

Б) уменьшению ее полной механической энергии.

В) квантованию ее полной механической энергии.

Г) обнулению ее полной механической энергии.

11. К числу необходимых условий самоорганизации относится:

А) химическая неоднородность системы

Б) неравновесность системы

В) нелинейность системы

Г) присутствие живых организмов в системе

12.  Слой поверхности детали, состоящий из адсорбированной пленки газов, влаги и смазочно-охлаждающей жидкости, которую можно удалить лишь нагревом детали в вакууме называется

А) переходным

Б) деформированным

В) промежуточным слоем материала с исходной структурой

Г) граничным

13. Признаком неравновесности системы является:

А) наличие в системе перепадов температуры, давления, концентрации химических веществ

Б) протекание в ней потоков вещества, энергии, электрического заряда

В) равенство температур системы и окружающей среды

Г) присутствие в системе веществ с высокой реакционной способностью

14. Согласно решению задачи Герца, связь между прижимающей силой F и деформацией h имеет вид

А) F~h3/2

Б) F~h1/2

В) F~1/h

Г) F~h

15. Необходимыми условиями самоорганизации являются:

А) самоорганизующиеся системы должны иметь неоднородны

Б) системы, в которых происходит самоорганизация, нелинейны

В) самоорганизующиеся системы должны быть изолированными

Г) системы должны быть линейными

16. Метод латеральных сил позволяет изучать свойства поверхности такие как

А) локальная проводимость;

Б) поверхностный потенциал;

В) локальные упругие свойства поверхности;

Г) силы трения

17. В ходе самоорганизации происходит:

А) превращение хаоса в порядок

Б) разрушение спонтанно возникшей упорядоченности

В) самопроизвольный переход от менее сложных к более сложным и упорядоченным формам организации материи

Г) переход к состоянию с более высоким значением энтропии

18. Слой поверхности детали не изменяется по толщине при тонкой обработке (абразивными брусками, лентами и т.д.)

А)  граничный

Б) деформированный

В) промежуточный слой материал с исходной структурой

Г) адсорбционный

19. В теории самоорганизации существует понятие о точке бифуркации. В точке бифуркации ...

А) неоднозначен выбор пути дальнейшего развития

Б) система пребывает в критическом состоянии, переход из которого осуществляется скачком

В) плавно осуществляется переход в новое устойчивое состояние

Г) система выбирает определенный путь развития, который требует минимальной энергии

20. Явление местного соединения двух тел, происходящее при трении вследствие молекулярных сил – это:

А) изнашивание

Б) схватывание

В) задир

Г) заедание

21. В точке бифуркации система:

А) случайно выбирает путь нового развития;

Б)  возвращается в своё исходное состояние;

В) прекращает взаимодействие с другими системами.

22. При удалении оксидной пленки с поверхности металлов коэффициент трения

А) уменьшается

Б) увеличивается

В) остается без изменений

Г) имеет колебательный характер

Сложные  (3 уровень) (3 задания)

23. Для описания адгезии твердых тел между поверхностью образца и зондом малого радиуса закругления и большой жесткости используют модель

А) Герца;

Б) Дерягина-Муллера-Топорова;

В) Джонсона-Канделла-Робертса;

Г) Маугиса

- Коэффициент трения зависит от нагрузки и различают три основных режима. Как изменяется коэффициента трения в переходном режиме

А) увеличивается

Б) не изменяется

В) скачкообразно изменяется

Г) уменьшается

25. Потенциал Леннарда-Джонса включает в себя потенциалы сил:

А) упругого взаимодействия и капиллярной;

Б) адгезионной и Ван-дер-Ваальса;

В) капиллярной и адгезионной;

Г) упругого взаимодействия и Ван-дер-Ваальса

Задания на установление соответствия (10 заданий)

Простые  (1 уровень) (2 задания)

26. Установите соответствие между видами трения и условиями их реализации

| Виды трения | Условия их реализации |
| --- | --- |
| - Сухое трение | А) Контакт двух тел без смазки |
| - Граничное трение | Б) Контакт двух тел в вакууме |
| - Жидкостное трение | В) Контакт двух тел с пластичной смазкой |
|  | Г) Контакт двух тел в жидкой смазке |

Ответ : 1А 2В 3Г

27. Установить соответствие между потоками  и их видами

| Вид потока | Потоки |
| --- | --- |
| 1) Векторные потоки | А) поток плотности |
| 2) Скалярные потоки | Б) скорость химической реакции |
| 3) Тензорные потоки | В) турбулентный поток |
|  | Г) поток тепла |
|  | Д) поток вязкости |

Ответ : 1Г 2Б 3Д

Средне-сложные  (2 уровень) (7 заданий)

28. Установите соответствие между факторами, вызывающие процесс изнашивания и видами изнашивания

| Факторы | Виды изнашивания |
| --- | --- |
| - Циклическая и повторяющая нагрузка | А) Абразивное изнашивание |
| - Наличие агрессивной среды | Б) Адгезионное изнашивание |
| - Интенсивное схлопывание в жидкости полости или пузырьков, содержащих газ или пар | В) Кавитационное изнашивание |
| - Малое колебательное скольжение | Г) Коррозионное изнашивание |
|  | Д) Фреттинг |
|  | Е) Усталостное изнашивание |

Ответ : 1Е 2Г 3В 4Д

29. Установить соответствие системами и их определением

| Системы | Определение системы |
| --- | --- |
| 1) Сложные системы | А) Системы, которые обмениваются с окружающей средой энергией и информацией |
| 2) Динамические системы | Б) Системы, поведение которых носит вероятностный характер |
| 3) Открытые системы | В) Системы, которые обмениваются с окружающей средой веществом, энергией, информацией |
| 4) Детерминистические системы | Г) Системы, которые с течением времени изменяются |
|  | Д) Системы, поведение которых носит точный и достоверный характер |
|  | Е) Системы, которые состоят из большого числа переменных и большого числа связей между ними |

Ответ : 1Е 2Г 3В 4Д

30. Установите соответствие между процессами, происходящие при трении и их определениями

| Процессы | Определения |
| --- | --- |
| - Схватывание | А) Повреждение поверхности трения в виде широких и глубоких борозд в направлении скольжения |
| - Натир | Б) Процесс возникновения деформированных поверхностных слоев контактирующих тел за счет внедрения микронеровностей |
| - Задир | В) Явление местного соединения двух твердых тел, происходящего вследствие действия молекулярных сил при трении |
| - Заедания | Г) Процесс возникновения и развития повреждений поверхностей вследствие схватывания и переноса материала |
|  | Д) Участок поверхности трения, отличающийся по цвету от прилегающих участков и испытывающий наибольшее давление |

Ответ: 1В 2Д 3А 4Г

31. Установить соответствие между величинами  и их формулами

| Величины | Формулы |
| --- | --- |
| 1) скорость производства энтропии | А) XiJi>0 |
| 2) Скорость диссипации энергии | Б) J=L∙X |
| 3) Закон Онзагера | В) 1TXiJi>0 |
|  | Г) J1=L11∙X1+L12∙X2 |
|  | Д)Lij=Lji |

Ответ : 1В 2А 3Б

32. Установите соответствие между величинами и формулами, используемые для их расчета

| Величины | Формулы для расчета величин |
| --- | --- |
| - Скорость изнашивания | А) πa2τ +Aσ0 |
| - Интенсивность износа | Б) ∆ht∆hS |
| - Коэффициент трения | В) FN |
| - Сила трения | Г) |
|  | Д) ηnN |

Ответ : 1Б 2Г 3В 4А

33. Установите соответствие между видом обработки поверхности и расположением неровностей

| Виды обработки поверхности | Расположение неровности |
| --- | --- |
| - Строгание | А) параллельное |
| - Торцевое точение | Б) перекрещивающее дугообразное |
| - Полирование | В) анизотропное |
| - Шлифование торцевое | Г) случайное |
|  | Д) путанный штрих |
|  | Е) дугообразное |

Ответ : 1А 2Е 3Д 4Б

34. Установить соответствие между явлением переноса и формулами производства энтропии

| Явления переноса | Формулы производства энтропии |
| --- | --- |
| 1) перенос тепла | А) 1Tj=1nAjvj |
| 2) процесс диффузии | Б) -1Tjgradφ |
| 3) процесс переноса электрического заряда | В) -DgradCgradμT |
| 4) химическая реакция | Г) λT2gradT2 |
|  | Д) dVdtgradP |

Ответ : 1Г 2В 3Б 4А

Сложные (3 уровень) (1 задание)

35. Установить соответствие между изменением энтропии открытой системы и условиями

| Изменение энтропии | Условия |
| --- | --- |
| 1) энтропия возрастает | А) ∂eS ∂t>0, ∂eS∂t>∂iS∂t |
| 2) энтропия убывает | Б) ∂eS ∂t>0, ∂eS∂t>∂iS∂t |
| 3) энтропия постоянна | В) ∂eS ∂t>0, ∂eS ∂t<0, ∂eS∂t<∂iS∂t |
|  | Г) ∂eS ∂t=0, ∂eS∂t=∂iS∂t |

Ответ : 1В 2А 3Г

Задания открытого типа

Задания на дополнение (35 заданий)

Напишите пропущенное слово.

Простые  (1 уровень) (7 заданий)

36. По сравнению с номинальной площадью контакта величина фактическая площадь контакта ____________ ,

Ответ : меньше, ниже

37. Адгезионная составляющая силы трения определяется_____________ связи соприкасающихся тел

Ответ : прочностью, прочность

38. Свойство материалов характеризует способность трибосистемы не оказывать сопротивления относительному перемещению элементов системы и оценивается коэффициентом трения называется _________________

Ответ: антифрикционность, антифрикционностью

39. Прирост энтропии в физической системе за единицу времени в результате протекающих в ней неравновесных процессов называется ___________ ______________

Ответ: производство энтропии, производством энтропии

40. Завершите фразу «Процесс образования атомарных (молекулярных) связей, которые могут возникнуть между контактирующими точками на сопрягаемых поверхностях называется ____________»

Ответ: адгезией, адгезия

41. Скачкообразное изменение, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное изменение внешних условий называется______________

Ответ: катастрофой, катастрофа, катастрофами, катастрофы

42. Завершите фразу «Основным видом деформации при действии абразивных частиц на пластический материал пропахивание и  ____________________»

Ответ: резание, резания, резанием

43. К свойствам трибологических систем относятся: 1) нахождение вдали от термодинамического равновесия, 2) описания их поведения нелинейными уравнениями, 3) ___________________,

Ответ: открытость, открытостью

Средне-сложные (2 уровень) (24 задания)

44. Процессы самоорганизации описываются _______________ уравнениями

Ответ: нелинейными, нелинейные, нелинейным

45. В модели адгезионного трения энергия адгезии на наноуровне зависит от удельной поверхностной энергии и от  ____________ контакта

Ответ:  площади, площадь, площадей

46. Точка или некоторое множество точек в фазовом пространстве, к которому стремятся фазовые траектории динамической системы  с течением называют ____________

Ответ: аттрактором, аттрактор

47. Износостойкость – свойство материала оказывать сопротивление изнашиванию в определенных условиях трения, оцениваемая величиной, обратной _______________ ___________.

Ответ: скорости изнашивания, скорость изнашивание, скорости  изнашивание

48. Переход ламинарного течения в турбулентное является примером эволюции системы с рядом последовательных ____________________

Ответ : бифуркаций, бифуркация, бифуркацией, бифуркациями

49. В четырехшариковой машине трения реализуется  контакт трущихся тел ____________.

Ответ: точечный, точечная, точечные

50. Сила трения не зависит от формы и размера _____________ площади контакта

Ответ: номинальной, номинальная

51. Непериодическая траектория и неустойчивый режим функционирования соответствует ______________ аттрактору.

Ответ: странному, странный

52. Критерием протекания необратимого процесса является стремление термодинамического потенциала к _______________

Ответ: минимуму, минимум

53. На коэффициент трения влияет шероховатость. Уменьшение шероховатости приводит росту фактической поверхности контакта и коэффициент трения увеличивается за счет  ________________составляющей силы трения.

Ответ: адгезионной, адгезионная

54. Сила трения прямопропорциональна ______________________

Ответ : нагрузке, нагрузка

55. Линейная неравновесная термодинамика основывается на принципе _______________ термодинамического равновесия

Ответ: локального, локальное

56. Возможность самоорганизации трибосистемы связана с явлением структурной ______________

Ответ: приспосабливаемости, приспосабливаемость

57. Согласно современным положениям трибологии коэффициент трения и интенсивность изнашивания являются функциями физико-механических свойств материалов пар трения, которые имеют ______________ характер

Ответ: нелинейными, нелинейные

58. Изменение энтропии открытой системы равно сумме скорости возникновения энтропии внутри самой системы и скорости обмена энтропии между системой и ___________ __________

Ответ: окружающей средой, окружающая среда

59. Открытая система находится вблизи термодинамического равновесия, термодинамическая сила и сопряженные с ним потоки связаны ______________ соотношением

Ответ: линейным, линейное, линейными

60. Наличие адсорбционного слоя газов, адсорбционного слоя воды и адсорбционный слой полярных молекул органического вещества (смазки) составляет _____________ слой на поверхности металла.

Ответ : граничный

61. Теорема Пригожина «При неизменных внешних условиях в стационарном и близком к термодинамическому равновесию состоянии открытой системы значение скорости производства энтропии за счет внутренних необратимых процессов является положительным, постоянным и ______________»

Ответ: минимальным, минимальное

62. В неравновесной области различия между флуктуациями и средними значениями _______________

Ответ: стираются, исчезают

63. Система с динамическим хаосом должна иметь большое число динамических переменных, обладать большим запасом энергии и   ____________ взаимосвязью.

Ответ : нелинейной, нелинейную, нелинейная

64. По мнению Л.И. Бершадского «Трибологическая система всегда обменивается со средой энергией, энтропией и веществом, при достаточно высоких потоках энергии и энтропии становится нелинейными и их _________________ поведение становится неизбежным»

Ответ: синергетическое, когерентное

65. Модель Дерягина-Муллерова-Топорова описывает поведение зондов с : малым  радиусом закругления и _____________ жесткостью.

Ответ: большой, высокой

66. Коэффициент трения в стационарном режиме трения при увеличении нагрузки является ________________.

Ответ: постоянный, постоянным, не изменяется, неизменный

Сложные (3 уровень) (4 задания)

67. ∂P∂t<0  - Это критерий эволюции  системы к __________________ __________

Ответ: стационарному состоянию, стационарное состояние

68. Перечислите виды деформации возникающие при нормальном и высоком напряжении  соответственно упругая и  ______________

Ответ:  пластическая, пластическое

69. Вставьте пропущенное слово «Модель Джонсона-Кендалла-Робертса описывает поведение зондов с большим радиусом закругления и _____________ жесткостью».

Ответ: малой, низкой, малая, низкая

70. Система со странным аттрактором хаотично блуждает в некоторой области значений параметров и ее поведение определяется ______________ условиями

Ответ: начальными, начальные

Карта учета тестовых заданий                                                                                   Таблица 1

| Компетенция | ОПК-1: Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в области получения и исследования наноматериалов и новых междисциплинарных направлений с использованием естественнонаучных и математических моделей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ОПК-1.1: Владеет математическим аппаратом для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и моделирования процессов синтеза и исследования наноматериалов |  |  |  |
| Дисциплина | Нанотрибология на основе самоорганизации |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа | Итого |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерий оценивания тестовых заданий

Критерий оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное - 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов.

Таблица 2

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70 – 79 % | 61 – 75 баллов |
| «хорошо» | 80 – 90 % | 76 – 90 баллов |
| «отлично» | 91 – 100 № | 91 – 100 баллов |

Ключи ответов

| № тестового задания | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- |
| 1 | В) переход энергии упорядоченного движения в энергию хаотического движения. |
| 2 | Г) триботехника |
| 3 | А) силы трения |
| 4 | Б) Пропорциональна логарифму термодинамической вероятности системы |
| 5 | Б) изнашивание |
| 6 | В) модель Томлинсона |
| 7 | Б) уменьшение производства энтропии системы при самоорганизации |
| 8 | Б) фактическая |
| 9 | Г) открытость, нелинейность, диссипативность |
| 10 | Б) уменьшению ее полной механической энергии |
| 11 | В) нелинейность системы |
| 12 | Г) граничным |
| 13 | А) наличие в системе перепадов температуры, давления, концентрации химических веществ |
| 14 | А) F~h3/2 |
| 15 | Б) системы, в которых происходит самоорганизация, нелинейны |
| 16 | Г) силы трения |
| 17 | В) самопроизвольный переход от менее сложных к более сложным и упорядоченным формам организации материи |
| 18 | В) промежуточный слой материал с исходной структурой |
| 19 | А) неоднозначен выбор пути дальнейшего развития |
| 20 | Б) схватывание |
| 21 | А) случайно выбирает путь нового развития; |
| 22 | Б) увеличивается |
| 23 | Б) Дерягина-Муллера-Топорова |
| 24 | Г) уменьшается |
| 25 | Б) адгезионной и Ван-дер-Ваальса; |
| 26 | 1А 2В 3Г |
| 27 | 1Г 2Б 3Д |
| 28 | 1Е 2Г 3В 4Д |
| 29 | 1Е 2Г 3В 4Д |
| 30 | 1В 2Д 3А 4Г |
| 31 | 1В 2А 3Б |
| 32 | 1Б 2Г 3В 4А |
| 33 | 1А 2Е 3Д 4Б |
| 34 | 1Г 2В 3Б 4А |
| 35 | 1В 2А 3Г |
| 36 | меньше, ниже |
| 37 | прочностью, прочность |
| 38 | антифрикционность, антифрикционностью |
| 39 | производство энтропии, производством энтропии |
| 40 | адгезией, адгезия |
| 41 | катастрофой, катастрофа, катастрофами, катастрофы |
| 42 | резание, резания резанием |
| 43 | открытость, открытостью |
| 44 | нелинейными, нелинейные, нелинейным |
| 45 | площади, площадь, площадей |
| 46 | аттрактором, аттрактор |
| 47 | скорости изнашивания, скорость изнашивание, скорости изнашивание |
| 48 | бифуркаций, бифуркация, бифуркацией, бифуркациями |
| 49 | точечный, точечная, точечные |
| 50 | номинальной, номинальная |
| 51 | странному, странный |
| 52 | минимуму, минимум |
| 53 | адгезионной, адгезионная |
| 54 | нагрузке, нагрузка |
| 55 | локального, локальное |
| 56 | приспосабливаемости, приспосабливаемость |
| 57 | нелинейными, нелинейные |
| 58 | окружающей средой, окружающая среда |
| 59 | линейным, линейное |
| 60 | граничный |
| 61 | минимальным, минимальное |
| 62 | стираются, исчезают |
| 63 | нелинейной, нелинейную, нелинейная |
| 64 | синергетическое, когерентное |
| 65 | большой, высокой |
| 66 | постоянный, постоянным, не изменяется, неизменный |
| 67 | стационарному состоянию, стационарное состояние |
| 68 | пластическая, пластическое |
| 69 | малой, низкой, малая, низкая |
| 70 | начальными, начальные |