Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК 9. готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем

Индикатор: нет

Дисциплина : Основы систем вентиляции

Описание теста::

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки.

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Сочетания температуры воздуха, скорости его движения, относительной влажности и теплового излучение от нагретых поверхностей называется_______________производственного помещения.

А) климатическим режимом

Б) рабочим режимом

В) микроклиматом

Г) рабочей обстановкой

2 Категории тяжести работы подразделяются на __ категории

А) 4

Б) 3

В) 2

Г) 5

3 Движущейся силой перемещения воздуха является разность

А) давлений

Б) температур

В) высот

Г) влажности

4 Прибор для измерения влажности:

А) психрометр

Б) анемометр

В) барометр

Г) спидометр

5 Вентиляционная установка-это:

А) вентиляционное оборудование для удаления или подачи воздуха, объединенное в один агрегат

Б) вентилятор с механическим побуждением, устанавливаемый на разделе внутренней и внешней сред помещений

В) вентилятор с естественным или механическим побуждением, устанавливаемый на разделе внутренней и внешней сред помещений

Г) установка, обеспечивающая воздухообмен в помещении

6 В зависимости от способа организации воздухообмена вентиляция может быть

А) общеобменной и локальной

Б) местной и общей

В) приточной и вытяжной

Г) естественной и механической

7 Тепловой напор, обеспечивающий естественную вентиляцию-это:

А) воздухообмен через ограждающие конструкции за счёт разницы температуры воздуха по обе стороны ограждающих конструкций

Б) воздухообмен внутри помещения за счёт разницы температуры воздуха на отдельных его участках

В) движение воздуха в помещении, обусловлено наличием в нём нагревательных приборов различной мощности

Г) движение воздуха в помещении, обусловленное величиной горизонтальных и вертикальных температурных градиентов

8 Обще санитарным показателем для оценки воздушной среды в помещениях для контроля вентиляции является:

А) концентрация двуокиси углерода (CO2)

Б) концентрация индола

В) концентрация кислорода (CO2)

Г) концентрация скатола

9 Аэрация помещений-это:

А) управляемая естественная вентиляция

Б) обеспечение притока воздуха в помещение с помощью механической вентиляции

В) обеспечение постоянного потока воздуха в рабочую зону для предупреждения перегревания работающего

Г) обеспечение притока нагретого воздуха

10 Местная вентиляция может быть

А) приточной и вытяжной

Б) сквозной и вытяжной

В) приточной и затапливаемой

Г) никакой вариант не подходит

Средне-сложные (2 уровень)

11 Относительная влажность воздуха-это

А) отношение парциального давления водяных паров к максимально возможному при данных условиях

Б) абсолютное давление водяных паров

В) содержание в воздухе водяного пара

Г) сочетание температуры и давления водяного пара

12 Критерием концентрации загрязняющих веществ для воздуха является

А) ПДК

Б) ОБУВ

В) ПДВ

Г) НДС

13 Естественная система вентиляции применяется, если на человека приходится не менее _______ куб.метра воздуха

А) 30

Б) 20

В) 10

Г) 40

14 Прибор для измерения скорости движения воздуха

А) анемометр

Б) психрометр

В) барометр

Г) спидометр

15 Вентиляционная система-это:

А) совокупность различных вентиляционных установок, имеющих единое назначение

Б) система, обеспечивающая одновременно приток и вытяжку воздуха в помещении

В) совокупность вентиляционных установок с механическим побуждением, имеющих единое назначение

16 По принципу действия вентиляционные установки подразделяют на:

А) вытяжные и приточные

Б) естественные и механические

В) местные и общие

Г) общеобменные и локальные

17 Ветровой напор обеспечивающих естественную вентиляцию-это:

А) воздухообмен через поры ограждающих конструкций за счет воздействия ветра

Б) воздухообмен на открытых рабочих площадках за счет ветра

В) воздухообмен, зависящий от разницы скорости ветра и скорости движения воздуха внутри помещения

Г) скорость ветра в данное время, учитываемая при организации естественной вентиляции, в частности, с использованием вентиляционных фонарей

18 Назовите роль вентиляции в системе оздоровительных мероприятий:

А) санитарное-техническое средство коллективной защиты (удаление или ослабление вредных факторов до гигиенических регламентов)

Б) технологическое средство (призванное не допускать образования вредностей)

В) техническое (препятствие выделению вредностей в производственную среду)

19 Можно ли сделать вентиляцию из канализационных труб?

А) да, и такие трубы обладают большим количеством преимуществ

Б) нет, такие трубы не подходят для создания вентиляции

В) требуется дополнительная информация

20 Температура мокрого термометра определяется при постоянной величине

А) энтальпии воздуха

Б) парциального давления

В) относительной влажности

Г) влагосодержания

Д) температуры воздуха

21 Эквивалентный диаметр по скорости определяется из условия:

А) удельные потери на трение в круглом и прямоугольном воздуховоде равны при равенстве скоростей

Б) равенства удельных потерь на трение в круглом и прямоугольном воздуховоде при равенстве расходов

В) равенства площадей круглого и прямоугольного воздуховодов

Г) равенства удельных потерь на трение в круглом и прямоугольном воздуховоде при равенстве площадей

Д) удельные потери на трение в круглом и прямоугольном воздуховоде равны при равенстве периметров

22 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из нижней зоны помещения, размещаются:

А) на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий

Б) на уровне до 0,3 м от пола до верха отверстий

В) под потолком или перекрытием, но не выше 2 м от пола до низа отверстий

Г) не ниже 0,4 м от плоскости пола до верха отверстий

Д) не ниже 0,4 м от плоскости пола до низа отверстий

Сложные (3 уровень)

23 К нормируемым показателям микроклимата относятся

А) температура воздуха

Б) подвижность воздуха

В) давление воздуха

24 Единица измерения ПДК загрязняющих веществ для воздуха

А) мг/м3

Б) мг/г

В) г/м3

25 Относительная влажность воздуха более 85% называется

А) повышенная влажность

Б) недостаточная влажность

В) умеренная влажность

26 Вентиляция-это:

А) регулируемый воздухообмен, осуществляемый с целью создания в помещениях воздушной среды, благоприятной для здоровья и трудовой деятельности человека

Б) совокупность устройств с механическим побуждением для притока или вытяжки воздуха в помещениях

В) совокупность устройств, использующих и усиливающих естественные механизмы притока или вытяжки воздуха в помещениях

27 По способу перемещения воздуха вентиляция делится на:

А) естественную и механическую

Б) приточную и вытяжную

В) местную и общую

Г) общеобменную и локальную

28 Естественная вентиляция по её организации может быть:

А) организованной и неорганизованной

Б) вытяжной и приточной

В) местной и общей

Г) общеобменной и локальной

29 Взрослый человек в состоянии покоя выделяет двуокиси углерода(CO2)в час:

А) 22,6 литра

Б) 16,4 литра

В) 36 литров

Г) 40 литров

30 При наличии источника теплового излучения, превышающего допустимые величины, используется вентиляция:

А) местная приточная

Б) общая приточная

В) общеобменная приточно-вытяжная

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами

Простые (1 уровень)

31 Установите соответствие между прибором и его назначением

| 1. анемометр | А. прибор для измерения скорости движения воздуха |
| --- | --- |
| 2. психрометр | Б. прибор для измерения влажности |
| 3. барометр | В. прибор для измерения давления |
| 4. термометр | Г. прибор для измерения температуры |

Средне-сложные (2 уровень)

32 Установите соответствие между видом вентиляции и его определением

| 1. аэрация | А. организованная естественная общеобменная вентиляция |
| --- | --- |
| 2. инфильтрация | Б. неорганизованная естественная вентиляция |
| 3. механическая вентиляция | В. тип вентиляции при котором воздух подается в производственные помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для этого специальных механических побудителей |
| 4. общеобменная вентиляция | Г. система вентиляции, которая предназначена для подачи чистого воздуха в помещение, удаления избыточной теплоты, влаги и вредных веществ из помещений |

33 Установите соответствие между категориями и характеристиками работ

| 1. легкая (категория I) | А. работы, выполняемые стоя или сидя |
| --- | --- |
| 2. средней тяжести (категория II а) | Б. работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей |
| 3. средней тяжести (категория II б) | В. работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей |
| 4. тяжелая (категория III) | Г. работы, связанные с систематическим напряжением, в частности с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей |

34 Соответствие формы и вида распространения струи:

| 1. свободная | А. настилающая, стесненная |
| --- | --- |
| 2. компактные | Б. плоские и кольцевые |
| 3. ламинарная | В. турбулентная |

35 Установите соответствие между определением и назначением агрегата

| 1. конденсатор | А. конденсация хладагента |
| --- | --- |
| 2. компрессор | Б. сжатие хладагента |
| 3. испаритель | В. кипение хладагента |
| 4. капиллярная трубка | Г. дросселирование хладагента |

36 Установите соответствие между определением и назначением агрегата

| 1. центральные СКВ | А. обслуживают несколько помещений (до 8) |
| --- | --- |
| 2. многозональные СКВ | Б. обслуживают несколько зон помещений (более 8) |
| 3. VRF системы | В. перераспределяют хладагент между внутренними блоками |

37 Установите соответствие между типом блока и его расположением

| 1. настенный | А. устанавливается в квартирах, офисах на стенах |
| --- | --- |
| 2. кассетный | Б. встраивается в подвесной потолок |
| 3. канальный | В. устанавливается за подвесным потолком |

38 Установите соответствие между физической величиной и ее обозначением

| 1. | А. кратность воздуха |
| --- | --- |
| 2. | Б. расход воздуха |
| 3. | В. объем помещения |

Сложные (3 уровень)

39 Активность хладагентов в соответствии с разрушением озонового слоя

| 1. с высокой озоноразрушающей активностью | А. хлорфторуглероды |
| --- | --- |
| 2. с низкой озоноразрушающей активностью | Б. гидрохлорфторуглероды |
| 3. полностью озонобезопасные | В. не содержащие атомов хлора |

40 Установите соответствие между физической величиной и ее размерностью

| 1. | А. 1/час |
| --- | --- |
| 2. | Б. куб.м/час |
| 3. | В. куб.м |

Задания открытого типа

Задания на дополнение -- напишите пропущенное слово

Простые (1 уровень)

41 Согласно СанПиНу 2.2.4.548-96 категории работ по тяжести бывают:

(лёгкие или средние, или тяжёлые)

42 К источникам избыточного тепла не относится__________ воздуха

(инфильтрация или сквозняк)

43 Обмен воздуха в помещениях работающий по принципу разницы температур и давлений внутри и снаружи здания происходит за счет________вентиляции

(Гравитационной)

44 Для нагревания воздуха в системах вентиляции, отопления или кондиционирования воздуха применяют ___________

(воздухонагреватели)

45 Тепловую мощность системы отопления рассчитывают при __________ температуры наружного воздуха

(средней)

46 Техническое устройство, предназначенное для быстрого и эффективного удаления, загрязненного или нагретого воздуха из помещения называется______ вентиляция

(вытяжная)

47 Количество неорганизованного притока наружного воздуха за один час, для возмещения вытяжки в холодный период года равно ______

(1 или один или одному)

48 Самый комфортный диапазон влажности в квартире — от 40 до _____ процентов:

(60)

49 Динамическое давление - это ____________ энергия потока отнесенная к 1 куб.метру воздуха

(кинетическая)

50 Система вентиляции, в которой воздухообмен происходит за счёт разности давления и температуры наружного и внутреннего воздуха и действия ветра, называется________.

(естественной)

51 Для подачи свежего воздуха в помещения служит __________система вентиляции

(приточная)

Средне-сложные (2 уровень)

52 По правилам контроля за атмосферным воздухом обязательным условием является использование критериев качества ________ воздуха.

(атмосферного)

53 Для поддержания оптимальных параметров микроклимата на участке предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная механическая _________

(вентиляция)

54 __________ вентиляторы имеют большой КПД и как правило, применяют для подачи значительных объёмов воздуха при малых аэродинамических сопротивлениях вентиляционной сети.

(Осевые)

55 Единица измерения количества теплоты в системе СИ

(Дж или Джоуль)

56 Для расчёта тепло потерь через наружные ограждающие конструкций применяют коэффициент:

(теплопередачи)

57 Оборудование, проветривающее жилые и нежилые помещения по принципу вытеснения и смешивания воздушных масс, называется __________ вентиляция

(общеобменная)

58 Классификация систем вентиляции по зоне обслуживания бывает общеобменная и ________

(местная)

59 Какой тип вытяжки устанавливается прямо в шкаф?

(встраиваемая)

60 Потери давления в системах вентиляции складываются из потерь давления в местных сопротивлениях и потерь давления на ___________.

(трение)

61 Фитинг это ____________ элемент

(соединительный)

62 При движении воздуха по воздуховодам в любом поперечном сечении потока различают три вида давления: статическое, динамическое и _______

(полное)

Сложные (3 уровень)

63 Отношение приточного или вытяжного воздуха к объёму за 1 час времени называют_____________воздухообмена

(кратность или кратностью)

64 Скорость потока воздуха - это скорость, с которой воздух перемещается в ________

(воздуховоде)

65 Единица измерения мощности в системе СИ

(Вт или Ватт)

66 По способу циркуляции воздуха система вентиляции может быть принудительная и ___________________

(естественная или естественной)

67 Классификация систем вентиляции по конструкции бывает канальная и ____________

(бесканальная)

68 Наиболее оптимальный уровень высоты крепления вытяжки от верхней точки плиты равен _____ см.

(70 или семьдесят)

69 Основные типы воздуховодов бывают жесткие и _____________

(гибкие)

Вопрос № 70 Движение воздуха, производимое за счёт работы вентилятора, называется ___________система вентиляции

(механическая)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК 9. готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | нет |  |  |  |
| Дисциплина | Основы систем вентиляции |  |  |  |
| Уровень усвоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (31.4%) | 10 | 1 | 11 | 22 |
| 1.1.2 (42.8%) | 12 | 7 | 11 | 30 |
| 1.1.3 (25.7%) | 8 | 2 | 8 | 18 |
| Итого: | 30 | 10 | 30 | 70 |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное - 0 баллов

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительно | 70-79% | 61-75 баллов |
| Хорошо | 80-90% | 76-90 баллов |
| Отлично | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- |
| 1 | А)климатическим режимом |
| 2 | А)4 |
| 3 | А)давлений |
| 4 | А)психрометр |
| 5 | А)вентиляционное оборудование для удаления или подачи воздуха,объединенное в один агрегат |
| 6 | А)общеобменной и локальной |
| 7 | А)воздухообмен через ограждающие конструкции за счёт разницы температуры воздуха по обе стороны ограждающих конструйций |
| 8 | А)концентрация двуокиси углерода (CO2) |
| 9 | А)управляемая естественная вентиляция |
| 10 | А)приточной и вытяжной |
| 11 | А)отношение парциального давления водяных паров к максимально возможному при данных условиях |
| 12 | А)ПДК |
| 13 | А)30 |
| 14 | А)анемометр |
| 15 | А)совокупность различных вентиляционных установок, имеющих единое назначение |
| 16 | А)вытяжные и приточные |
| 17 | А)воздухообмен через поры ограждающих конструкций за счет воздействия ветра |
| 18 | А)санитарное-техническое средство коллективной защиты(удаление или ослабление вредных факторов до гигиенических регламентов) |
| 19 | А)да, и такие трубы обладают большим количеством преимуществ |
| 20 | А)энтальпии воздуха |
| 21 | А)удельные потери на трение в круглом и прямоугольном воздуховоде равны при равенстве скоростей |
| 22 | А)на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий |
| 23 | А)температура воздуха |
| 24 | А)мг/м3 |
| 25 | А)повышенная влажность |
| 26 | А)регулируемый воздухообмен,осуществляемый с целью создания в помещениях воздушной среды,благоприятной для здоровья и трудовой деятельности человека |
| 27 | А)естественную и механическую |
| 28 | А)организованной и неорганизованной |
| 29 | А)22,6 литра |
| 30 | А)местная приточная |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 32 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 33 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 34 | 1А, 2Б, 3В |
| 35 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 36 | 1А, 2Б, 3В |
| 37 | 1А, 2Б, 3В |
| 38 | 1А, 2Б, 3В |
| 39 | 1А, 2Б, 3В |
| 40 | 1А, 2Б, 3В |
| 41 | лёгкие , средние , тяжёлые |
| 42 | инфильтрация, сквозняк |
| 43 | Гравитационной |
| 44 | воздухонагреватели |
| 45 | средней |
| 46 | вытяжная |
| 47 | 1 , один, одному |
| 48 | 60 |
| 49 | кинетическая |
| 50 | естественной |
| 51 | приточная |
| 52 | атмосферного |
| 53 | вентиляция |
| 54 | Осевые |
| 55 | Дж , Джоуль |
| 56 | теплопередачи |
| 57 | общеобменная |
| 58 | местная |
| 59 | встраиваемая |
| 60 | трение |
| 61 | соединительный |
| 62 | полное |
| 63 | кратность, кратностью |
| 64 | воздуховоде |
| 65 | Вт , Ватт |
| 66 | естественная, естественной |
| 67 | бесканальная |
| 68 | 70, семьдесят |
| 69 | гибкие |
| 70 | механическая |