B250401

Карта тестовых заданий

Компетенция УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-1.2: Осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке. Предлагает способы их решения.

Дисциплина Диагностические технологии в профессиональной сфере

Описание теста:

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1.Объект контроля это

А).техническое устройство, здание или сооружение, подвергаемое техническому или неразрушающему контролю

Б).воздушное судно

В).авиационный двигатель

2.Технический контроль – это:

А). Проверка соответствия объекта контроля, диагностики или мониторинга установленным техническим требованиям.

Б).процедура проведения операции

В).техническая операция

3.Неразрушающий контроль (НК) – это

А).процедура проведения операции.

Б).проверка, контроль, оценка надёжности, параметров и свойств технических устройств, зданий и сооружений, при которых не должна быть нарушена их пригодность к применению и эксплуатации.

В)технологическая операция

4. Техническая диагностика – это

А)  научно-техническая дисциплина, изучающая и устанавливающая признаки дефектов технических объектов, а также методы и средства обнаружения и поиска (указания местоположения) дефектов

Б).технологическая операция

В).процедура определения качества изделия

5. Дефект — это

А)каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией.

Б)поломкадетали

В) повреждение детали

Средне –сложные (2 уровень)

6. Повреждение это

А) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния

Б).нарушение работоспособного состояния

В).изменение формы

7Дефектоскопический контроль

А).при котором осуществляется контроль качества материалов, деталей, узлов и покрытий, а также контроль состояния скрытых элементов, механизмов, агрегатов и конструкций с помощью проникающих физических полей и химических веществ.

Б).проверка работоспособности

В).технологическая операция

8.Измерение это

А).геометрическое действие

Б).нахождение физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств

В).определение размеров или формы

9.Испытание:

А).проверка качества или состояния

Б)нагрузка

В).экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результат воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.

10.Метод  контроля  это

А)процедура определения параметров

Б).инструкция проведения исследования

В).правила  применения  определённых  принципов и средств контроля.

11.Метод неразрушающего контроля это

А)  метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта в применении, основанная на том или ином физическом явлении

Б) регламент проведения исследования

В).процедура определения  параметров

12. Контролепригодность – это

А) свойство объекта, обеспечивающее возможность, удобства и надёжность его контроля (диагностирования) на всех стадиях жизненного цикла

Б)  способность объекта

В) процедура определения параметров объекта

13. Технический диагноз это

А).документ

Б).инструкция по эксплуатации

В).результат диагностирования, привязанный к определённому моменту времени

14. Техническая диагностика – это

А).технологическая операция

Б).область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов.

В).регламентированная процедура

15.Целью технической диагностики является

А).определение технических параметров

Б).повышение надёжности и ресурса технических систем

В).настройка механизмов

16. Контроль технического  состояния это

А).технологическая операция

Б).регламентированная процедура

В).сбор и обработка данных, характеризующих техническое состояние машины в разные моменты времени

17.Нормативные документы неразрушающего контроля и технической диагностики

А).все перечисленное

Б).методики контроля и инструкции

В). ГОСТ; ОСТ; ТУ, СТО

18. Чувствительность методов неразрушающего контроля и технической диагностики

А).размерами дефекта с указанием глубины залегания.

Б).степенью износа и коррозии отдельных узлов и деталей

В).все перечисленное

19. Средство контроля это

А).прибор

Б).инструменты

В).техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения контроля

20. Математическая (диагностическая) модель объекта диагностирования

А).описание объекта в исправном и неисправном его состояниях в виде формальных зависимостей между возможными воздействиями на объект и его реакциями на эти воздействия

Б).полученные данные в ходе исследования

В).графическая информация о состоянии обьекта

21.Алгоритм диагностирования

А).регламент проведения исследований детали

Б).предусматривает выполнение некоторой условной или безусловной последовательности определённых экспериментов с объектом.

В).последовательность действий с обьектом

22. Технико-экономические критерии

А).показатели ремонтопригодности обьекта

Б).определяют предельное состояние объекта в том случае, когда в результате изменения технического состояния изменяются определённые свойства объекта, снижающие эффективность его использования.

В).характеризуют ресурс объекта

Сложные  (3 уровень)

23. Методы магнитного неразрушающего контроля:

А).индукционный, феррозондовый

Б)все перечисленные.

В). Магнитопорошковый, магнитографический

24. Методы электрический вид неразрушающего контроля:

А). Электрического потенциала, емкостной

Б).все перечисленные.

В).термоэлектрический, экзоэлектронной эмиссии, электроискровой

25. Методы вихретокового вида неразрушающего контроля:

А).отраженного излучения.

Б) прохождения

В).все перечисленные

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

26 Установите соответствие:

(1А, 2В)

| 1.Техническое диагностирование | А) ТД _______________________________________ Б) ТО и Р |
| --- | --- |
| 2.Техническое состояние | В)ТС |
|  | Г) ТО |

27 Установите соответствие:

(1Б, 2В)

| 1 Техническая эксплуатация по состоянию | А)ТЭП Б) ТЭС |
| --- | --- |
| 2. Техническая эксплуатация до отказа | В) ТЭО |
|  | Г) ТЭР |

Средне-сложные  (2 уровень)

28 Установите соответствие:

(1А, 2В)

| 1. Органолептические методы включают | А) ослушивание, осмотр, проверку осязанием и обонянием |
| --- | --- |
| 2. Инструментальные методы | Б) визуальный |
|  | В) средства технического контроля или диагностическая аппаратура. |
|  | Г) эндоскопы |

29 Установите соответствие:

(1Г, 2Б)

| 1. Аналитическая модель | А) |
| --- | --- |
| 2. Структурно-функциональная модель | Б) |
|  | В) |
|  | Г) ZtLXt, |

30Установите соответствие:

(1В, 2Г)

| 1. Для замера толщины элементов конструкции применяют | А) микроскоп |
| --- | --- |
|  | Б) микрометр |
| 2. Для поиска трещин применяют | В) ультразвуковые толщиномеры |
|  | Г) ультразвуковым дефектоскопом |

31 Установите соответствие:

(1В, 2А)

| 1. К основным дефектам изготовления и сборкиотносятся | А)- питтинг; - сколы зубьев; - изнашивание зубьев; |
| --- | --- |
| 2. К дефектам износа относятся | Б) нарушение соосности; |
|  | В)- радиальное биение зубчатого венца; - несоосность зубчатых колес; - погрешность пятна контакта; - дисбаланс колес. |
|  | Г) микронеровности поверхности |

32	 Установите соответствие:

(1Г, 2Б)

| 1. Методыконтроля проникающими веществами | А) радиоволновой |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Методы акустическогонеразрушающего контроля | Б) вибродиагностический |  |
|  | В) ультразвуковой |  |
|  | Г) капиллярный (ПВК), течеискание (ПВТ) |  |

33	Установите соответствие:

(1Б, 2Г)

| 1.Методы акустического неразрушающего контроля | А) капиллярный (ПВК),течеискание (ПВТ). |
| --- | --- |
| 2. Методы магнитного неразрушающего контроля | Б) ультразвуковой (УК); акустико-эмиссионный (АЭ); |
|  | В) вибрационно-диагностический |
|  | Г) метод магнитной памяти металла, магнитоферрозондовый |

34 Установите соответствие:

(1А, 2Г)

| 1В процессе приёмочного контроля осуществляется проверка | А) комплектности, упаковки, консерва-ции, пригодности к транспортированию. |
| --- | --- |
|  | Б) неразруающий контроль |
| 2По полноте охвата контроль бывает | В) по регламенту |
|  | Г) сплошно, выборочны, непрерывный, периодический, летучий. |

Сложные  (3 уровень)

35 Установите соответствие:

(1В, 2А)

| 1.Период колебаний (время одного полного колебания), | А) |
| --- | --- |
| 2. Частота колебаний | Б) Е=mc2 |
|  | В) |
|  | Г) L=2πR |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые  (1 уровень)

36	Материал, полуфабрикат, заготовка, деталь, сборочная единица, комплекс, комплект, технологический процесс, называются __________(объектами)контроля.

37	Совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определенным требованиям в соответствии с её назначением,называют________________ (качество продукции)

38. Количественная характеристика одного и нескольких свойств продукции, входящих в её качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям её создания, эксплуатации или потребления,называют ________________(Показатель качества продукции)

39. Процесс определения технического состояния обьекта, называется________________(техническим диагностированием)

40. Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия с контролируемым объектом, называют________________(радиационный неразрушающий контроль)

41. Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом, называется_______________ (радиоволновой неразрушающий контроль).

42. Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров тепловых полей контролируемых объектов, вызванных дефектами,называют____________ (тепловой неразрушающий контроль)

Средне-сложные (2 уровень)

43. Признак продукции, количественно характеризующий любые ее свойства, называется____________ (параметром продукции)

44.Состояние объекта, характеризуемое совокупностью установленных в документации параметров, описывающих его способность выполнять требуемые функции в рассматриваемых условиях,называется________________(техническим состоянием)

45. Установленная оценка соответствия объекта контроля предъявляемым техническим требованиям, применяемая как результат сопоставления окончательной информации об объекте контроля с требованиями нормативно-технической документации,называется ____________ (результатом неразрушающего контроля)

46. Направление, связанное с визуализацией физических полей, прошедших или отражённых от объекта контроля, для определения дефектов материала и состояния конструкций.называется _____________(интроскопия)

47. Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе одного из заданных видов ТСО в данный момент времениназывают ___________ (контроль технического состояния обьекта)

48. Определение технического состояния обьекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени,называется ________ (прогнозированиемтехнического состояния обьекта)

49. Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него,называется _________(исправное состояние, исправность)

50.Состояние объекта, в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него,называется ___________(неисправное состояние, неисправность)

51. Состояние объекта, когда один из его элементов или группа элементов проявляют признаки деградации или нарушения работы, что может привести к отказу машины, называется _____________(неисправность)

52. Состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемые функции,называется _____________ (работоспособным состоянием)

53. Состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания,называется _________(неработоспособным состоянием)

54. Состояние объекта, в котором он выполняет какую-либо требуемую функцию, называется  ___________(рабочее состояние)

55. Состояние объекта, в котором он не выполняет ни одной из требуемых функций.называются _________(нерабочим состоянием)

56. Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно называются  ____________(предельное состояние).

57. Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные в документации на него,называется ___________ (критерием  предельного состояния).

58. Состояние объекта, в котором возникает недопустимый риск причинения вреда людям или окружающей среде, или существенных материальных потерь, или других неприемлемых последствий.называются__________(опасное состояние)

59. Состояние объекта, характеризуемое повышенным риском его отказа, называется__________(предотказное состояние)

60. Состояние изделия, которое может привести к тяжёлым последствиям: травмированию людей, значительному материальному ущербу или неприемлемым экологическим последствиям, называется _________(критическое состояние).

61. Процесс, обеспечивающий возможность определения текущей эксплуатационной готовности машин и узлов без необходимости их демонтажа или обследования,называется ____________ (мониторинг технического состояния).

62. Сбор данных в фиксированные, регулярно или нерегулярно повторяющиеся моменты, времени называется ______________ (периодический контроль)

63. Постоянный и непрерывный сбор данных, называется _______________(непрерывный контроль)

64.Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров упругих волн, возбуждаемых и (или) возникающих в контролируемом, называется  _______________(акустический неразрушающий контроль)

65. Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте, называется  ________________(вихретоковый неразрушающий контроль).

66. Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом, называются _____________(магнитный неразрушающий контроль)

Сложные (3 уровень)

67Совокупность параметров или характеристики НК, обеспечивающая выполнение установленных нормативно-технической документацией требований по обнаружению дефекта или неисправно-сти, измерению параметров дефекта и оценке влияния дефектов на состояние объекта, называется ___________ (основные параметры неразрушающего контроля)

68. Показатель неразрушающего контроля (количественный и качественный), связанный с вероятностями принятия решений – вероятностями пропуска дефекта или ложного его обнаружения называется ___________(Достоверностьнеразрушающего контроля)

69.Вид неразрушающего контроля, основанный на проникновении веществ в полости де-фектов контролируемого объекта, называется___________ (неразрушающий контроль проникающими веществами)

70.Вид неразрушающего контроля, основанный на регистрации параметров оптического излучения после взаимодействия с контролируемым объектом или собственного оптического излучения исследуемого объекта, называется _____________(оптический неразрушающий контроль)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-1: Способен к технической эксплуатации, техническому обслуживанию и диагностики авиационной техники |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-1.2: Организует и осуществляет техническое обслуживание.контроль технического состояния и диагностику авиационной техники |  |  |  |
| Дисциплина | Диагностические технологии в профессиональной сфере |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | объектами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А).техническое устройство, здание или сооружение, подвергаемое техническому или неразрушающему контролю |  |  | 37 | качество продукции |
| 2 | А). Проверка соответствия объекта контроля, диагностики или мониторинга установленным техническим требованиям. |  |  | 38 | показатель качества продукции |
| 3 | Б).проверка, контроль, оценка надёжности, параметров и свойств технических устройств, зданий и сооружений, при которых не должна быть нарушена их пригодность к применению и эксплуатации |  |  | 39 | техническим диагностированием |
| 4 | А) научно-техническая дисциплина, изучающая и устанавливающая признаки дефектов технических объектов, а также методы и средства обнаружения и поиска (указания местоположения) дефектов |  |  | 40 | радиационный неразрушающий контроль |
| 5 | А) каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией |  |  | 41 | радиоволновой неразрушающий контроль |
| 6 | А) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния |  |  | 42 | тепловой неразрушающий контроль |
| 7 | А).при котором осуществляется контроль качества материалов, деталей, узлов и покрытий, а также контроль состояния скрытых элементов, механизмов, агрегатов и конструкций с помощью проникающих физических полей и химических веществ |  |  | 43 | параметром продукции |
| 8 | Б).нахождение физической величины опытным путём с помощью специальных технических средств. |  |  | 44 | техническим состоянием |
| 9 | В).экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результат воздействия на него, при его функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий |  |  | 45 | результатом неразрушающего контроля |
| 10 | В).правила применения определённых принципов и средств контроля |  |  | 46 | интроскопия |
| 11 | А) метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта в применении, основанная на том или ином физическом явлении |  |  | 47 | контроль технического состояния обьекта |
| 12 | А) свойство объекта, обеспечивающее возможность, удобства и надёжность его контроля (диагностирования) на всех стадиях жизненного цикла |  |  | 48 | прогнозированием технического состояния обьекта |
| 13 | В).результат диагностирования, привязанный к определённому моменту времени |  |  | 49 | исправное состояние, исправность |
| 14 | Б).область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов |  |  | 50 | неисправное состояние, неисправность |
| 15 | Б).повышение надёжности и ресурса технических систем |  |  | 51 | неисправность |
| 16 | В).сбор и обработка данных, характеризующих техническое состояние машины в разные моменты времени |  |  | 52 | работоспособным состоянием |
| 17 | А).все перечисленное |  |  | 53 | неработоспособным состоянием |
| 18 | В).все перечисленное |  |  | 54 | рабочее состояние |
| 19 | В).техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения контроля |  |  | 55 | нерабочим состоянием |
| 20 | А).описание объекта в исправном и неисправном его состояниях в виде формальных зависимостей между возможными воздействиями на объект и его реакциями на эти воздействия |  |  | 56 | предельное состояние |
| 21 | Б).предусматривает выполнение некоторой условной или безусловной последовательности определённых экспериментов с объектом |  |  | 57 | критерием предельного состояния |
| 22 | Б).определяют предельное состояние объекта в том случае, когда в результате изменения технического состояния изменяются определённые свойства объекта, снижающие эффективность его использования |  |  | 58 | опасное состояние |
| 23 | Б) все перечисленные |  |  | 59 | предотказное состояние |
| 24 | Б) все перечисленные |  |  | 60 | критическое состояние |
| 25 | В).все перечисленные |  |  | 61 | мониторинг технического состояния |
| 26 | 1А, 2Г |  |  | 62 | периодический контроль |
| 27 | 1А, 2В |  |  | 63 | непрерывный контроль |
| 28 | 1А, 2В |  |  | 64 | акустический неразрушающий контроль |
| 29 | 1Г, 2Б |  |  | 65 | вихретоковый неразрушающий контроль |
| 30 | 1В, 2В |  |  | 66 | магнитный неразрушающий контроль |
| 31 | 1В, 2А |  |  | 67 | основные параметры неразрушающего контроля |
| 32 | 1Г, 2Б |  |  | 68 | достоверность неразрушающего контроля |
| 33 | 1Б, 2Г |  |  | 69 | неразрушающий контроль проникающими веществами |
| 34 | 1А, 2Б |  |  | 70 | оптический неразрушающий контроль |
| 35 | 1В, 2А |  |  |  |  |