Комплект тестовых заданий по дисциплине

«Основы теории надежности»

Компетенция ПК-3: Способен применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

Индикатор ПК-3.3: способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы повышения эффективности их использования

Дисциплина Основы теории надежности

Описание теста:

- Тест состоит из 85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 90 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 3 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Альтернативный выбор

(Выберите один правильный ответ)

Простые вопросы

- Событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта

а) дефект;

б) отказ;

в) повреждение;

- Технический ресурс – это:

а) наработка до отказа

б) срок сохраняемости;

в) наработка до предельного состояния;

- Показатели качества, характеризующие свойства объекта сохранять и восстанавливать его работоспособность в процессе эксплуатации, называются показателями

А) надежности

Б) назначения

В) транспортабельности

4. Параметрические отказы - это отказы, при которых:

А) некоторые параметры объекта изменяются в недопустимых пределах

Б) обусловленные непредусмотренными перегрузками, дефектами материала, ошибками персонала или сбоями системы управления и т. п.

В) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений

5. Долговечность – это:

А) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов

Б) свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования

В) свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания

Г) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки или в течение некоторого времени

Д) Другое

Вопросы средней сложности

6. Ремонтопригодность – это:

А) свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, поддержанию и восстановлению работоспособности путем проведения ремонтов и технического обслуживания

Б) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов

7. Отказы случайные - это отказы:

А) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений обусловленные случайными явлениями, такими, как непредусмотренные нагрузки на объект, скрытые дефекты, ошибки персонала, сбои системы управления и т.д

Б) обусловленные закономерными и неизбежными явлениями, вызывающими постепенное накопление повреждений

В) обусловленные случайными явлениями, такими, как непредусмотренные нагрузки на объект, скрытые дефекты, ошибки персонала, сбои системы управления и т.д

8. Внезапный отказ – это:

А) отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта

Б) отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества объекта

В) отказ, вызванный с недостатками и неудачной конструкцией объекта;

9. Постепенный отказ – это:

А) отказ, происходящий в результате медленного, постепенного ухудшения качества объекта.

Б) отказ, проявляющийся в резком (мгновенном) изменении характеристик объекта

В) отказ, вызванный с недостатками и неудачной конструкцией объекта;

10. Конструкционный отказ – это:

А) отказ, вызванный недостатками и неудачной конструкцией объекта;

Б) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или нарушения технологии

В) отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации

11. Производственный отказ – это:

А) отказ, связанный с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или нарушения технологии;

Б) отказ, вызванный недостатками и неудачной конструкцией объекта;

В) отказ, вызванный нарушением правил эксплуатации

12. Работоспособность – это:

А) состояние объекта, при котором его применение по назначению допустимо, но нецелесообразно

Б) состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения основных параметров, установленных НТД (нормативно технической документацией)

В) состояние объекта, при котором он находится в исправном состоянии

13. При параллельно соединённых элементах вероятность безотказной

работы изделий равна:

А) произведению вероятностей безотказной работы всех параллельно

соединенных элементов

Б) произведению вероятностей отказа всех параллельно соединенных

элементов

В) сумме вероятностей отказа всех параллельно соединенных элементов

14. Методы резервирования по способу включения делятся на…

а) структурное, временное, информационное, функциональное, нагрузочное

б) постоянное, динамическое

в) нагруженное, облегченное, ненагруженное

г) общее, раздельное, смешанное

15. Предельное состояние – это:

А) состояние объекта, при котором его применение по назначению недопустимо или нецелесообразно

Б) состояние объекта, при котором его применение по назначению недопустимо, но целесообразно

В) состояние объекта, при котором его применение по назначению нецелесообразно, но допустимо

16. Невосстанавливаемые объекты – это:

А) объекты, для которых работоспособность в случае возникновения отказа, не подлежит восстановлению;

Б) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена только путем замены

В) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем замены

17. Восстанавливаемые объекты – это:

А) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена только путем замены

Б) объекты, работоспособность которых может быть восстановлена, в том числе и путем замены

В) объекты, для которых работоспособность в случае возникновения отказа, не подлежит восстановлению

18. Безотказность – это:

А) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторой наработки или в течение некоторого времени

Б) свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов

В) свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования

19. Формула для определения функции надежности системы с последовательной структурной схемой надежности

А)

Б)

В)             правильный ответ

20. Вероятность того, что время появления отказа будет меньше заданного времени работы изделия:

А) вероятность безотказной работы;

Б) плотность вероятности;

В) вероятность отказа;

21. Кратность резервирования m=1 означает:

а) двойное резервирование

б) дублирование

в) отсутствие резерва

22. При последовательно соединённых элементах вероятность безотказной

работы изделий равна:

а) произведению вероятностей безотказной работы всех элементов

б) сумме вероятностей безотказной работы соединенных элементов

в) 1/n-число элементов

г) 1

23. К единичным показателям надежности относятся:

а) безотказность

б) ремонтопригодность

в) коэффициент готовности

г) коэффициент технического использования

24. К комплексным показателям надежности относятся

а) безотказность

б) ремонтопригодность

в) коэффициент готовности

г) коэффициент технического использования

25. В теории надежности используется ряд законов. «Для непрерывных случайных величин используются следующие законы ...» .

а) Биноминальный

б) Пуассона

в) Экспоненциальный

г) Вейбулла.

26. В теории надежности используется ряд законов. «Для дискретных случайных величин используются следующие законы ...» .

а) Биноминальный

б) Пуассона

в) Экспоненциальный

г) Вейбулла.

27. Выберите все классификационные признаки коррозии по типу коррозионной среды

а) атмосферная, газовая

б) морская, подземная

в) сплошная, местная

г) подповерхностная, межкристаллитная

28.  На каких науках, прежде всего, базируется наука о надежности?

а) теория вероятностей

б) математическая статистика

в) физика

г) химия

29.  Выберите классификационный признак коррозии по характеру взаимодействия металла со средой.

а) газовая

б) морская

в) химическая

г) электрохимическая

30.  К основным причинам возникновения отказов, приводящим к нарушению работоспособности машин, относятся:

а) нарушение правил эксплуатации

б) отсутствие смазки

в) физическое изнашивание

г) старение материалов

31.  Какие из перечисленных объектов являются деталью?

а) поршневой палец

б) гильза цилиндра

в) гусеница

32.  Какие из перечисленных объектов являются сборочной единицей?

а) шатун в сборе с крышкой шатуна

б) гусеница

в) поршневой палец

Сложные вопросы

33. Основные законы распределения случайных величин:

а) Гаусса, Ньютона, Вейбулла;

б) Гаусса, Вейбулла, экспоненциальный;

в) нормальный, Вейбулла, параболический;

34. Резервирование, при котором используют нагруженный резерв и при отказе любого элемента в резервированной группе, выполнение объектом требуемых функций обеспечивается без переключения оставшихся элементов

А) функциональное резервирование;

Б) постоянное резервирование;

В) скользящее резервирование;

35. Система имеет параллельную структурную схему надежности и состоит из N элементов, восстанавливающих свою работоспособность после наступления отказа за конечное время. Формула, позволяющая определить коэффициент простоя для такой системы:

А)

Б)                 (правильный ответ)

В)

Г)

Д)

Установление соответствия.

Установите соответствие между левым и правым столбцами

Простые вопросы

36.

| ВИД ОТКАЗОВ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Постепенные отказы | А) | связаны с плавным изменением параметров в результате изнашивания и старения |
| 2) | Неявные отказы | Б) | требуют настройки прибора |
|  |  | В) | требуют специальных измерений, лабораторного анализа или исследований |

Ответ 1-А, 2В

37.

| ВИДЫ ОТКАЗОВ |  | ОРГАНИЗАТОР РАБОТ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | конструкционные отказы | А) | изготовитель |
| 2) | производственные отказы | Б) | разработчик |
|  |  | В) | смежные предприятия (поставщики покупных изделий) |

Ответ 1-Б, 2-А

Вопросы средней сложности 1-5

38.  Установите соответствие между составляющими эксплуатационной интенсивности отказов и определяемыми ими параметрами. В ответе напротив каждой цифры напишите соответствующие буквы

| Величина |  | Определяемый параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Базовая интенсивность | А) | учитывает изменение интенсивности отказов в зависимости от внешних факторов |
| 2) | Коэффициент режима | Б) | определяет интенсивность отказов при номинальной электрической нагрузке |
|  |  | В) | Не учитывает изменение интенсивности отказов в зависимости от внешних факторов |

Ответ 1-Б, 2- В

39. Установите соответствие между составляющими эксплуатационной интенсивности отказов и определяемыми ими параметрами. В ответе на против каждой цифры запишите соответствующую букву

| Величина |  | Определяемый параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Коэффициент эксплуатации | А) | учитывает изменение интенсивности отказов в зависимости от внешних факторов |
| 2) | Коэффициент режима | Б) | определяет интенсивность отказов при номинальной электрической нагрузке |
|  |  | В) | учитывает электрическую нагрузку и температуру окружающей среды |

Ответ 1-А, 2-В

40. Установите соответствие между группой методов повышения надежности и методом повышения надежности. В ответе на против каждой цифры запишите соответствующую букву

| Величина |  | Определяемый параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Конструкторские | А) | Качество обкатки новых машин |
| 2) | Технологические | Б) | Резервирование и дублирование систем |
|  |  | В) | учитывает электрическую нагрузку и температуру обеспечение необходимой точности размеров |
|  |  | Г) | учитывает электрическую нагрузку и температуру |

Ответ 1-Б, 2-В

41. Установите соответствие между свойствами надежности и их показателями. В ответе на против каждой цифры запишите соответствующую букву

| Величина |  | Определяемый параметр |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Безотказность | А) | средний срок сохраняемости |
| 2) | ремонтопригодность | Б) | интенсивность отказов |
|  |  | В) | вероятность восстановления |
|  |  | Г) | частота отказов |

Ответ 1-Б, 2-В

42. Установите соответствие между видом устройства и его определением

| 1. Ремонтируемое | А. Устройство, работоспособность которого после отказа не подлежит восстановлению в рассматриваемых условиях эксплуатации |
| --- | --- |
| 2. Восстанавливаемое | Б. Устройство, которое после отказа подлежит восстановлению в условиях эксплуатации в рассматриваемых условиях эксплуатации |
|  | В. Устройство, исправность и работоспособность которого при отказе может быть восстановлена путем ремонта |

Ответ 1-В, 2- Б

43.  Установите соответствие определений для каждого из терминов надёжности. В ответе напротив каждой цифры напишите соответствующую букву.

| ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Долговечность | А) | свойство прибора сохранять работоспособность в течение заданного времени |
| 2) | Ресурс работы | Б) | свойство прибора сохранять работоспособность до достижения им предельного состояния |
|  |  | В) | наработка прибора в часах от момента начала эксплуатации до его отказа |

Ответ: 1-Б, 2-В

44. Установите соответствие определений для каждого из терминов надёжности. В ответе напротив каждой цифры напишите соответствующую букву.

| ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ |  | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Срок службы | А) | свойство прибора сохранять работоспособность в течение заданного времени |
| 2) | Безотказность | Б) | свойство прибора сохранять работоспособность до достижения им предельного состояния |
| 3) | Долговечность | В) | наработка прибора в часах от момента начала эксплуатации до его отказа |
| 4) | Ресурс работы | Г) | календарная продолжительность работы прибора от начала эксплуатации до достижения им предельного состояния |
|  |  | Д) | свойство прибора сохранять неработоспособность до достижения им предельного состояния |

Ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б,4-В

Сложные вопросы.

45. Установите соответствие между показателем безотказности и его формулой нахождения. В ответе на против каждой цифры запишите соответствующую букву

| 1. | А. средняя наработка на отказ |
| --- | --- |
| 2. | Б. вероятность отказа |
|  | В. вероятность отказа |
|  | Г. интенсивность отказа |

Ответ 1-Г, 2-В

Вопросы на дополнение.

Напишите пропущенное слово

Простые вопросы

46.  Степень (относительная мера, количественная оценка) возможности наступления некоторого события называется … (Вероятность, вероятностью)

47.  Событие, заключающееся в нарушении работоспособности называется … (Отказ, отказом)

48. Наука, изучающая закономерности распределения отказов технических устройств, причины и модели их возникновения называется теорией … (надёжности, надежности)

49. Свойство объекта, заключающееся в приспособлении к обнаружению и предупреждению отказов и повреждений, к восстановлению работоспособности называется …(Ремонтопригодность, Ремонтопригодностью)

50. Объект, работоспособность которого подлежит восстановлению после наступления отказа, при этом количество отказов может быть неограниченным называется (Восстанавливаемый)

51. Свойство объекта сохранять показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течении и после хранения и транспортировки называется (Сохраняемость, сохраняемостью)

52 Отношение числа отказавших элементов в единицу времени к первоначальному числу работающих называется (Частотой, частота)

Вопросы средней сложности

53. Резервирование с кратностью резерва равному единицы называется ... (дублированием, дублирование)

54. Всякое повреждение, не приведшее к потери работоспособности устройства называется…. (дефектом, дефект)

55. Объект, работоспособность которого не подлежит восстановлению после

наступления отказа называется …. (Невосстанавливаемый)

56. Отказ, после возникновения которого работоспособность объекта сохраняется, но один или несколько параметров могут находится за пределами области работоспособных состояний, называется … (частичным, частичный)

57. Свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния, называется ... (Долговечностью, долговечность)

58. Изменение вероятности отказа в единицу времени называется …… (плотностью, плотность)

59. Отношение числа резервных элементов к числу резервируемых ими элементов, выраженное несокращенной дробью называется … (Кратность, кратностью, кратность резервирования)

60.  Совокупность выделенных элементов, соединенных друг с другом последовательно или параллельно называется структурно-логической … (схема, схемой )

61. Отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта с последующим выходом за область работоспособных состояний называется … (Постепенный, постепенным)

62. Соединение, при котором отказ любого элемента приводит к отказу всей системы называется … (последовательным, последовательное, последовательным соединением)

63. Условная плотность вероятности отказа устройства в момент времени t, при условии, что до момента t отказ устройства не произошел, называется …   (интенсивностью, интенсивность, интенсивность отказов, интенсивностью отказов)

64.  Отказ, возникающий в результате кратковременного скачкообразного изменения значения основного параметра объекта без выхода за область работоспособных состояний называется … (сбой, сбоем)

65. Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно называется ... (Предельным, предельное)

66. Введение в систему дополнительных элементов для повышения ее надежности называетя …(Резервирование, резервированием)

67. Введение в систему дополнительных средств или возможностей с верх минимально необходимых для повышения ее надежности называется  (избыточность, избыточностью)

68. Отказ, после возникновения которого работоспособность объекта подлежит восстановлению называется … (Полный, полным)

69. Проверка соответствия количественных и качественных характеристик продукции называется контролем …(качества)

70. Система, состоит из 6000 элементов, интенсивность отказов каждого элемента составляет λ = 5,4 × 10-5 1/час. После 100 часов работы вероятность безотказной работы равна… (0,95)

71. Отказы, возникающие в начальном периоде эксплуатации из-за дефектов производства, называются ...(приработочные, приработочными)

72. Система, состоит из 6000 элементов, интенсивность отказов каждого элемента составляет λ = 5,4 × 10-5 1/час. После 100 часов работы вероятность отказа равна … (0,05)

73. На испытания технологии транспортных процессов было поставлено N = 10 невосстанавливаемых элементов. Испытания проводились в течение времени t = 100 ч. В процессе проведения испытаний отказало 8 элементов, при этом отказы зафиксированы в следующие моменты времени: t1 = 20 ч, t2 = 30 ч, t3 = 50 ч, t4 = 30 ч, t5 = 40 ч, t6 = 60 ч, t7 = 70 ч, t8 = 60 ч. Оставшиеся два элемента не отказали. Средняя наработка до отказа равна … (56).

74. Разрушение, происходящее под действием электролиза в водных растворах солей, кислот, щелочей и т. д. называется … (коррозией, электрохимическая коррозия, коррозия)

75. Для организации и безопасности транспортного движения было поставлено на испытание 1000 однотипных электронных компонентов, за 3000 часов отказало 80 компонентов. Тогда вероятности отказа при t = 3000 ч. равна … (0,08)

76. Для организации и безопасности транспортного движения было поставлено на испытание 1000 однотипных электронных компонентов, за 3000 часов отказало 80 компонентов. Тогда вероятности безотказной работы отказа при t = 3000 ч. равна … (0,92)

Сложные вопросы.

77. Если суммарная наработка изделия за рассматриваемый период составила 2560 час, а суммарное время, затраченное на его ремонт и техническое обслуживание, составило: Тр = 120 час; Тто = 40 часов, то коэффициент технического использования равен…. (0,94)

78. Система состоит из двух элементов, интенсивности отказов которых равны: λ1 = 0,02; λ2 = 0,05. Вероятность того, что за период t = 6 ч: оба элемента не откажут, равна …  (0,66)

79. За наблюдаемый период эксплуатации в транспортной аппаратуре зафиксировано 8 отказов. Время восстановления составило: t1 = 12 мин, t2 = 23 мин, t3 = 15 мин, t4 = 9 мин, t5 = 17 мин, t6 = 28 мин, t7 = 25 мин, t8 = 31 мин. Тогда среднее время восстановления аппаратуры равно … . (20)

80. Система состоит из трех последовательно соединенных элементов: A, B и C. В некоторым момент времени вероятности безотказной работы этих элементов составили 0.8, 0.7 и 0.5. Вероятности безотказной работы всей системы равна … (0,28)

Задания с развернутым ответом.

Представить развернутый ответ

81. Из 20 станков, установленных на ремонтном участке завода, 8 отремонтированы. Случайным образом отобраны 9 станков. Определить вероятность того, что среди них будет 8 исправных. (результат округлить десятитысячных)

Решение. Вероятность того, что случайно выбранный станок будет исправным, составит:

Вероятность того, что среди 9 отобранных станков будет 8 исправных, определится по формуле Бернулли

.

82. На испытания поставлено N = 10 невосстанавливаемых элементов. Испытания проводились в течение времени t = 100 ч. В процессе проведения испытаний отказало 8 элементов, при этом отказы зафиксированы в следующие моменты времени: t1 = 20 ч, t2 = 30 ч, t3 = 50 ч, t4 = 30 ч, t5 = 40 ч, t6 = 60 ч, t7 = 70 ч, t8 = 60 ч. Оставшиеся два элемента не отказали. Определить среднюю наработку до отказа.

Решение.

Определяем наработку до отказа для невосстанавливаемого элемента.

где N – число элементов, поставленных на испытания; m – число отказавших элементов; t - время испытания.

Ответ: средняя наработка до отказа 56 ч.

83. По статистике, из всех работ на ТО двигателей легковых автомобилей, поступающих на СТОА, 80% приходится на систему зажигания, 35% - на систему питания. Какова вероятность того, что очередному автомобилю, поступившему на станцию для ТО двигателя, потребуется проведение работ по ТО обеих систем либо только одной системы? События, заключающиеся в необходимости проведения работ по ТО систем зажигания и питания, являются независимыми друг от друга и совместимыми событиями.

Решение.

Вероятность проведения работ по ТО системы зажигания Р(А) = 80/100 = 0,8.

Вероятность проведения работ по ТО системы питания Р(В) = 35/100 = 0,35.

Вероятность того, что очередному автомобилю, поступившему на станцию для ТО двигателя, потребуется проведение работ по ТО обеих систем Р(АВ) = 0,8×0,35 = 0,28.

Вероятность того, что очередному автомобилю, поступившему на станцию для ТО двигателя, потребуется проведение работ по ТО только одной системы Р(А + В) = 0,8 + 0,35 – 0,28 = 0,87.

Ответ: 0,87.

84. При испытаниях на надежность группы невосстанавливаемых изделий время испытаний было разбито на четыре периода. Установлено, что вероятность отказа в период Т1составила 0,15; в период Т2 – 0,45; в период Т3 – 0,3; в период Т4 – 0,1. Найти вероятность того, что наугад взятое изделие из группы отказало: Либо в первый, либо в третий периоды испытаний.

Решение.

Так как отказы изделий в различные периоды испытаний являются событиями несовместимыми (отказ изделия в какой-либо период исключает его отказ в другой период), то теорема сложения вероятностей применима. Искомая вероятность равна: Р(Т1+ Т3) = 0,15 + 0,3 = 0,45.

Ответ: 0,45.

85. Допустим, что на испытание поставлено 1000 однотипных электронных ламп. За 3000 ч отказало 80 ламп, требуется определить вероятность безотказной работы P(t) течение 3000 ч

Решение.

Вероятность безотказной работы P(t) вычислим, применяя формулу , где N – число элементов, поставленных на испытания, - число отказавших элементов.

Ответ: 0,92.

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-3: Способен применять в практической деятельности принципы рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды |
| --- | --- |
| Индикатор | ПК-3.3: способен осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы повышения эффективности их использования |
| Дисциплина | Основы теории надежности |

| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Развернутый ответ |  |
| 1.1.1 (17%) | 5 | 2 | 7 | - | 14 |
| 1.1.2 (68%) | 27 | 7 | 24 | - | 58 |
| 1.1.3 (15%) | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 |
| Итого: | 35 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 5 шт. | 85 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б |  |  | 41 | 1-Б, 2-В |
| 2 | в |  |  | 42 | 1-В, 2- Б |
| 3 | а |  |  | 43 | 1-Б, 2-В |
| 4 | а |  |  | 44 | 1-Г, 2-А, 3-Б,4-В |
| 5 | а |  |  | 45 | 1-Г, 2-В |
| 6 | а |  |  | 46 | вероятность , вероятностью |
| 7 | в |  |  | 47 | Отказ, отказом |
| 8 | а |  |  | 48 | надёжности, надежности |
| 9 | а |  |  | 49 | Ремонтопригодность, Ремонтопригодностью |
| 10 | а |  |  | 50 | восстанавливаемый |
| 11 | а |  |  | 51 | Сохраняемость, Сохраняемостью |
| 12 | б |  |  | 52 | Частотой, частота |
| 13 | б |  |  | 53 | Дублированием, Дублирование |
| 14 | г |  |  | 54 | Дефектом, дефект |
| 15 | а |  |  | 55 | невосстанавливаемый |
| 16 | а |  |  | 56 | частичным |
| 17 | б |  |  | 57 | Долговечностью, долговечность |
| 18 | а |  |  | 58 | Плотностью, плотность |
| 19 | в |  |  | 59 | Кратность, кратностью |
| 20 | в |  |  | 60 | Схема, схемой |
| 21 | б |  |  | 61 | Постепенный, постепенным |
| 22 | а |  |  | 62 | последовательным, последовательным соединением, последовательное |
| 23 | а,б |  |  | 63 | Интенсивностью, интенсивность |
| 24 | в,г |  |  | 64 | Сбой, сбоем |
| 25 | в,г |  |  | 65 | Предельным, предельное |
| 26 | а,б |  |  | 66 | Резервирование, резервированием |
| 27 | а,б |  |  | 67 | избыточность, избыточностью |
| 28 | а,б |  |  | 68 | Полный, полным |
| 29 | в,г |  |  | 69 | качества |
| 30 | в,г |  |  | 70 | 0,95 |
| 31 | а,б |  |  | 71 | Приработочные, приработочное |
| 32 | а,б |  |  | 72 | 0,05 |
| 33 | б |  |  | 73 | 56 |
| 34 | б |  |  | 74 | Электрохимическая, коррозия |
| 35 | б |  |  | 75 | 0,08 |
| 36 | 1-А, 2В |  |  | 76 | 0,92 |
| 37 | 1-Б, 2-А |  |  | 77 | 0,94 |
| 38 | 1-Б, 2- В |  |  | 78 | 0,66 |
| 39 | 1-А, 2-В |  |  | 79 | 20 |
| 40 | 1-Б, 2-В |  |  | 80 | 0,28 |