Карта тестовых заданий

Компетенция: ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ

Индикатор: ОПК-6.1 Владеет знаниями для применения эффективных методов и технологий, а также обоснованных решений по инженерному обустройству территории, а также знаниями в области геодезического инструментоведения

Дисциплина: Инженерное обустройство территории

Описание теста:

- Тест состоит из 80 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 80 тестовых заданий открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификаторомтеста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта называется:

А) Вертикальная планировка

Б) Функциональное зонирование

В) Транспортная инфраструктура

2 Обустройство территории, состоящее из многих видов работ, называется:

А) Комплексным

Б) Городским

В) Частичным

3 Территории, в пределах которых основной является жилая застройка:

А) Селитебные

Б)  Рекреационные

В)  Промышленные

4 Освещение стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах называется:

А) Функциональным

Б) Информационным

В) Комнатным

5 Освещение для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе называется:

А) Архитектурным

Б) Функциональным

В) Информационным

6 Комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населённых мест:

А) Инженерная подготовка

Б) Вертикальная планировка

В) Функциональное зонирование

Средне –сложные (2 уровень)

7	 Озелененные территории за пределами границы города входят в состав:

А) Пригородной зоны

Б) Городской зоны

В) Ядра города

8	 Городская территория, на которой располагаются существующие и искусственно созданные озеленённые объекты:

А) Озелененная территория

Б) Ландшафт

В) Садовые товарищества

9 Средством получения необходимого общего представления о возможных или желаемых путях и параметрах развития является:

А)  Прогнозирование

Б) Предсказание

В)  Мониторинг

10 Свободно растущие или формованные деревья, высаженные в один или более рядов по обеим сторонам пешеходных или транспортных дорог:

А) Аллея

Б) Сквер

В) Лес

11 Декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями:

А) Вертикальное озеленение

Б) Живая изгородь

В) Модульное озеленение

12 элементам монументально-декоративного оформления города не относятся:

А) Клумбы

Б) монументы

В) скульптурно-архитектурные композиции

13 По геометрическому виду сооружения, имеющие большую протяженность и незначительную ширину являются:

А) Линейными

Б) Площадными

В) Гражданскими

14 Легкое решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как «зеленый тоннель» это

А) Пергола

Б) Трельяж

В) Клумба

Г) Беседка

15 Топографическая съемка с информацией о количестве деревьев, кустарников и газонов на участке называется

А) Инвентаризационный план

Б) Дендроплан

В) Абрис

Задания с альтернативным множественным выбором

16 Для оформления мобильного и вертикального озеленения не применяются следующие виды устройств:

А) Камни

Б) Шпалеры

В) Трельяжи

Г) Песок

17 К городской мебели относятся:

А) Скамейки

Б) Столы

В) Клумба

Г) Фонтан

18 К уличному техническому оборудованию относятся

А) Почтовые ящики

Б) Беседки

В) Скамейки

Г) Укрытия таксофонов

19 Выберите группы осветительных установок, осуществляющих освещение

А) Функциональное освещение

Б) Уличное освещение

В) Архитектурное освещение

Г) Информационное освещение

20 Создание любого инженерного сооружения выполняется в три этапа:

А) Изыскания

Б) Проектирование

В) Строительство

Г) Благоустройство

21 Дендроплан может изготавливаться

А) На электронном или бумажном носителе

Б) На электронном носителе

В) На бумажном носителе

Г) Только на бумажном носителе

22 Живая изгородь выполняет функцию:

А) Ограждающую

Б) Декоративную

В) Солитера

Сложные (3 уровень)

23 К этапам ландшафтного проектирования относятся:

А) Анализ местности

Б) Уточнение требований к объекту

В) Комплексная оценка территории

- К водным устройствам МАФ относятся:

А) Питьевые фонтанчики

Б) Искусственные водоемы

В) Естественные водоемы

Г) Природные водопады

25 К уличному техническому оборудованию не относятся:

А) Скамейки

Б) Беседки

В) Смотровые люки

Г) Укрытия таксофонов

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

26 Установите соответствие:

- Методом профилей выполняются проекты

- Методом проектных горизонталей

А) по трассам улиц, осушительных и нагорных канав, дамб и сооружений

Б) проекты планировки города, района и микрорайона

В) развязки движения в разных уровнях

27 Установите соответствие:

- Под мезорельефом понимают

2 Под макрорельефом понимают

А) формы рельефа средних размеров

Б) самые крупные формы рельефа

В) мелкие формы рельефа

Средне-сложные  (2 уровень)

28 Установите соответствие:

1 Функциональное освещение

2  Информационное освещение

А) покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах

Б) световая реклама

В) подсветка окон

29 Установите соответствие:

- По целевому назначению парки делятся:

- По месту в общей системе озеленения

А) спортивные, курортные, лечебные

Б) загородные, общегородские, районные

В)  скверы,  сады,   лесопарки

30 Установите соответствие:

1 Ботанический парк

- Лесопарк

А) научно-исследовательская территория

Б) благоустроенный лесной массив

В) зона для занятий спортом

31 Установите соответствие:

1 Дерновый процесс почвообразования протекает под воздействием

2Подзолистый процесс почвообразования протекает под воздействием

А) травянистой растительности

Б) хвойной древесной  растительности

В) болотной моховой и осоковой растительности

Г) осоковой растительности

32	 Установите соответствие:

1 Под гранулометрическим составом почвы понимают

2 Под структурой почвы понимают

А) Относительное содержание в почве частиц различного размера

Б) Совокупность агрегатов, на которые способна распадаться почва

В) Внешнее выражение плотности и пористости почвы

33	Установите соответствие:

1 Деревья, высаженные в один или более рядов

- Травяной покров, создаваемый посевом семян

А) Аллея

Б) Газон

В)   Живая изгородь

34 Установите соответствие:

- Временные подсобные сооружения, расположенные на земельном участке

- Цветник правильной геометрической формы

- Выемка, укладка грунта

- Территория в границах красных линий

А) Дворовые постройки

Б) Клумба

В) Земляные работы

Г) Внутриквартальная территория

Д)  Газон

Сложные  (3 уровень)

35 Установите соответствие:

1 Зеленый массив, расположенный в жилом районе, по размерам меньше парка

2 Озелененная полоса вдоль проезжей части улицы

А) Городской сад

Б) Бульвар

В)  Сквер

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

36	Обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта проводится защита территории от ________ (затопления, затоплений, подтоплений)

37 Сооружаются подпорные стенки, контрбанкеты, свайные ряды и другие сооружения для предотвращения __________( оползня, оползней)

38 Селерегулирующие, селеделительные, селезадерживающие и селетрансформирующие устройства создаются для предотвращения______ (селей, селевых потоков)

39 Эффективнее не задерживать, а направлять мимо населенных пунктов, сооружений с помощью селеотводных каналов, селеотводных мостов и селеспусков ____ (сель, сели)

40 По поводу стихийных бедствий проводится установленным порядком посредством сирен, по радио, телевидению, а также по местным системам _____ (оповещение, оповещения)

- Верхняя часть дорожной одежды, состоящая из одного или нескольких единообразных по материалу слоев, воспринимающая усилия от колес транспортных средств и подвергающаяся непосредственному воздействию атмосферных факторов________ (покрытие, покрытия)

42 Дорога, доступ на которую возможен только через пересечения в разных уровнях, устроенных не чаще, чем через 5 км друг от друга _______ (автомагистраль, автомагистрали)

Средне-сложные (2 уровень)

43 Часть конструкции дорожной одежды, расположенная под покрытием и обеспечивающая совместно с покрытием перераспределение напряжений в конструкции и снижение их величины в грунте рабочего слоя земляного полотна (подстилающем грунте), а также морозоустойчивость и осушение конструкции – это _____ (основание, основания).

44 В комплексе с вертикальной планировкой для организации поверхностного стока атмосферных вод используется сеть водотоков открытого, закрытого или смешанного _________ (типа, типов).

45 Территории находящиеся в пределах административных границ города  называют ________ (внутригородские, внутренние).

46 Изменение естественного рельефа земли путем срезки, подсыпки, смягчения уклонов и приспособления его для целей строительства _______     (вертикальная планировка, вертикальное планирование).

47 Самостоятельное природное тело, обладающее химическими, физическими и морфологическими свойствами и состоящее из одного или нескольких химических элементов называется ________(минералом, минерал).

48 Наиболее медленно весной прогреваются почвы ________ (торфяные, торфянники).

49  Изменения горных пород и минералов под воздействием атмосферы, гидросферы и биосферы это процесс _______ (выветривание, выветривания).

50  В практике градостроительства все ансамбли города создаются с учетом наилучшего использования естественного _______   (рельефа, рельефов).

51 Сопротивление которое почва оказывает проникновению в нее какого-либо тела (шара, конуса, цилиндра) под давлением называется ______ (плотностью, плотность)

- Объекты - не являющиеся объектами капитального строительства сараи, металлические гаражи, контейнеры, ограждения называют _____(несанкционированными, несанкционными)

53 Процесс разрушения почвенного покрова и сноса его частиц потоками воды или ветром ,называется _______ (эрозия, эрозии).

54 Мероприятия по восстановлению и оптимизации нарушенных ландшафтов ______ (рекультивация, рекультивирование).

55  Уменьшение содержания и запасов органического вещества в почве ______ (дегумификация, дегумифицирование).

56   Группу стелющихся низкорослых травянистых и кустарниковых растений, обладающих вегетативной подвижностью называют ________ (почвопокровными, почвопокровительными).

57   Природные и искусственно созданные элементы, объединенные функциями отдыха, обслуживания, а также формирования окружающей городской среды называют ________ (парками, парковками).

58 Выполняются проекты вертикальной планировки по трассам улиц, осушительных и нагорных канав, дамб и других сооружений методом______  (профилей, проектных профилей)

59 Совокупность физических процессов, вызывающих изменение количества воды в почвах во времени и в пространстве называется ______       (водным режимом, водяным режимом).

60  Способность почвы удовлетворять потребность конкретных растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы воздухом и теплом это______ (плодородие, плодородия).

61  Основная классификационная единица, характеризуемая общностью свойств, обусловленных режимами и процессами почвообразования, и единой системой основных генетических горизонтов, это ____ (тип почв, типы почв).

62 Совокупность явлений превращения и передвижения веществ и энергии, формирующих самостоятельное биокосное тело в поверхностном слое земной коры — почву, представляет собой процесс _______ (почвообразовательный, почвообразование).

63 Рисунок, который отображает композицию, разделение на функциональные зоны, пропорции и планирование пространства, цветовую гамму, называется _______ (эскиз, эскизы).

64  Коммунально-бытовое оборудование представленное различными видами мусоросборников - контейнеров и урн, называют  _____ (уличным, уличными).

65  В зависимости от типа зданий и плотности застройки территории применяют сплошную, выборочную, или местную, и смешанную систему ______ (вертикальной планировки, вертикальную планировку)	.

66  Активные мероприятия по предупреждению оползней, селей, обвалов предусматривают строительство инженерных и гидротехнических ______ (сооружений, сооружения).

Сложные (3 уровень)

67  Сеть ливневой канализации состоит из главного коллектора бассейна и присоединений боковой сети _____ (водотоков, водостоков).

68  Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и процессами, происходящими в экосистемах и биосфере, называют экологический ______( мониторинг, мониторинги).

69  Спределяет полную стоимость строительства сооружения и его технико-экономические показатели и является основным документом для финансирования строительства и контроля над правильным расходованием средств_______(сметная стоимость, смета).

70	С учетом документов градостроительного и экономического прогнозирования территориального развития города разрабатывается план стратегического _____ (развития, развивания).

Свободного изложение

Простые (1 уровень)

71 Привести примеры микроклиматической мелиорации ______ (проводятся на небольшой территории в приземном слое воздуха, в теплицах, садах, виноградниках)

72 Привести примеры мезоклиматической мелиорации _____ (проводят в пределах административных районов, речных бассейнов, ландшафтных районов и провинций)

Средне-сложные  (2 уровень)

73 Фитомелиорация проводится в целях _____ (Фитомелиорация ослабляет действие пыльных бурь и суховеев, увеличивает высоту снежного покрова, сокращает непродуктивный поверхностный сток, увеличивает продуктивный подземный сток, улучшает водно-воздушный режим сельскохозяйственных полей)

74 Микроклиматические изменения при орошении выражаются в _________ (увеличивается радиационный баланс, изменяется тепловой баланс, происходит снижение температуры почвы, увеличивается увлажнение почвы и запасы влаги в ней, повышается влажность воздуха, понижается температура воздуха и почвы)

75 Перечислить искусственные элементы садово-парковой композиции _________ (беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и другие)

76 Система озелененных территорий общего пользования города включает в себя ________ (парки, сады, скверы, бульвары, насаждения на улицах, при административных и общественных учреждениях)

77 По месту в общей системе озеленения выделяют следующие типы парков ___ (загородные, общегородские, районные)

78 На дендроплане учитываются все деревья, достигшие ___(в диаметре 8 см на высоте 1,3 м.)

79 Условные обозначения деревьев на дендроплане ___(сохраняемые деревья обозначаются незакрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружочком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным).

Сложные (3 уровень)

80   Водоохранные зоны и полосы устраивают в целях _____(для охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ОПК - 6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ОПК-6.1 Владеет знаниями для применения эффективных методов и технологий, а также обоснованных решений по инженерному обустройству территории, а также знаниями в области геодезического инструментоведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплина | Инженерное обустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
|  | Закрытого типа |  |  | Открытого типа |  |  |  |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  | Свободного изложения |  |  |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 |  | 2 | 15 |  |  |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 |  | 7 | 55 |  |  |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 |  | 1 | 8 |  |  |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. |  | 10 шт. | 80 шт. |  |  |

Карта учета тестовых заданий (вариант 2)

| Компетенция | ОПК - 6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ОПК-6.1 Владеет знаниями для применения эффективных методов и технологий, а также обоснованных решений по инженерному обустройству территории, а также знаниями в области геодезического инструментоведения |  |  |  |
| Дисциплина | Инженерное обустройство территории |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативного выбора | Установление соответствия/Установление последовательности | На дополнение | Свободного изложения |
| 1.1.1 | А) Б) В) 2 А) Б) В) 3 А) Б) В) 4 А) Б) В) 5 А) Б) В) | 26 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) 27 Установите соответствие: 1 А) Б) В) | 36 37 39 40 42 | 71 72 |
| 1.1.2 | 6 А) Б) В) 7 А) Б) В) 8 А) Б) В) 9 А) Б) В) 10 А) Б) В) 11 А) Б) В) А) Б) В) 13 А) Б) В) 14 А) Б) В) Г) 15 А) Б) В) 16 А) Б) В) Г) 17 А) Б) В) Г) 18 А) Б) В) Г) 19 А) Б) В) Г) 20 А) Б) В) Г) 21 А) Б) В) Г) 22 А) Б) В) | 28 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) 29 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) 30 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) Г) 31 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) Г) 32 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) 33 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) 34 Установите соответствие: 1 2 3 4 А) Б) В) Г) Д) | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | 73 74 75 76 77 78 79 |
| 1.1.3 | 23 А) Б) В) 24 А) Б) В) Г) 25 А) Б) В) Г) Д) | 35 Установите соответствие: 1 2 А) Б) В) | 67 68 69 70 | 80 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 10 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 42 | Автомагистраль, автомагистрали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А) Вертикальная планировка |  |  | 43 | Основание, основания |
| 2 | А) Комплексным |  |  | 44 | Типы, типов |
| 3 | А) Селитебные |  |  | 45 | Внутригородские, внутренние |
| 4 | А) Функциональным |  |  | 46 | вертикальная планировка, вертикальное планирование |
| 5 | А) Архитектурным |  |  | 47 | Минералом, минерал |
| 6 | А) Инженерная подготовка |  |  | 48 | Торфяные, торфянники |
| 7 | А) Пригородной зоны |  |  | 49 | Выветривание, выветривания |
| 8 | А) Озелененные территории |  |  | 50 | рельефа, рельефов |
| 9 | А) Прогнозирование |  |  | 51 | Плотностью, плотность |
| 10 | А) Аллея |  |  | 52 | Несанкционированными, несанкционными |
| 11 | А) Вертикальное озеленение |  |  | 53 | Эрозия, эрозии |
| 12 | А) Клумбы |  |  | 54 | Рекультивация, рекультивирование |
| 13 | А) Линейными |  |  | 55 | Дегумификация, дегумифицирование |
| 14 | А) Пергола |  |  | 56 | Почвопокровными, почвопокровительными |
| 15 | А) Инвентаризационный план |  |  | 57 | Парками, парковыми |
| 16 | А) Камни Г) Песок |  |  | 58 | Профилей, проектных профилей |
| 17 | А) Скамейки Б) Столы |  |  | 59 | Водным режимом, водяной режим |
| 18 | А) Почтовые ящики Г) Укрытия таксафонов |  |  | 60 | Плодородие, плодородия |
| 19 | А) Функциональное освещение В) Архитектурное освещение Г) Информационное освещение |  |  | 61 | Тип почв, типы почв |
| 20 | А) Изыскания Б) Проектирование В) Строительство |  |  | 62 | Почвообразовательный, почвообразование |
| 21 | А) На электронном или бумажном носителе Б) На электронном носителе В) На бумажном носителе |  |  | 63 | Эскиз, эскизы |
| 22 | А) Ограждающую Б) Декоративную |  |  | 64 | Уличным, уличными |
| 23 | А) Анализ местности Б) Уточнение требований к объекту |  |  | 65 | Вертикальной планировки, вертикальную планировку |
| 24 | А) Питьевые фонтанчики Б) Искусственные водоемы |  |  | 66 | Сооружений, сооружения |
| 25 | А) Скамейки Б) Беседки |  |  | 67 | Водостоков, водотоков |
| 26 | 1А, 2Б |  |  | 68 | Мониторинг, мониторинги |
| 27 | 1А, 2Б |  |  | 69 | Сметная стоимость, смета |
| 28 | 1А, 2Б |  |  | 70 | Развития, развивания |
| 29 | 1А, 2Б |  |  | 71 | Проводятся на небольшой территории в приземном слое воздуха, в теплицах, садах, виноградниках |
| 30 | 1А, 2Б |  |  | 72 | Проводят в пределах административных районов, речных бассейнов, ландшафтных районов и провинций |
| 31 | 1А, 2Б |  |  | 73 | Фитомелиорация ослабляет действие пыльных бурь и суховеев, увеличивает высоту снежного покрова, сокращает непродуктивный поверхностный сток, увеличивает продуктивный подземный сток, улучшает водно-воздушный режим сельскохозяйственных полей |
| 32 | 1А, 2Б |  |  | 74 | Увеличивается радиационный баланс, изменяется тепловой баланс, происходит снижение температуры почвы, увеличивается увлажнение почвы и запасы влаги в ней, повышается влажность воздуха, понижается температура воздуха и почвы |
| 33 | 1А, 2Б |  |  | 75 | Беседки, ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и другие |
| 34 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |  |  | 76 | парки, сады, скверы, бульвары, насаждения на улицах, при административных и общественных учреждениях |
| 35 | 1А, 2Б |  |  | 77 | загородные, общегородские, районные |
| 36 | Затопления, затоплений, подтоплений |  |  | 78 | в диаметре 8 см на высоте 1,3 м |
| 37 | Оползня, оползней |  |  | 79 | Сохраняемые деревья обозначаются незакрашенным кружочком, вырубаемые деревья - полностью закрашенным кружочком, пересаживаемые деревья - наполовину закрашенным. |
| 38 | Селей, селевых потоков |  |  | 80 | Для охраны водных ресурсов от загрязнения и истощения |
| 39 | Сель, сели |  |  |  |  |
| 40 | Оповещение, оповещения |  |  |  |  |
| 41 | Покрытие, покрытия |  |  |  |  |