Карта тестовых заданий

29.03.04 Технология художественной обработки материалов, профиль «Техническая эстетика и материалы в архитектуре, реставрации и строительстве»

Компетенция ПК-8 Способен к организации модельно-формовочного процесса для изготовления и реставрации художественно-промышленных и архитектурно-художественных изделий и конструкций с выраженной эстетической ценностью

Индикатор ПК-8.1 Знает и способен организовать основные этапы модельно-формовочного процесса для изготовления и реставрации художественно-промышленных и архитектурно-художественных изделий и конструкций с выраженной эстетической ценностью

Дисциплина «Модельно-формовочное дело»

Описание теста

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора (простые)

1. Выберите один правильный ответ. Изделия из глины, прошедшие обжиг – это:

а. бисквит

б. керамика

в. чеканка

г. филигрань

2. Выберите один правильный ответ. Рабочий материал для создания модели:

а. бумага

б. дерево

в. пластилин

г. металл

3. Выберите один правильный ответ. Общая усадка керамических изделий это:

а. изменение размеров изделия при обжиге

б. изменение размеров при сушке и обжиге

в. изменение размеров изделия при сушке

г. загрузка изделий в печь

4. Выберите один правильный ответ. Методом литья производят:

а. посуду, санитарно-технические изделия

б. кирпич

в. керамогранит

г. черепицу

5. Выберите один правильный ответ. Ангобом называется:

а. тонкий слой беложгущейся глины, образующей цветное покрытие с матовой поверхностью

б. стекловидное покрытие толщиной 0,1 – 0,2 мм, нанесенное на изделие и закрепленное обжигом

в. изменение размеров и объема при сушке изделия

г. неформованная порошкообразная (зернистостью от < 0,1 до 3 — 5 мм) масса для нанесения покрытий

Задания альтернативного выбора (средне-сложные)

6. Выберите один правильный ответ. Основное свойство гипса, необходимое для эксплуатации форм в модельно-формовочном деле называется:

а. устойчивость к механическим воздействиям

б. устойчивость к повышенным температурам

в. гигроскопичность

г. низкая теплопроводность

7. Выберите один правильный ответ. Модель в керамике – это:

а. окончательный вариант изделия

б. изделие до утельного обжига

в. объект-заместитель объекта-оригинала

г. девушка на подиуме

8. Выберите один правильный ответ. Шликер – это:

а. инструмент для лепки

б. смешанная с водой глина, с добавлением кварца и полевого шпата

в. механизм для смешивания сырья

г. фамилия ученого

9. Выберите один правильный ответ. Гипсовый раствор застывает дольше, если:

а. дольше замешивать раствор

б. затворять в теплой воде

в. затворять в холодной воде

г. размешивать металлической клюшкой

10. Выберите один правильный ответ. Керамические изделия покрывают глазурью для:

а. для снижения водопроницаемости и повышения санитарно - гигиенических          свойств

б. для упрочнения керамического черепка

в. для повышения пористости

г. для лучшего сцепления с раствором в конструкции

11. Выберите один правильный ответ. Основным сырьем для производства керамических материалов и изделий является:

а. цемент

б. песок

в. глинистое сырье

г. гипс

12. Выберите один правильный ответ. Глазурование –  нанесение на поверхность готовых изделий порошка из стекольной шихты и закрепление:

а. обжигом

б. плавлением

в. подогревом

г. сушкой

13. Выберите один правильный ответ. Формование (придание формы) керамических материалов методом пластического формования осуществляется в:

а. глиномялке

б. зубчатых вальцах

в. прессе для полусухого прессования

г. ленточном вакуум-прессе

14. Выберите один правильный ответ. Завершающей стадией, после которой керамические материалы (изделия) приобретают свою окончательную прочность, является:

а. формовка

б. обжиг

в. сушка

г. глазурование

15. Выберите один правильный ответ. Нанесение на изделие однокрасочных или многокрасочных рисунков с помощью переводных картинок:

а. живопись

б. трафарет

в. деколькомания

г. фляндровка

16. Выберите один правильный ответ. Рабочее состояние глины называется:

а. высохшая

б. весьма мягкая

в. умеренно пластичная

г. кожетвердая

17. Выберите один правильный ответ. Наука, знания которой, необходимы для формообразования изделий, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма:

а. география

б. математика

в. экономика

г. эргономика

18. Выберите один правильный ответ. Способность керамических изделий противостоять разрушению при резком нагревании или охлаждении называется:

а. теплоемкость

б. теплопроводность

в. термостойкость

г. термическое расширение

19. Выберите один правильный ответ. Способность материала впитывать водные пары из атмосферы называется:

а. гигроскопичность

б. водопроницаемость

в. водопоглощение

г. пористость

20. Выберите один правильный ответ. Нормальная густота (стандартная консистенция) гипсового теста определяется с помощью:

а. прибора Вика с иглой

б. прибора Вика с пестиком

в. вискозиметра Суттарда

г. колбы Ле Шателье

21. Выберите один правильный ответ. Строительный гипс получается в результате реакции:

а. дегидратации

б. гидратации

в. замещения

г. декарбонизации

22. Выберите один правильный ответ. Степень заполнения объема материала порами называется:

а. плотность

б. пористость

в. прочность

г. просвечиваемость

Задания альтернативного выбора (сложные)

23. Выберите один правильный ответ. Фарфоровые изделия 2 сорта имеют цвет клейма:

а. синий

б. красный

в. зеленый

г. желтый

24. Выберите один правильный ответ. Гипсовое вяжущее, имеющее начало схватывания – не ранее 6 минут и конец схватывания – не позднее 20 минут, является:

а. быстротвердеющим

б. нормальнотвердеющим

в. умереннотвердеющим

г. медленнотвердеющим

25. Выберите один правильный ответ. Для правильного соединения керамических деталей друг с другом надо предварительно нанести на места соединения:

а. полоски

б. взрыхление

в. насечку

г. орнамент

Задания на установление соответствия (простые)

26. Установите соответствие межу керамическим изделием и областью его использования (1г, 2в, 3а, 4б)

| 1. Тарелка, блюдо 2. Ваза 3. Панно 4. Изразец | а. настенный декор б. облицовка каминов, печей в. для цветов г. для пищи д. для строительства |
| --- | --- |

27. Установите соответствие между изображением и способом формообразования керамических изделий (1в, 2а, 3б, 4д)

|  |  | а. гончарный круг б. литье в гипсовых формах в. пластическое формование г. прессование д. ручная лепка |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |
| 3. | 4. |  |

Задания на установление соответствия (средне-сложные)

28. Установите соответствие между изображением и видами керамики (1в, 2г, 3б, 4а)

|  |  | а. фарфор б. терракота в. майолика г. шамот д. фаянс |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |
| 3. | 4. |  |

29. Установите соответствие между инструментом модельщика и названием (1б, 2г, 3а, 4в)

|  |  | а. шаблон б. стек в. шпатель г. клюшка д. цикля |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  |
| 3. | 4. |  |

30. Установите соответствие между разновидностью керамики и областью ее использования (1б, 2а, 3г, 4в)

| 1. Фаянс 2. Терракота 3. Фарфор 4. Шамот | а. посуда, вазы, скульптура, игрушки, изразцы, черепица, облицовочные плитки и архитектурные детали б. облицовочные плитки, архитектурные детали, посуда, умывальники, унитазы в. большие изделия, огнеупорный кирпич, тандыры г. посуда, предметы декора, бижутерия д. фасадные элементы |
| --- | --- |

31. Установите соответствие между описанием гипса и его определением (1в, 2д, 3а, 4б)

| 1. Используется для форм в керамическом производстве 2. Грубая степень помола, невысокая крепость, низкая цена 3. Используется для изготовления изделий художественной лепки 4. Используется в стоматологии и травматологии | а. высокопрочный скульптурный гипс ГВВС-16 б. медицинский гипс в. формовочный г. сверхпрочный Г25 д. строительный |
| --- | --- |

32. Установите соответствие межу керамическим материалом (изделием) и областью его использования (1г, 2д, 3а, 4в)

| 1. Черепица 2. Изразец 3. Посуда 4. Лицевой керамический кирпич | а. быт б. устройство фундаментов в.наружная облицовка зданий г. устройство кровель д. фасад, камины, печи |
| --- | --- |

33. Установите соответствие между браком политого обжига и определением (1б, 2д, 3а, 4г)

| 1.Отскок 2. Слипыш 3. Засорка 4. Сборка | а. бугорок на поверхности глазури или под ее слоем в загрязнения б. отслаивание глазури от черепка в. вспучивание г. складки глазури д. приклеивание изделия к дну печи, между собой |
| --- | --- |

34. Установите соответствие между техникой декорирования керамики и определением (1в, 2а, 3б, 4г)

| 1. Лощение 2. Фляндровка 3. Сграффито 4. Фроттаж | а. роспись ангобом на гончарном круге или турнетке б. процарапывание рисунка по нескольким слоям ангоба в. придание гладкости поверхности г. проявление рельефа с помощью ангоба, глазури или пигмента д. придание стекловидной поверхности |
| --- | --- |

Задания на установление соответствия (сложные)

35. Установите соответствие между свойством и единицами измерения, в которых данное свойство измеряется (1в, 2б, 3д, 4а)

1. Морозостойкость					а. безразмерная величина

2. Водопоглощение					б. %

3. Предел прочности при сжатии			в. циклы

4. Коэффициент насыщения пор водой		г. кг

д. МПа

Задания открытого типа

Задания на дополнение (простые)

36. Дополните фразу. Основным дефектом сушки являются _________ (трещины)

37. Дополните фразу.  Волосяные трещины на глазурном покрытии керамического изделия называются _________ (цек, цеком)

38. Дополните фразу. Слипыш, засорка, сборка, затеки, недожог, пережог – это виды брака политого_________ (обжига)

39. Дополните фразу. Отверстие в гипсовой форме, куда наливается шликер, называется __________ (литник, литником)

40. Дополните фразу.  Доработка керамического изделия перед обжигом называется________ (зачистка, зачисткой, зачищение, зачищением)

41. Дополните фразу. Чем дольше держать шликер в гипсовой форме, тем толще становится ___________ (стенка, черепок) керамического изделия

42. Дополните фразу. Белизна, просвечиваемость, блеск глазури, органолептические показатели - относятся к __________ (эстетическим) свойствам керамических изделий

Задания на дополнение (средне-сложные)

43. Дополните фразу. Быстротвердеющий, нормальнотвердеющий, медленнотвердеющий - группы затвердевания по времени _________ (гипсового) раствора

44.  Дополните фразу. Марочная прочность материала выражается так Г-5, Г-10 или Г-15, где цифра после буквы показывает какое усилие в кг/см2 он выдерживает, а буква «Г» означает «_______» (гипс, Гипс)

45. Дополните фразу. Для тиражирования керамических изделий используют шликерное литье в ________ (гипсовых) формах

46. Дополните фразу. Состояние керамической массы, когда уже нельзя деформировать изделие, а можно вырезать, прорезать ажур, называется __________ (кожетвердое, кожетвердым)

47. Дополните фразу. Добавками (пластификаторами) в виде клея ПВА, буры, сульфата натрия можно увеличить прочность _________(гипса)

48. Дополните фразу. Гипсовая форма для простого шарообразного керамического изделия состоит из ________ (трех, трёх, 3) кусков

49. Дополните фразу. Гипсовая форма для отминки изразца без румпы состоит из __________ (одного, одной, 1) куска (части)

50. Дополните фразу. Чтобы все части гипсовой формы были правильно соединены между собой, используют соединительные детали – ___________ (замки, замок)

51. Дополните фразу. На гипсомодельном станке изготавливают гипсовую_________ (модель)

52. Дополните фразу. Использование металлической арматуры и проволоки  при создании больших гипсовых форм называется_________ (армирование, армированием)

53. Дополните фразу. Для того, чтобы части гипсовой формы не «склеивались» между собой, а разнимались в процессе создания многокусковой формы, используют мыльно-масляную или солидоловую ________ (смазку, смазки)

54. Дополните фразу. Технологическая операция, где под воздействием внешних сил масса приобретает форму и сохраняет ее после прекращения действия сил, называется _________ (формование, формованием, формообразование, формообразованием)

55. Дополните фразу. При затворении гипса его следует тщательно перемешать, чтобы не было _________(комков)

56. Дополните фразу. Наука о приспособлении рабочих мест, предметов человеческой деятельности и всей организации процесса для наиболее безопасного и эффективного использования человеком, называется__________ (эргономика, эргономикой)

57. Дополните фразу. Глиняную или пластилиновую модель изготавливаем так, чтобы на поверхности не было углублений, из которых гипс не мог бы с легкостью выйти, их называют_________ (замками, замки)

58. Дополните фразу. Чтобы гипс не выливался из опалубки, а шликер из формы, необходимо глиной или пластилином заделать все соединения, которые называют_________ (швы, швами)

59. Дополните фразу. Необходимо правильно загружать печь, чтобы изделие обжигалось равномерно, и не было_________ (брака)

60. Дополните фразу. Прокурка, подъем температуры, выдержка, охлаждение – это периоды ___________ (обжига) керамического изделия

61. Дополните фразу. Второй обжиг керамического изделия после нанесения глазури называется _________ (политой, политым)

62. Дополните фразу. Первый обжиг керамического изделия после сушки называется _________ (утельный, утельным)

63. Дополните фразу. Опалубка из линолеума, жести, фольги или картона используется в модельно-формовочном деле для __________ (ограждения)

64. Дополните фразу. Необходимая деталь модели и формы для шликерного литья называется __________ (литник, литником)

65. Дополните фразу. Для расчета и создания модели необходимо знать процент общей __________ (усадки) керамической массы

66. Дополните фразу. Объемное изображение, выполненное в каком-либо материале для последующего тиражирования, называется _________ (модель, моделью)

Задания на дополнение (сложные)

67. Дополните фразу. Вид керамики, который имеет белый или цветной, пористый (водопоглощение 12-15 %), непросвечивающий черепок, покрытый цветными глазурями, называется ___________ (майолика, майоликой)

68. Дополните фразу. Вид керамики с черепком красно-коричневого цвета и высокой пористостью (водопоглощение 15-18 %), называется _________ (гончарная, гончарной) керамикой

69. Дополните фразу. Крупногабаритные гипсовые модели изготавливают с помощью шаблона и _________ (коловратки)

70. Дополните фразу. Причиной брака при утельном обжиге часто бывает плохая сушка, неправильная формовка изделия, непромятая ________ (глина, валюшка, масса)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-8 Способен к организации модельно-формовочного процесса для изготовления и реставрации художественно-промышленных и архитектурно-художественных изделий и конструкций с выраженной эстетической ценностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-8.1 Знает и способен организовать основные этапы модельно-формовочного процесса для изготовления и реставрации художественно-промышленных и архитектурно-художественных изделий и конструкций с выраженной эстетической ценностью |  |  |  |
| Дисциплина | Модельно-формовочное дело |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа | 36 | трещины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б. керамика | 37 | цек, цеком |
| 2 | в. пластилин | 38 | обжиг |
| 3 | б. изменение размеров при сушке и обжиг | 39 | литник, литником |
| 4 | а. посуду, санитарно-технические изделия | 40 | зачистка, зачисткой, зачищение, зачищением |
| 5 | а. тонкий слой беложгущейся глины, образующей цветное покрытие с матовой поверхностью | 41 | стенка, черепок |
| 6 | в. гигроскопичность | 42 | эстетическим |
| 7 | в. объект-заместитель объекта-оригинала | 43 | гипсового |
| 8 | б. смешанная с водой глина, с добавлением кварца и полевого шпата | 44 | гипс, Гипс |
| 9 | в. затворять в холодной воде | 45 | гипсовых |
| 10 | для снижения водопроницаемости и повышения санитарно-гигиенических свойств | 46 | кожетвердое, кожетвердым |
| 11 | в. глинистое сырье | 47 | гипса |
| 12 | а. обжигом | 48 | трех, трёх, 3 |
| 13 | г. ленточном вакуум-прессе | 49 | одного, одной, 1 |
| 14 | б. обжиг | 50 | замки, замок |
| 15 | в. деколькомания | 51 | модель |
| 16 | в. умеренно пластичная | 52 | армирование, армированием |
| 17 | г. эргономика | 53 | смазку, смазки |
| 18 | в. термостойкост | 54 | формование, формованием, формообразование, формообразованием |
| 19 | а. гигроскопичность | 55 | комков |
| 20 | в. вискозиметра Суттарда | 56 | эргономика, эргономикой |
| 21 | а. дегидратации | 57 | замками, замки |
| 22 | б. пористость | 58 | швы, швами |
| 23 | а. синий | 59 | брака |
| 24 | б. нормальнотвердеющим | 60 | обжига |
| 25 | в. насечку | 61 | политой, политым |
| 26 | 1г, 2в, 3а, 4б | 62 | утельный, утельным |
| 27 | 1в, 2а, 3б, 4д | 63 | ограждения |
| 28 | 1в, 2г, 3б, 4а | 64 | литник, литником |
| 29 | 1б, 2г, 3а, 4в | 65 | усадки |
| 30 | 1б, 2а, 3г, 4в | 66 | модель, моделью |
| 31 | 1в, 2д, 3а, 4б | 67 | майолика, майоликой |
| 32 | 1г, 2д, 3а, 4в | 68 | гончарная, гончарной |
| 33 | 1б, 2д, 3а, 4г | 69 | коловратки |
| 34 | 1в, 2а, 3б, 4г | 70 | глина, валюшка, масса |
| 35 | 1в, 2б, 3д, 4а |  |  |