Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-1 Способен к организации и управлению процессами эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и ремонта холодильной техники и систем кондиционирования воздуха

Индикатор: ПК1.2 Демонстрирует способность к эксплуатации, техническому обслуживанию, диагностики и ремонту транспортных установок и систем кондиционирования воздуха.

Дисциплина : Холодильные установки и системы кондиционирования воздуха наземного транспорта.

Описание теста::

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки.

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Ресивер в авторефрижераторе отвечает за

А)  выравнивает давление на стороне высокого давления;

Б)  накапливает хладагент;

В)  охлаждает хладагент;

Г)  нагревает хладагент.

2. Для обшивки фургона изнутри и снаружи не используют

А)  гипсокартонные материалы

Б)  ламинированная фанера;

В)  фанера с оклейкой из армированного пластика;

Г)  плакированные стальные или алюминиевые листы.

3. Необходимо выбрать функцию, не относящуюся к автоматизации работы холодильных машин

А)  регулирование загрузки фреона;

Б)  регулирования;

В)  защиты;

Г)  сигнализации;

Д)  контроля.

4. Опасный режим работы компрессора «влажный ход» во фреоновых холодильных машинах удаётся избежать путём включения в схему:

А)  регенеративного теплообменника;

Б)  отделителя жидкости;

В)  переохладителя жидкости;

Г)  дроссельного вентиля.

5. Изобарно-изотермический процесс рабочего тела происходит:

А)  в конденсаторе и испарителе;

Б)  в испарителе и дроссельном вентиле;

В)  в конденсаторе и дроссельном вентиле;

Г)  компрессоре и конденсаторе.

6. Коэффициент подачи конкретного компрессора зависит только от:

А)  хода поршня;

Б)  относительной величины мертвого пространства;

В)  числа цилиндров;

Г)  давления нагнетания;

Д)  степени сжатия пара в компрессоре.

7. Какие виды питания авторефрижераторов не существуют?

А)  электронные

Б)  электрические

В)  генераторные

8. Какой тип холодильного компрессора не используется в пищевой промышленности?

А)  плунжерный

Б)  поршневой

В)  спиральный

Г)  винтовой

9. ТРВ на фреоновой холодильной машине устанавливают перед:

А)  испарителем

Б)  конденсатором

В)  компрессором

Средне-сложные (2 уровень)

10. Какое значение коэффициента теплопроводности должно быть у теплоизоляционных материалов изотермического фургона?

А)  <= 0.7 Вт/(м2*К);

Б)  0.9 Вт/(м2*К);

В)  0.9 Вт/(м2*К);

Г)  1,0 Вт/(м2*К).

11. Удельная холодопроизводительность q0 это холод

А)  вырабатываемый 1 кг холодильного агента;

Б)  вырабатываемый машиной за 1 сек;

В)  вырабатываемый одной холодильной машиной;

Г)  вырабатываемый 1 м3 пара холодильного агента.

12. Укажите верную химическую формулу хладона R134а:

А)  C2F4H2;

Б)  С3Н3ClF4;

В)  C2F4Cl2;

Г)  CF4.

13. Без какого из перечисленных ниже элементов холодильная машина не сможет работать:

А)  дроссельного вентиля;

Б)  ресивера;

В)  запорного вентиля.

14. Укажите предельное количество каскадов в многокаскадной холодильной машине равно:

А)  2

Б)  4

В)  3

Г)  1

15. Герметичный компрессор – это компрессор, в котором:

А)  электродвигатель и компрессор находятся в герметичном кожухе;

Б)  для герметизации устанавливают на коленчатом валу сальник;

В)  всасывающие клапаны герметично отделены от нагнетательных.

16. Индикаторный КПД компрессора учитывает потери:

А)  внутри цилиндра компрессора;

Б)  возникающие при снятии индикаторной диаграммы;

В)  в электродвигателе компрессора;

Г)  возникающие в трущихся парах.

17. Сколько типов поршневых колец используется в поршневом компрессоре:

А)  3

Б)  5

В)  2

Г)  4

18. «Стандартная» холодопроизводительность поршневого компрессора называется

А) производительность при некоторых зафиксированных температурных условиях;

Б) холодопроизводительность компрессора, когда он работает на определённом (стандартном) холодильном агенте;

В) производительность в определенный период года.

19. Температурный напор в воздушном конденсаторе — это разность температур:

А)  холодильного агента и воздуха;

Б)  холодильного агента и воды;

В)  холодильного агента и воды;

Г) холодильного агента и средней температурой воды.

20. Размерность коэффициента теплопередачи:

А)  Вт/(м2*К);

Б)  Вт/(м*К);

В)  кДж/(м2*К);

Г)  Дж/(м*К).

21. При какой температуре можно перевозить цветы?

А)  от плюс 4 град до плюс 10 град

Б)  от 0 град до плюс 4 град

В)  от -1 град до 0 град;

22. Фильтр-осушитель на фреоновой холодильной машине устанавливают перед_____

А)  дроссельным вентилем

Б)  компрессором;

В)  конденсатором;

Г)  испарителем.

23. Фильтр-осушитель на фреоновой холодильной машине устанавливают перед:

А)  дроссельным вентилем;

Б)  компрессором;

В)  конденсатором;

Г)  испарителем.

24. Какой материал не применяется для теплоизоляции холодильного шкафа?

А)  стекло;

Б)  стеклянный войлок;

В)  пено полистирол;

Г)  минеральный войлок

Сложные (3 уровень)

25. В компрессоре ВХ 140-2-3 что значат буквы ВХ:

А)  винтовой холодильный;

Б)  вертикальный холодильный;

В)  вихревой холодильный.

26. Для замораживания 1 кг воды от нее необходимо отвести____ кДж/кг ‘энергии

А)  330

Б) 4200

В) 2100;

Г)  2500

27. Сопротивление электрической изоляции компрессора между токоведущими частями и кожухом должно быть не менее ____ МОм

А)  10

Б)  2

В) 20

Г)  5.

28. Число физических процессов в основе получения холода.

А)  1

Б)  2

В)  3

Г)  5

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами

Простые (1 уровень)

29. Установите соответствие между теплопритоками

| 1. непрерывные | А. вследствие теплопередачи через ограждения |
| --- | --- |
| 2. периодическим | Б. теплопоступления за счет солнечной радиации |
| 3. одноразовым | В. теплопритоки при охлаждении грузов |

30 Установите соответствие между левым и правым столбцами

| 1. в компрессоре | А. сжатие газа |
| --- | --- |
| 2. в дроссельном вентиле | Б. энтальпия фреона постоянная |
| 3. в конденсаторе | В. газ конденсируется |
| 4. ***** | Г. газ кипит |

31 Установите последовательность действий при ремонте холодильной машины

| 1. | А. общение заказчиком, сбор информации |
| --- | --- |
| 2. | Б. проверка оборудования |
| 3. | В. диагностика неисправности |
| 4. | Г. проведение ремонта |

Средне-сложные (2 уровень)

32 Установите соответствие между холодильным агрегатом и процессом происходящим

| 1. конденсатор | А. конденсация газа |
| --- | --- |
| 2. испаритель | Б. кипение фреона |
| 3. капиллярная трубка | В. дросселирование жидкости |

33 Установите соответствие конструкцией БХМ и его типом

| 1. | А. холодильники однокамерные в виде шкафа |
| --- | --- |
| 2. | Б. холодильники однокамерные в виде стола |
| 3. | В. холодильники двухкамерные в виде шкафа |

34 Установите соответствие между процессом и холодильным агрегатом

| 1. конденсатор | А. конденсация газа |
| --- | --- |
| 2. испаритель | Б. кипение фреона |
| 3. капиллярная трубка | В. дросселирование жидкости |

35 Испаритель рекомендуется заменять в такой последовательности

| 1. | А. слить из кожуха мотор-компрессора масло |
| --- | --- |
| 2. | Б. отпаять медную отсасывающую трубку мотор-компрессора от отсасывающей трубки испарителя в местах выхода из нее капиллярной трубки |
| 3. | В. отпаять капиллярную трубку от цеолитового патрона |
| 4. | Г. зачистить концы капиллярной и всасывающей трубок |

Сложные (3 уровень)

36 Установите соответствие между элементами

| 1. Прибор, показывающий разность давлений | А. дифференциальный манометр |
| --- | --- |
| 2. пуска и остановки компрессора | Б. реле давления |
| 3. Прибор регулирующий давление и температуру в ХУ | В. главный клапан |

37 Установите соответствие между левым и правым столбцами

| 1. CCl2F2 | А. R12 |
| --- | --- |
| 2. C2F4H2 | Б. R134а |
| 3. CHF2CF3 | В. R125 |
| 4. ***** | Г. R128 |

38 Пуск в эксплуатацию испарителей с теплоносителем «горячая вода» или «пар» производится в следующей последовательности

| 1. | А. проверяется герметичность оборудования и обвязки |
| --- | --- |
| 2. | Б. проверяется исправность систем теплоснабжения путем наружного осмотра |
| 3. | В. продуваются внешние трубы испарителя воздухом перед подачей теплоносителя |
| 4. | Г. удаляется воздух через специальные продувочные вентили в камере теплоносителя перед подачей теплоносителя |

Задания открытого типа

Задания на дополнение -- напишите пропущенное слово

Простые (1 уровень)

39. Назовите два основных вида холодильного транспорта:

( Авторефрижераторный, Изотермический  или авторефрижераторный, изотермический)

40. Низкий коэффициент теплоизоляции позволяет _______толщину теплоизолирующего слоя:

( Уменьшить  или уменьшить)

41. Дополнительный узел авторефрижератора, увеличивающий эффективность работы холодильного агрегата называется

( Теплообменник  или теплообменник)

42. __________ циркуляция воздуха осуществляется путём самопроизвольного его движения при наличие разницы температур.

( Естественная  или естественная)

43. Укажите опасный режим работы для компрессора.

( Влажный  или влажный)

44. Устройство, в котором сжатие холодильного агента осуществляется за счет уменьшения замкнутого объема рабочей полости__________компрессора.

( Поршневого)

45.  Единица измерения холодопроизводительности компрессора

( Вт)

46. Процесс охлаждения среды термоэлектрическим элементом называется эффект ________

( Пельтье)

47. Смотровое стекло показывает наличие или отсутствие ______ в холодильном контуре

( хладагента)

48. На выходе из испарителя фреон находится в агрегатном состоянии ______ .

( газ или  газа)

49Возможная причина неисправности: повышенный шум, дребезжание ________.

( компрессора)

Средне-сложные (2 уровень)

50 ______ давления используют для пуска и остановки компрессора

( Реле )

51. Вентиль, предназначенный для регулирования перегрева пара холодильного агента, называется

( терморегулирующий)

52. В _________ холодильной машины пары холодильного агента охлаждаются и превращаются в жидкость

( конденсатор)

53.  __________ служит для непрерывного отсасывания холодных паров фреона из испарителя, сжатия его и нагнетания в конденсатор

( компрессор)

54.  При возрастании давления нагнетания ______ масса всасываемого компрессором газа (ВД)?

( падает или  уменьшается или снижается)

55. На выходе из капилляра агрегатное состояния фреона?

( пар и жидкость или  парожидкостное или пар, жидкость)

56. При уменьшении степени сжатия компрессора массовый расход хладагента в контуре_____

( повышается или увеличивается или растет или возрастает)

57. Если всасывающий клапан разрушен, ток, потребляемый компрессором_____.

( падает)

58. Конденсатор воздушного охлаждения загрязнен, тогда перегрев фреона на всасывающей магистрали _________

( Упадет  или  снизится  или  уменьшиться	)

59.  _____________ является герметичным цилиндрическим накопительным баком различной емкости, изготовленным из стального листа, и служащий для сбора жидкого хладагента и его равномерной подачи к регулятору расхода (ТРВ, капиллярная трубка) и в испаритель.

( ресивер)

60. В _________ происходит реальный охлаждающий эффект, фреон переходит из жидкого состояния в газовое в результате, он охлаждает область вокруг себя, создавая подходящую среду для хранения продуктов. (вставьте пропущенные слова)

( Испарителе	)

61. Разница между температурой паров хладагента на выходе из испарителя и температурой кипения называется ____________хладагента.

( перегревом)

Сложные (3 уровень)

62. Автомобили с автономными холодильными установками называются....

( Авторефрежираторы  или авторефрежираторы)

63. Удельная энергоемкость — это отношение потребляемой _________ к холодопроизводительности

( мощности)

64. Компрессор работает, а охлаждения нет. Причиной может быть _________фреона

( Утечка )

65. В___________ состояние находится фреон в нагнетающем трубопроводе

( перегретом)

66. Для проведения ремонтных работ холодильной установки необходимо ________ компрессор

(остановить)

67. Капиллярная ________ сделана из меди или латуни с внутренним диаметром 0,66 мм и более и длиной 2800-8500 мм, соединяющий стороны высокого и низкого давления в холодильной системе.

(трубка)

68 В _________ происходит переход хладагента из газообразного состояния в жидкое.

(конденсаторе)

69 _______________ контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель прямого расширения, поддерживая постоянный перегрев паров хладагента на выходе из испарителя

(Терморегулирующий вентиль или ТРВ)

70. Расширительное устройство с внешним уравниванием давления необходимо использовать только в системах с _________ распределителями жидкости. (верно или нет)

( установленными)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-1 Способен к организации и управлению процессами эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и ремонта холодильной техники и систем кондиционирования воздуха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК1.2 Демонстрирует способность к эксплуатации, техническому обслуживанию, диагностики и ремонту транспортных установок и систем кондиционирования воздуха. |  |  |  |
| Дисциплина | олодильные установки и системы кондиционирования воздуха наземного транспорта |  |  |  |
| Уровень усвоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (32.8%) | 9 | 3 | 11 | 23 |
| 1.1.2 (44.2%) | 15 | 4 | 12 | 31 |
| 1.1.3 (22.8%) | 4 | 3 | 9 | 16 |
| Итого: | 28 | 10 | 32 | 70 |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное - 0 баллов

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительно | 70-79% | 61-75 баллов |
| Хорошо | 80-90% | 76-90 баллов |
| Отлично | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- |
| 1 | А) выравнивает давление на стороне высокого давления; |
| 2 | А) гипсокартонные материалы |
| 3 | А) регулирование загрузки фреона; |
| 4 | А) регенеративного теплообменника; |
| 5 | А) в конденсаторе и испарителе; |
| 6 | Б) относительной величины мертвого пространства; |
| 7 | А) электронные |
| 8 | А) плунжерный |
| 9 | А) испарителем |
| 10 | В) 0.9 Вт/(м2*К); |
| 11 | А) холод, вырабатываемый 1 кг холодильного агента; |
| 12 | А) C2F4H2; |
| 13 | А) дроссельного вентиля; |
| 14 | А) 2 |
| 15 | А) электродвигатель и компрессор находятся в герметичном кожухе; |
| 16 | А) внутри цилиндра компрессора; |
| 17 | А) 3 |
| 18 | А) производительность при некоторых зафиксированных температурных условиях; |
| 19 | А) это разность температур холодильного агента и воздуха; |
| 20 | А) Вт/(м2*К); |
| 21 | А) от плюс 4 град до плюс 10 град |
| 22 | А) дроссельным вентилем |
| 23 | А) дроссельным вентилем; |
| 24 | А) стекло; |
| 25 | А) винтовой холодильный; |
| 26 | А) 330 |
| 27 | А) 10 |
| 28 | А) 1 |
| 29 | 1А, 2Б, 3В |
| 30 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 32 | 1А, 2Б, 3В |
| 33 | 1А, 2Б, 3В |
| 34 | 1А, 2Б, 3В |
| 35 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 36 | 1А, 2Б, 3В |
| 37 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 38 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 39 | Авторефрижераторный, Изотермический , авторефрижераторный, изотермический |
| 40 | Уменьшить , уменьшить |
| 41 | Теплообменник , теплообменник |
| 42 | Естественная , естественная |
| 43 | Влажный , влажный |
| 44 | Поршневого |
| 45 | Вт |
| 46 | Пельтье |
| 47 | хладагента |
| 48 | газ, газа |
| 49 | компрессора |
| 50 | Реле |
| 51 | терморегулирующий |
| 52 | конденсатор |
| 53 | компрессор |
| 54 | падает, уменьшается, снижается |
| 55 | пар и жидкость, парожидкостное, пар, жидкость |
| 56 | повышается, увеличивается, растет, возрастает |
| 57 | падает |
| 58 | Упадет , снизится , уменьшиться |
| 59 | ресивер |
| 60 | Испарителе |
| 61 | перегревом |
| 62 | Авторефрежираторы , авторефрежираторы |
| 63 | мощности |
| 64 | Утечка |
| 65 | перегретом |
| 66 | остановить |
| 67 | трубка |
| 68 | конденсаторе |
| 69 | Терморегулирующий вентиль, ТРВ |
| 70 | установленными |