Карта тестовых заданий

Компетенция: ОПК 1.10 Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека.

Индикатор: ОПК 1.10 Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде математического(их) уравнений (й).

Дисциплина: Теплофизика

Описание теста:

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки.

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Давление, измеряемое с помощью манометра

А) избыточное

Б) атмосферное

В) абсолютное

Г) разряжение

2. Термодинамический процесс, в котором вся подведенная теплота расходуется на увеличение внутренней энергии называется

А) изобарный

Б) изохорный

В) изотермический

Г) адиабатный

3. Термодинамический процесс цикла двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объеме (цикл Отто) состоит из

А) 2-х изохор и 2-х адиабат

Б) 2-х изохор и 2-х изотерм

В) 2-х изобар и 2-х адиабат

Г) 2-х изобар и 2-х изотерм

4.  Переноса теплоты, происходящий между непосредственно соприкасающимися телами или частицами тел с различной температурой и возможный в твердых телах, жидкостях и газах

А) теплопроводность

Б) конвекция

В) излучение

5. Конвективный теплообмен на границе твердое тело - жидкость характеризуется числом подобия

А) Нуссельта

Б) Рейнольдса

В) Прандтля

Г) Грасгоффа

6. Уравнение, описывающее состояние идеального газа вида p*V=m*R*T, называется уравнением

А) Клапейрона- Менделеева

Б) Гей - Люссак

В) Бойля-Мариотта

Г) Клаузиус

7. Наиболее точно состояние реального газа описывает уравнение

А) Ван-дер-Ваальса

Б) Клапейрона-Менделеева

В) Майера-Боголюбова

8.  Процесс, в котором подведенная к рабочему телу теплота равна изменению энтальпии называется

А) изобарный

Б) изотермический

В) адиабатный

Г) изохорный

9. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при V = const, характеризуется степенью

А) сжатия и повышения давления

Б) изобарного расширения и повышения давления

В) сжатия

Г) повышения давления

10. Число подобия, характеризующее соотношение подъемной силы, возникающей вследствие разности плотностей жидкости и силы молекулярного трения (аэродинамических сил)?

А) Грасгоффа

Б) Нуссельта

В) Эйлера

Г) Прандтля

11. При увеличении объёма газа работа

А) совершается

Б) затрачивается

В) остается постоянной

Г) зависит от изменения температуры

12. Изменение состояния термодинамической системы во времени называется

А) Термодинамическим процессом

Б) теплопередача

В) теплопроводность

Г) излучение

13. Естественная конвекция возникает около теплоотдающей поверхности за счет

А) теплового расширения жидкости

Б) действия вентилятора

В) действия насоса

Г) действия ветра

14. Теплоёмкость, определенная при постоянном давлении, называется

А) изобарной

Б) изохорной

В) средней

Г) истинной

15. Значение показателя адиабаты зависит от

А) числа атомности газа

Б) температуры

В) давления

Г) удельного объема

Средне-сложные (2 уровень)

16. Процесс, в котором вся подведенная теплота идет на совершение работы называется

А) изотермический

Б) изобарный

В) изохорный

Г) адиабатный

17. Термодинамический процесс цикла ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении (цикл Дизеля) состоит из

А) 2-х адиабат, 1-ой изобары и 1-ой изохоры

Б) 2-х изотерм, 1-ой изобары и 1-ой изохоры.

В) 2-х адиабат и 2-х изобар

Г) 2-х адиабат и 2-х изохор

18. Процесс переноса теплоты, осуществляемый при механическом перемещении неравномерно нагретой жидкости или газа называется

А) вынужденная конвекция

Б) свободная конвекция

В) теплопроводность

Г) сложный теплообмен

19.  Процесс, в котором работа совершается лишь за счет уменьшения внутренней энергии называется

А) адиабатный

Б) изотермический

В) изобарный

Г) изохорный

20. Процесс переноса теплоты, который достигается за счет разности температур отдельных частей рабочего тела называется

А) свободная конвекция

Б) теплопроводность

В) излучение

Г) вынужденная конвекция

21. Число подобия, характеризующее режим движения жидкости

А) Рейнольдса

Б) Нуссельта

В) Грасгоффа

Г) Эйлера

22. Число подобия, характеризующее физические свойства жидкости

А) Прандтля

Б) Рейнольдса

В) Нуссельта

Г) Грасгоффа

23. Параметрами состояния рабочего тела не является

А) Теплота

Б) Давление

В) Температура

Г) Объем

24.  Процесс, в котором удельная теплоемкость является величиной постоянной называется

А) Политропный

Б) Изохорный

В) Адиабатный

Г) Изотермический

25. Совокупность всех видов процессов переноса теплоты называется

А) сложный теплообмен

Б) вынужденная конвекция

В) теплопроводность

Г) свободная конвекция

26. Коэффициент альфа, входящий в уравнение Ньютона-Рихмана называется:

А) коэффициентом теплоотдачи

Б) коэффициентом теплопроводности

В) коэффициентом теплопередачи

Г) коэффициентом излучения абсолютно черного тела

27 Термодинамические параметры состояния.:

А) давление, удельный объем, температура

Б) масса, плотность, удельный вес

В) работа, теплоемкость, теплота

Г) молекулярная масса, объем, газовая постоянная

28. В изобарном процессе температура газа при расширении

А) увеличивается

Б) уменьшается

В) остается постоянной

Г) равна 0

29. Отличие массовой, объемной и мольной теплоемкостей заключается в

А) единицах измерения количества рабочего тела

Б) количестве тепла, подводимого к рабочему телу

В) количестве атомов, входящих в состав смеси компонентов

Г) ничем

30. Способы задания состава газовой смеси

А) массовый, объемный, мольный

Б) по химическому составу компонентов

В) параметрами, при которых происходит процесс

Г) по химической активности компонентов

31. При политропном процессе эта величина остается постоянной

А) теплоёмкость

Б) температура

В) давление

Г) объем

32. Площадь под графиком процесса в PV-координатах численно равна

А) работе газа

Б) энтропии газа

В) энтальпии газа

Г) объему газа

33. Площадь под кривой процесс в TS-координатах численно равна

А) теплоте

Б) работе

В) энтальпии

Г) энтропии

34. Если тепло к газу подводится, то энтропия

А) увеличивается

Б) уменьшается

В) остается постоянной

Г) зависит от изменения температуры

35. Отношение работы, производимой двигателем за цикл, к количеству теплоты, подведенной за этот цикл от горячего источника, называется.

А) термическим КПД цикла

Б) коэффициентом теплопроводности

В) холодильным коэффициентом

Г) коэффициентом использования теплоты

36. Величина R (Дж/моль*К), называется.

А) универсальная газовая постоянная

Б) газовая постоянная

В) постоянная Больцмана

Г) холодильный коэффициент

37. Термодинамическая система, не обменивающаяся теплотой с окружающей средой, называется.

А) изолированной

Б) открытой

В) закрытой

Г) адиабатной

38. Термодинамическая система, не обменивающаяся с окружающей средой веществом, называется.

А) закрытой

Б) открытой

В) изолированной

Г) адиабатной

39. Термодинамическая система, не обменивающаяся с окружающей средой ни энергией, ни веществом, называется

А) замкнутой

Б) открытой

В) изолированной

Г) адиабатной

40. Термодинамический процесс, протекающий как в прямом, так и в обратном направлении называется

А) обратимым

Б) неравновесным

В) необратимым

Г) равновесным

№ 41 Термодинамический процесс, в котором рабочее тело, пройдя ряд состояний, возвращается в начальное состояние, называется

А) обратимым

Б) неравновесным

В) необратимым

Г) равновесным

Сложные (3 уровень)

42. Термодинамический процесс цикла ДВС со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера) состоит из

А) 2-х адиабат, 2-х изохор и 1-ой изобары

Б) 2-х адиабат, 2-х изобар и 1-ой изохоры;

В) 2-х изохор, 1-ой адиабаты, 1-ой изотермы и 1-ой изобары

Г) 2-х изотерм, 2-х изобар и 1-ой изохоры

43.  Цикл ДВС, работающий с подводом теплоты при p=const, характеризуется:

А) степенью сжатия и степенью изобарного (предварительного) расширения

Б) степенью сжатия и степенью повышения давления

В) степенью изобарного (предварительного) расширения и степенью повышения давления

Г) степенью повышения давления

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами

Простые (1 уровень)

44. Соответствие между видом теплообмена и законом его описывающего

| 1. Теплопроводность | А. Закон Фурье |
| --- | --- |
| 2. Теплоотдача | Б. Закон Ньютона -Рихмана |
| 3. Излучательная способность абсолютно черного тела | В. Закон Стефана-Больцмана |
| 4. ***** | Г. Закон Ньютона |

45. Последовательность определения термического КПД

| 1. | А. установление характеристик цикла |
| --- | --- |
| 2. | Б. определение температуры рабочего тела в характерных точках цикла |
| 3. | В. определение количества подведенной и отведенной теплоты от рабочего тела |
| 4. | Г. определение КПД цикла |

Средне-сложные (2 уровень)

46. Установите соответствие между процессом и циклом

| 1. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при постоянном объеме, характеризуется | А. Циклом Отто |
| --- | --- |
| 2. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при постоянном давлении, характеризуется | Б. Циклом Дизеля |
| 3. Цикл ДВС работающий со смешанным подводом теплоты характеризуется | В. Циклом Тринклера |

47. Установите соответствие между изопроцессом и показателем политропы n

| 1. изобарный | А. n=0 |
| --- | --- |
| 2. изотермический | Б. n=1 |
| 3. адиабатный | В. n=k |
| 4. политропный | Г. n=const |

48. Соответствие между законом теплового излучения и сущностью

| 1. Закон Планка | А. Зависимость интенсивности излучения от длины волны и температуры |
| --- | --- |
| 2. Закон Вина | Б. С увеличением температуры максимум излучения сдвигается в сторону коротких длин волн |
| 3. Закон Стефана-Больцмана | В. излучательная способность абсолютно черного тела возрастает пропорционально четвертой степени температуры |
| 4. ***** | Г. увеличение массы вещества |

Сложные (3 уровень)

49. Установите соответствие между процессом и циклом

| 1. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при постоянном объеме, характеризуется | А. Циклом Отто |
| --- | --- |
| 2. Цикл ДВС работающий с подводом теплоты при постоянном давлении, характеризуется | Б. Циклом Дизеля |
| 3. Цикл ДВС работающий со смешанным подводом теплоты характеризуется | В. Циклом Тринклера |

50. Установите соответствие между процессом и циклом

| 1. степенью сжатия и степенью повышения давления | А. Циклом Отто |
| --- | --- |
| 2. степенью сжатия и степенью изобарного (предварительного) расширения | Б. Циклом Дизеля |
| 3. степенью изобарного (предварительного) расширения и степенью повышения давления | В. Циклом Тринклера |

51. Установите соответствие между законом и коэффициентом в него входящего

| 1. Коэффициент теплопроводности | А. Закон Фурье |
| --- | --- |
| 2. Коэффициент теплоотдачи | Б. Закон Ньютона-Рихмана |
| 3. Коэффициент Стефана-Больцмана | В. Закон излучения |

52. Установите соответствие между

| 1. При увеличении объёма газа работа | А. совершается |
| --- | --- |
| 2. Если тепло к газу подводится, то энтропия | Б. увеличивается |
| 3. Величина теплоемкости идеального газа при политропном процессе | В. постоянная |

53. Соответствие между агрегатом и процессом происходящим в нем

| 1. Компрессор | А. Адиабатное сжатие рабочего тела |
| --- | --- |
| 2. Конденсатор | Б. Изобарно-изотермическая конденсация хладагента |
| 3. Испаритель | В. Изобарно-изотермное испарение хладагента |
| 4. Редукционный вентиль | Г. Адиабатное дросселирование |
| 5. ***** | Д. изотермическое сжатие |

Задания открытого типа

Задания на дополнение -- напишите пропущенное слово

Простые (1 уровень)

54. Изменение внутренней энергии идеального газа зависит от изменения _________

(температуры)

55. Закон Авогадро утверждает, что все идеальные газы при одинаковых Р и Т в равных объёмах содержат одинаковые число

(молей или моль)

56. Установившееся движение жидкости, при котором скорости в сходственных точках любых поперечных сечений одинаковы называется ________

(Равномерное или равномерное)

57. При изохорном нагревании одного моля идеального газа на 20 К совершается работа __________ Дж

(0 или ноль, или нуль)

Средне-сложные (2 уровень)

58.  Если работу совершают внешние по отношению к системе тела, то работа газа считается__________.

(отрицательной)

59. При нагревании газа его объем _______.

(увеличивается)

60. Количество теплоты в адиабатном процессе равно ______

(0 или ноль, или нулю)

61. Минимальная работа в компрессоре затрачивается, если сжатие происходит при постоянной _____

(температуре или Т)

62.  Процесс парообразования проходит при постоянном давлении и  _____

(температуре или Т)

63.  Полный обмен энергией через границу системы осуществляется в форме работы, теплоты и   _____

(массы или массообмена)

64. Для получения дальнобойной струи пара или жидкости используют__________ сходящийся насадок

(Конический)

65. Формулу Дарси-Вейсбаха используют для определения потери _________ равномерного потока жидкости

(энергии)

66. При изохорном нагревании на 50 K идеальный газ получил 2 кДж теплоты. Работа совершённая идеальный газ равна_______ (Дж)

(0 или ноль, или нуль)

67.  Температура нагревателя 327 град. максимальный КПД тепловой машины 0,5, тогда температура холодильника равна________ град.

(27)

69. Внутренняя энергия заданной массы m идеального газа зависит только от…

(Температуры или температуры)

70. Вода превращается в лед при постоянной температуре 0 град. энергия _______

(Выделяется или выделяется)

71. При плавлении кристаллического тела его температура остается ___________

(постоянной или неизменной)

Сложные (3 уровень)

72. Изменение внутренней энергии в изотермическом процессе равно _____

(0 или нулю, или ноль)

73. Калорическим параметрам состояния относят теплоту, _______ , теплоёмкость

(работа или работу)

74. Показатель политропы в изобарном процессе равен _____

(0 или ноль, или нуль)

75.  Единица размерности количества теплоты _____ в СИ

(Дж или Джоуль, или джоуль)

76. Уравнение работы для изотермического процесса равно количеству _____

(теплоты)

77.  Изменения внутренней энергии газа в изотермическом процессе равно _____

(0 или ноль, или нулю)

78. Основным горючим элементом твердого и жидкого топлива является _____

(углерод)

79.  При дросселировании идеального газа остается постоянной _____

(энтальпия)

80.  Теплообменник, в котором теплоносители разделены стенкой, называют   _____

(рекуперативный)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ОПК 1.10 Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ОПК 1.10 Представление базовых для профессиональной сферы физических процессов и явлений в виде математического(их) уравнений (й). |  |  |  |
| Дисциплина | Теплофизика |  |  |  |
| Уровень усвоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (27.5%) | 15 | 2 | 5 | 22 |
| 1.1.2 (52.5%) | 26 | 3 | 13 | 42 |
| 1.1.3 (20%) | 2 | 5 | 9 | 16 |
| Итого: | 43 | 10 | 27 | 80 |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное - 0 баллов

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительно | 70-79% | 61-75 баллов |
| Хорошо | 80-90% | 76-90 баллов |
| Отлично | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- |
| 1 | А) избыточное |
| 2 | А) изобарный |
| 3 | А) 2-х изохор и 2-х адиабат |
| 4 | А) теплопроводность |
| 5 | А) Нуссельта |
| 6 | А) Клапейрона- Менделеева |
| 7 | А) Ван-дер-Ваальса |
| 8 | А) изобарный |
| 9 | А) сжатия и повышения давления |
| 10 | А) Грасгоффа |
| 11 | А) совершается |
| 12 | А) Термодинамическим процессом |
| 13 | А) теплового расширения жидкости |
| 14 | А) изобарной |
| 15 | А) числа атомности газа |
| 16 | А) изотермический |
| 17 | А) 2-х адиабат, 1-ой изобары и 1-ой изохоры |
| 18 | А) вынужденная конвекция |
| 19 | А) адиабатный |
| 20 | А) свободная конвекция |
| 21 | А) Рейнольдса |
| 22 | А) Прандтля |
| 23 | А) Теплота |
| 24 | А) Политропный |
| 25 | А) сложный теплообмен |
| 26 | А) коэффициентом теплоотдачи |
| 27 | А) давление, удельный объем, температура |
| 28 | А) увеличивается |
| 29 | А) единицах измерения количества рабочего тела |
| 30 | А) массовый, объемный, мольный |
| 31 | А) теплоёмкость |
| 32 | А) работе газа |
| 33 | А) теплоте |
| 34 | А) увеличивается |
| 35 | А) термическим КПД цикла |
| 36 | А) универсальная газовая постоянная |
| 37 | А) изолированной |
| 38 | А) закрытой |
| 39 | А) замкнутой |
| 40 | А) обратимым |
| 41 | А) обратимым |
| 42 | А) 2-х адиабат, 2-х изохор и 1-ой изобары |
| 43 | А) степенью сжатия и степенью изобарного (предварительного) расширения |
| 44 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 45 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 46 | 1А, 2Б, 3В |
| 47 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 48 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 49 | 1А, 2Б, 3В |
| 50 | 1А, 2Б, 3В |
| 51 | 1А, 2Б, 3В |
| 52 | 1А, 2Б, 3В |
| 53 | 1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д |
| 54 | температуры |
| 55 | молей, моль |
| 56 | Равномерное, равномерное |
| 57 | 0, ноль, нуль |
| 58 |  |
| 59 | отрицательной |
| 60 | увеличивается |
| 61 | 0, ноль, нулю |
| 62 | температуре, Т |
| 63 | температуре, Т |
| 64 | массы, массообмена |
| 65 | Конический |
| 66 | энергии |
| 67 | 0, ноль, нуль |
| 68 | 27 |
| 69 | Температуры, температуры |
| 70 | Выделяется, выделяется |
| 71 | постоянной, неизменной |
| 72 | 0, нулю, ноль |
| 73 | работа, работу |
| 74 | 0, ноль, нуль |
| 75 | Дж, Джоуль, джоуль |
| 76 | теплоты |
| 77 | 0, ноль, нулю |
| 78 | углерод |
| 79 | энтальпия |
| 80 | рекуперативный |