МАКЕТ ТЕСТА

Карта тестовых заданий

Компетенция: ОПК – 1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности

Индикатор: ОПК – 1.7 Применяет знания низкотемпературных процессов при решении задач профессиональной деятельности

Дисциплина : Низкотемпературная техника

Описание теста:

1. Тест состоит из 72 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки.

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1 Термодинамическая система, не обменивающаяся с окружающей средой веществом, называется

А)  замкнутой

Б)  закрытой

В)  теплоизолированной

Г)  изолированной

2 Термодинамическая система, не обменивающаяся с окружающей средой ни энергией, ни веществом, называется

А)   замкнутой

Б)   адиабатной

В)   закрытой

Г)   теплоизолированной

3 Соприкосновение хладонов (фреонов) с открытым огнем опасно

А)  взрывом

Б)  пожаром

В)  образованием ядовитых газов

Г)  никакой опасности нет

4 Сухой воздух это смесь

А) кислорода, азота, диоксида углерода

Б) различных газов и замерзшего водяного пара

В)  однородное вещество

Г) различных газов без водяного пара

5 При нагревании сухого насыщенного пара он превращается в

А)  перегретый пар

Б)  влажный насыщенный пар

В)  сухой насыщенный пар

Г)  жидкость

6 Относительная влажность воздуха выражается

А)  граммы влаги/кг сухого воздуха

Б)  доли единицы

В)  кг влаги/кг сухого воздуха

7 Цикл Линде

А)  дросселирование

Б)  сочетание дросселирования с конвективным теплообменом

В)  сочетание дросселирования с регенеративным теплообменом

8 В каких установках применяется вода как хладагент

А)  компрессионного и поршневого типа

Б)  эжекционного и компрессионного типа

В)  поршневого и абсорбционного типа

Г)  абсорбционного и эжекционного типа

9 В каких установках широко применяется хладагент NH3

А)   в газовых

Б)  в компрессионных

В)  в поршневых

Г)  в эжекционных

Средне-сложные (2 уровень)

10 Термодинамический процесс, протекающий как в прямом, так и в обратном направлении называется

А)  обратимым

Б)  равновесным

В)  неравновесным

11 Напор и расход вентилятора, работающего в сети

А)  не зависит от сопротивления сети

Б)  зависит от сопротивления сети

В)  зависит от температуры воздуха

12 По обратному циклу Карно работают

А)  холодильные установки

Б)  тепловые двигатели

В)  паровые турбины

Г)  двигатели внутреннего сгорания

13 Абсолютная влажность показывает на массу водяных паров

А) содержащихся в воздушно-паровой смеси

Б) содержащихся в 1 м 3 сухого воздуха

В) содержащихся в 1 кг сухого воздуха

14 Психрометр Августа применяют для определения

А)  энтальпии воздуха

Б)  температуры мокрого термометра

В)  влажности воздуха

Г)  температуры точки росы

15 Если атмосферный воздух содержит сухой насыщенный пар, то он называется

А)  сухим атмосферным воздухом

Б)  насыщенным влажным атмосферным воздухом

В)  ненасыщенным влажным атмосферным воздухом

Г)  перенасыщенным влажным атмосферным воздухом

16 В абсорбционных холодильных установках в качестве хладона используется

А)  аммиак

Б)  фреон – 22

В)  бинарная смесь

Г)  фреон-12

17 Давление, при котором наступает конденсация пара, называется

А)  парциальным давлением водяного пара

Б)  давлением конденсации водяного пара

В)  давлением насыщения водяного пара

Г)  давлением атмосферного воздуха

18 Примером цикла с нестационарными процессами может служить

А)  цикл Стирлинга

Б)  обратный цикл Карно

В)  цикл Ренкина

19 Заслуга разработки каскадного метода принадлежит

А)  К. Линде

Б)  Р. Пикте

В)  Р. Стирлингу

20 В чём заключается идея каскадного метода

А)  один находящийся выше по температурам цикл передаёт тепло расположенному ниже или наоборот

Б)  каждый находящийся ниже по температурам цикл передаёт тепло расположенному выше или наоборот

В)  каждый находящийся выше по температурам цикл передаёт тепло расположенному ниже или наоборот

Г)  один находящийся ниже по температурам цикл передаёт тепло расположенному выше или наоборот

Сложные (3 уровень)

21 Значение показателя адиабаты зависит от

А)  температуры

Б)  числа атомности газа

В)  удельного объема

22 По прямому циклу Карно работают

А)  тепловые насосы

Б)  паровые турбины

В)  тепловые двигатели

Г)  холодильные установки

23 Температура, при которой перегретый пар превращается в сухой насыщенный пар, называется

А)  температурой испарения

Б)  температурой конденсации

В)  температурой точки росы

Г)

24 Единицей измерения абсолютной влажности воздуха является

А)  граммы влаги

Б)  кг влаги/м3 влажного воздуха

В)  граммы влаги/кг влажного воздуха

Г)  кг влаги/кг влажного воздуха

25 Влагосодержание воздуха выражается

А)  граммы

Б)  доли единицы

В)  проценты

Г)  граммы влаги/кг сухого воздуха

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами

Простые (1 уровень)

26 Диаграмма i – d позволяет определить следующие параметры влажного воздуха

| 1. температуру, давление | А. термодинамические |
| --- | --- |
| 2. энтальпию, парциальное давление | Б. расчетные |
| 3. влагосодержание | В. эксплуатационные |

27 Установите соответствие между прибором и его назначением

| 1. анемометр | А. прибор для измерения скорости движения воздуха |
| --- | --- |
| 2. психрометр | Б. прибор для измерения влажности |
| 3. барометр | В. прибор для измерения давления |
| 4. термометр | Г. прибор для измерения температуры |

Средне-сложные (2 уровень)

28 Установите соответствие процессов  с отделами холодильной машины

| 1. адиабатный | А. компрессор |
| --- | --- |
| 2. изобарно-изотермический | Б. испаритель и конденсатор |
| 3. изоэнтальпный | В. дроссель |

29 Установите соответствие между категориями и характеристиками работ

| 1. легкая (категория I) | А. работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения |
| --- | --- |
| 2. средней тяжести (категория II а) | Б. работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей |
| 3. средней тяжести (категория II б) | В. работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей |
| 4. тяжелая (категория III) | Г. работы, связанные с систематическим напряжением, в частности с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей |

30 Установите соответствие между видом вентиляции и его определением

| 1. аэрация | А. организованная естественная общеобменная вентиляция |
| --- | --- |
| 2. инфильтрация | Б. неорганизованная естественная вентиляция |
| 3. механическая вентиляция | В. тип вентиляции при котором воздух подается в производственные помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для этого специальных механических побудителей |
| 4. общеобменная вентиляция | Г. система вентиляции, которая предназначена для подачи чистого воздуха в помещение, удаления избыточной теплоты, влаги и вредных веществ из помещений |

31 Установите соответствие между определением и назначением агрегата

| 1. конденсатор | А. устройство, в котором хладагент после сжатия конденсируется, отдавая тепло охлаждающей среды, называется |
| --- | --- |
| 2. компрессор | Б. устройство, в котором хладагент сжимается, называется |
| 3. испаритель | В. устройство, в котором хладагент после дросселированния испаряется, забирая тепло у охлаждающей среды, называется |
| 4. капиллярная трубка | Г. устройство, в котором хладагент дросселируется, называется |

32 Установите соответствие между агрегатом и принципом его работы

| 1. испаритель | А. во время работы поглощает тепло |
| --- | --- |
| 2. конденсатор | Б. во время работы выделяет тепло |
| 3. компрессор | В. во время работы повышает давление хладагента |
| 4. дроссель | Г. во время работы понижает давление хладагента |

33 Установите последовательность работы холодильной машины

| 1. | А. сжатие хладагента в компрессоре |
| --- | --- |
| 2. | Б. охлаждение и конденсация в конденсаторе |
| 3. | В. дросселирование хладагента |
| 4. | Г. кипение хладагента |

Сложные (3 уровень)

34 Установите соответствие мощности компрессора и его производительности

| 1. компрессоры холодопроизводительности до 1.2 кВт | А. очень малой производительности |
| --- | --- |
| 2. компрессоры холодопроизводительности до 12 кВт | Б. малой производительности |
| 3. компрессоры холодопроизводительности от 12 кВт | В. средней производительности |
| 4. компрессоры холодопроизводительности до 120 кВт | Г. крупной производительности |

35 Найти озоноразрушающую активость фреонов в соответствии с разрушением озона

| 1. с высокой озоноразрушающей активностью | А. хлорфторуглероды |
| --- | --- |
| 2. с низкой озоноразрушающей активностью | Б. гидрохлорфторуглероды |
| 3. полностью озонобезопасные | В. не содержащие атомов хлора |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово

Простые (1 уровень)

36 Что используется в качестве рабочих агентов при температурах от 80 до 27 К______________

( водород, неон и гелий  или  водород, неон, гелий)

37 Машины, работающие на сжимаемом рабочем теле ___________

( компрессоры  или  компрессоры )

38 Для каких целей в СКВ применяют этиленгликоль_________________

( В качестве промежуточного теплоносителя  или  промежуточный теплоноситель )

39 По числу ступеней сжатия машины разделяются на ________________

( многоступенчатые и одноступенчатые  или  многоступенчатые и одноступенчатые)

40 Герметичность машины диктуется как целесообразностью изоляции ее внутренних объёмов от _______

( окружающей среды )

41 Объемная производительность поршневых компрессоров ограничена_______________

(размерами цилиндров и частотой вращения вала или частота вала и размеры цилиндров )

42 Какие элементы отсутствуют в бескрейцкопфных машинах___________

(крейцкопф и шток)

43 Турбодетандеры применяются в холодильных и криогенных установках для предварительного и окончательного _

(охлаждения рабочего тела  или  охлаждение рабочего тела)

44 Идея использования турбины в качестве расширительной машины была сформулирована______

( в конце XIX в  или  в конце 19 века)

45 Турбодетандер называют реактивным если__________

( в каналах рабочего колеса осуществляется расширение рабочего тела )

46 Величина остающаяся постоянной при адиабатическом процессе_____________

( энтропия  или  это энтропия  )

47 КПД необратимой машины ... , чем КПД обратимой машины

( больше)

48 Снижение массового расхода рабочего агента в следствии прикрытия дроссельного вентиля приводит к ____________

( к снижению температуры конденсации)

49 Теплопередача всегда происходит от тела с _______________

( большей температурой к телу с меньшей)

50 Какой период года называют переходным?

( Период, когда среднесуточная температура наружного воздуха равна 10 °С. )

51 Удельная холодопроизводительность q0 это:

( холод, вырабатываемый 1 кг холодильного агента  )

Средне-сложные (2 уровень)

52 Основное преимущество каскадных установок заключается_____________

( в возможности работы в больших интервалах температур  или  возможность работать в больших температурных интервалах )

53 Насосы и вентиляторы выполняют в основном функцию _________

(перемещения  или  перемещения воздуха)

54 Расширительные машины предназначены для ___________

( внутреннего охлаждения рабочего тела установки при его расширении с отдачей внешней работы)

55 Турбокомпрессоры и турбодетандеры применяют при существенно

( больших расходах газов и меньших отношениях давлений  или  больших расходах газов и меньших отношениях давлений)

56 В адиабатном компрессоре и детандере отсутствует____________

( специально организованный теплообмен с внешней средой  или  теплообмен с окружающей средой)

57 Каким показателем оценивают энергетическую эффективность ХУ?_____________

( холодопроизводительностью)

58 В расширительных машинах многоступенчатое расширение с промежуточным подводом тепла приводит ____________

( к увеличению холодопроизводительности )

59 Турбокомпрессоры относятся к машинам _

( кинетического действия  или  кинетическим)

60 В детандерах требуется применять материалы

( с низкой теплопроводностью)

61 В испарителе на стороне рабочего агента происходит в общем случае

( испарение жидкости и перегрев пара )

62 При изохорном процессе работа газа равна __________

( нулю  )

63 Для каких целей при СКВ применяется силикагель

( для осушки воздуха  или  для осушения воздуха )

64 Влагосодержание в СКВ с рециркуляцией поддерживается изменением

( температуры воды, подаваемой в камеру орошения  или  температуры воды в камере орошения)

65 Укажите на основной недостаток сплит-систем

(  невозможность подачи в помещение требуемого количества свежего воздуха)

66 Сколько число ступеней сжатия не превышает в компрессорах холодильных установок

( 2)

67 В каком элементе ХМ от холодильного агента отводится теплота:

( конденсаторе)

68 Сколько число ступеней сжатия не превышает в криогенных установках

( 4)

Сложные (3 уровень)

69 Если после конденсатора включен охладитель конденсата, то прикрытие дроссельного вентиля вызывает

( тепловая нагрузка охладителя понижается )

70 Максимальное значение КПД современных реактивных турбодетандеров составляет

( 0,80-0,85)

71 Для чего применяется рециркуляция воздуха в СКВ

( с целью экономии расхода тепла и холода )

72 Для какой цели применяют бромистый литий в СКВ

( в качестве компонента рабочей среды в абсорбционной ХМ )

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ОПК – 1 Способен использовать фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ОПК – 1.7 Применяет знания низкотемпературных процессов при решении задач профессиональной деятельности |  |  |  |
| Дисциплина | Низкотемпературная техника |  |  |  |
| Уровень усвоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (37.5%) | 9 | 2 | 16 | 27 |
| 1.1.2 (47.2%) | 11 | 6 | 17 | 34 |
| 1.1.3 (15.2%) | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Итого: | 25 | 10 | 37 | 72 |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное - 0 баллов

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Удовлетворительно | 70-79% | 61-75 баллов |
| Хорошо | 80-90% | 76-90 баллов |
| Отлично | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- |
| 1 | Б) закрытой |
| 2 | А) замкнутой |
| 3 | В) образованием ядовитых газов |
| 4 | А) смесь кислорода, азота, диоксида углерода |
| 5 | А) перегретый пар |
| 6 | Б) доли единицы |
| 7 | В) сочетание дросселирования с регенеративным теплообменом |
| 8 | Г) абсорбционного и эжекционного типа |
| 9 | В) в поршневых |
| 10 | А) обратимым |
| 11 | Б) зависит от сопротивления сети |
| 12 | А) холодильные установки |
| 13 | Б) массу водяных паров, содержащихся в 1 м 3 сухого воздуха |
| 14 | В) определения влажности воздуха |
| 15 | Б) насыщенным влажным атмосферным воздухом |
| 16 | В) бинарная смесь |
| 17 | Б) давлением конденсации водяного пара |
| 18 | Б) обратный цикл Карно |
| 19 | Б) Р. Пикте |
| 20 | Б) каждый находящийся ниже по температурам цикл передаёт тепло расположенному выше или наоборот |
| 21 | Б) числа атомности газа |
| 22 | В) тепловые двигатели |
| 23 | В) температурой точки росы |
| 24 | Б) кг влаги/м3 влажного воздуха |
| 25 | Г) граммы влаги/кг сухого воздуха |
| 26 | 1А, 2Б, 3В |
| 27 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 28 | 1А, 2Б, 3В |
| 29 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 30 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 32 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 33 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 34 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 35 | 1А, 2Б, 3В |
| 36 | водород, неон и гелий , водород, неон, гелий |
| 37 | компрессоры , компрессоры |
| 38 | В качестве промежуточного теплоносителя , промежуточный теплоноситель |
| 39 | многоступенчатые и одноступенчатые , многоступенчатые и одноступенчатые |
| 40 | окружающей среды |
| 41 | размерами цилиндров и частотой вращения вала , частота вала и размеры цилиндров |
| 42 | крейцкопф и шток |
| 43 | охлаждения рабочего тела , охлаждение рабочего тела |
| 44 | в конце XIX в , в конце 19 века |
| 45 | в каналах рабочего колеса осуществляется расширение рабочего тела |
| 46 | энтропия , это энтропия |
| 47 | больше |
| 48 | к снижению температуры конденсации |
| 49 | большей температурой к телу с меньшей |
| 50 | Период, когда среднесуточная температура наружного воздуха равна 10 °С. |
| 51 | холод, вырабатываемый 1 кг холодильного агента |
| 52 | в возможности работы в больших интервалах температур , возможность работать в больших температурных интервалах |
| 53 | перемещения , перемещения воздуха |
| 54 | внутреннего охлаждения рабочего тела установки при его расширении с отдачей внешней работы |
| 55 | больших расходах газов и меньших отношениях давлений , больших расходах газов и меньших отношениях давлений |
| 56 | специально организованный теплообмен с внешней средой , теплообмен с окружающей средой |
| 57 | холодопроизводительностью |
| 58 | к увеличению холодопроизводительности |
| 59 | кинетического действия , кинетическим |
| 60 | с низкой теплопроводностью |
| 61 | испарение жидкости и перегрев пара |
| 62 | нулю |
| 63 | для осушки воздуха , для осушения воздуха |
| 64 | температуры воды, подаваемой в камеру орошения , температуры воды в камере орошения |
| 65 | невозможность подачи в помещение требуемого количества свежего воздуха |
| 66 | 2 |
| 67 | конденсаторе |
| 68 | 4 |
| 69 | тепловая нагрузка охладителя понижается |
| 70 | 0,80-0,85 |
| 71 | с целью экономии расхода тепла и холода |
| 72 | в качестве компонента рабочей среды в абсорбционной ХМ |