МАКЕТ ТЕСТА

Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-1: Способен организовывать научные исследования объектов промышленного и гражданского строительства

Индикатор: ПК-1.3: Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований

Дисциплина: Арматурные изделия

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура                              и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1 Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется

А) Продольной

Б) Конструктивной

В) Монтажной

Г) Рабочей

2 Горизонтальную арматуру стен цилиндрических резервуаров подбирают на действие

А) Поперечных сил

Б) Радиальных сил

В) Кольцевых усилий

Г) Крутящего момента

3 Арматурные изделия - это

А) Изделия из арматуры, используемые в строительстве

Б) Изделия, в которых арматура является основным элементом конструкции

В) Изделия, предназначенные для укрепления фундамента

Г) Изделия, используемые для облицовки стен

4 Существуют следующие виды арматурных изделий

А) Только арматурные сетки

Б) Только арматурные стержни

В) Арматурные сетки и арматурные стержни

Г) Арматурные плиты и арматурные стержни

5 К арматурным изделиям по ГОСТ Р 57997-2017 "Арматура свариваемая для железобетонных конструкций" предъявляются следующие требования:

А) Только требования к размерам и форме

Б) Требования к размерам, форме, марке стали и механическим характеристикам

В) Только требования к марке стали и механическим характеристикам

Г) Только требования к размерам и марке стали

Средне-сложные (2 уровень)

6 Не существует арматуры:

А) Стальной

Б) Композитной

В) Керамической

7 Конструкции с арматурой, площадь сечения которой меньше минимально допустимой по СП 63.13330, рассматривают как

А) Бетонные

Б) Центрально нагруженные

В) Комплексные

Г) Аварийные

8 Для предварительного напряжения можно использовать арматуру класса

А) А400

Б) А240

В) А800

Г) В500

9 К арматурным изделиям по ГОСТ 34028-2016 "Арматура гибкая для железобетонных конструкций" предъявляются следующие требования:

А) Только требования к размерам и форме

Б) Требования к размерам, форме, марке стали и механическим характеристикам

В) Только требования к марке стали и механическим характеристикам

Г) Только требования к размерам и марке стали

10 Для использования в железобетонных конструкциях арматура должна обладать следующими свойствами

А) Только прочность на растяжение

Б) Прочность на растяжение, устойчивость к коррозии и способность сцепления с бетоном

В) Только устойчивость к коррозии

Г) Только способность сцепления с бетоном

11 Существуют следующие виды арматурных соединений:

А) Только сварные соединения

Б) Только механические соединения

В) Сварные и механические соединения

Г) Химические соединения

12 Существуют следующие методы защиты арматуры от коррозии:

А) Только нанесение защитного покрытия

Б) Только применение антикоррозийных добавок в бетон

В) Нанесение защитного покрытия и применение антикоррозийных добавок в бетон

Г) Только использование нержавеющей стали

13 Расстояние между арматурными стержнями в железобетонных конструкциях:

А) Равняется 10 мм

Б) Равняется 20 мм

В) Зависит от диаметра арматуры и назначения конструкции

Г) Всегда постоянно

14 Существуют следующие виды арматурных сеток:

А) Только сетки с квадратными ячейками

Б) Только сетки с прямоугольными ячейками

В) Сетки с квадратными и прямоугольными ячейками

Г) Сетки с треугольными ячейками

15 Обозначение «А» в названии арматуры означает:

А) Арматура изготовлена из горячекатанной стали

Б) Арматура изготовлена из холоднокатанной стали

В) обработку стержней антикоррозийными средствами

Г) способность арматуры поддаваться сварке

Д) особую гибкость арматуры

16 Обозначение «В» в названии арматуры означает:

А) Арматура изготовлена из горячекатанной стали

Б) Арматура изготовлена из холоднокатанной стали

В) обработку стержней антикоррозийными средствами

Г) способность арматуры поддаваться сварке

Д) особую гибкость арматуры

17 Обозначение «К» в названии арматуры означает:

А) Арматура изготовлена из горячекатанной стали

Б) Арматура изготовлена из холоднокатанной стали

В) обработку стержней антикоррозийными средствами

Г) способность арматуры поддаваться сварке

Д) особую гибкость арматуры

18 Обозначение «С» в названии арматуры означает:

А) Арматура изготовлена из горячекатанной стали

Б) Арматура изготовлена из холоднокатанной стали

В) обработку стержней антикоррозийными средствами

Г) способность арматуры поддаваться сварке

Д) особую гибкость арматуры

19 Обозначение «Е» в названии арматуры означает:

А) Арматура изготовлена из горячекатанной стали

Б) Арматура изготовлена из холоднокатанной стали

В) обработку стержней антикоррозийными средствами

Г) способность арматуры поддаваться сварке

Д) особую гибкость арматуры

20 К гладкой арматуре относится класс:

А) А240

Б) А400

В) А500

21 К высокопрочной арматуре относится класс:

А) А240

Б) А400

В) А600

22 Следующего диаметра арматуры не существует:

А) 8 мм

Б) 10 мм

В) 11мм

Г) 12 мм

Сложные (3 уровень)

23 Сцепление бетона с арматурой в основном обеспечивается за счёт

А) адгезии

Б) трения

В) механического зацепления выступов арматуры за бетон

Г) усадки бетона

24 На диаграмме растяжения площадка текучести имеется у арматуры класса

А) К1400

Б) А400

В) Вр1200

Г) А800

25 Арматурные изделия из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах их пересечения, называют:

А) Сетки

Б) Каркасы

В) Закладные детали

Г) Хомуты

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

26 Установите соответствие:

(1Б, 2А)

1	Монтажная арматура

2	Рабочая арматура

А) Подбирается по расчету

Б) Устанавливается конструктивно

В) Принимается по таблице

27 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	Обычная арматура

2	Высокопрочная арматура

А) А300

Б) А800

В) А100

Средне-сложные (2 уровень)

28 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	Eb

2	Es

А) Начальный модуль деформации бетона

Б) Модуль упругости арматуры

В) Коэффициент Пуассона

Г) Мера ползучести

29 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	Текучесть растянутой арматуры

2	По расчёту требуется сжатая арматура

А) ξ≤ξR

Б) ξ>ξR

В) ξ=2ξR

30 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	Арматурная сетка

2	Арматурный стержень

А) Используется для армирования бетонных конструкций

Б) Используется для создания арматурных сеток

В) Используется для соединения арматурных элементов

31 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	Диаметр арматурного стержня 6 мм

2	Диаметр арматурного стержня 32 мм

А) Используется для армирования слабо нагруженных элементов

Б) Используется для армирования сильно нагруженных элементов

В) Используется для армирования не нагруженных элементов

32 Установите соответствие:

(1В, 2А)

1	Точечная сварка

2	Шовная сварка

А) Используется для создания непрерывных сварных швов на арматуре

Б) Не используется

В) Используется для соединения арматурных стержней в местах пересечения

33 Установите соответствие:

(1Б, 2В)

1	Угловая сварка

2	Поперечная сварка

А) Не используется

Б) Используется для соединения арматурных элементов под углом

В) Используется для соединения арматурных элементов в поперечном направлении

34 Установите соответствие:

(1Б, 2В)

1	Обозначение «А» в названии арматуры

2	Обозначение «В» в названии арматуры

А) Изделие поддается сварке

Б) Изделие изготовлено из горячекатанной стали

В) Изделие изготовлено из холоднокатанной стали

Сложные (3 уровень)

35 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	ГОСТ 34028-2016

2	ГОСТ Р 57997-2017

А) Прокат арматурный для железобетонных конструкций

Б) Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

В) Бетонные и железобетонные конструкции

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

36 Железобетон это комплексный строительный материал в котором бетон и арматура работают   ___________ (совместно, вместе)

37 Бетон материал анизотропный, а арматура _________   (ортотропный)

38 Арматура на сжатие и растяжение работает  _________ (одинаково)

39 Строительные конструкции рассчитывают методом ________________ (предельных состояний)

40 Участок диаграммы растяжения стали на котором деформации возрастают при постоянном напряжении называется ____________ (площадка текучести, площадкой текучести)

41 Арматура, которая принимается в конструкции по результатам расчетов называется _________   (рабочей)

42 Поперечную распределительную арматуру пространственных каркасов балок, колонн, свай и других изделий, называют ______ (хомутами, хомуты)

Средне-сложные (2 уровень)

43 Образование пластических шарниров ведёт к превращению железобетонной конструкции в  ________ (механизм, геометрически изменяемую систему)

44 Под совместной работой бетона сжатой зоны с арматурой понимают напряжённое состояние, когда деформации бетона и арматуры __________ (равны, одинаковы, равны друг другу)

45 Арматура, устанавливаемая по расчёту, называется __________ (рабочей, рабочая)

46 Арматура, устанавливаемая без расчёта, называется __________ (конструктивной, конструктивная, монтажной, монтажная)

47 Арматуру, которая обеспечивает главным образом проектное положение отдельных стержней при сборке каркасов, называют __________ (конструктивной)

48 Соединение стыков стержней арматуры, выполненное с помощью межатомных связей, называют __________ (сваркой, сварка)

49 Для армирования железобетонных конструкций используют арматурные __________ (каркасы, изделия)

50 Классы арматуры А600 и выше называются __________ (высокопрочными, высокопрочной)

51 Гладкой является арматура класса __________ (А240, 240)

52 Классы арматуры ниже А500 включительно называются __________ (обыкновенными, обыкновенной, обычной)

53 Механическая характеристика материала, характеризующая напряжение, при котором пластические деформации продолжают расти без увеличения нагрузки называется __________ (предел текучести)

54 Арматурные изделия из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах их пересечения, называют __________ (сетки, сеткой, арматурной сеткой)

55 Арматуру, которая воспринимает главным образом растягивающие усилия, называют __________ (рабочей, рабочая)

56 Прокат в состоянии поставки, сформированный в мотки после горячей прокатки в потоке прокатного стана или после последующей холодной технологической переработки называется __________ (моток, бухта)

57 Минимальное сопротивление растяжению, выраженное в мегапаскалях называется __________ (классом арматуры, класс, классом)

58 Арматурная сталь, поставляемая в виде прямолинейных прутков периодического профиля или гладкая называется __________ (стержни, стержнями, стержень)

59 Арматурная сталь, поставляемая в бунтах __________ (проволокой, проволока)

60 Основными характеристиками нагрузок, установленных в СП 2013330, являются их нормативные   _______________ (значения)

61 Напряжение, при котором в условиях кратковременного нагружения начинается необратимая пластическая деформация называется __________ (предел упругости, пределом упругости)

62 При расчёте конструкций должны быть рассмотрены следующие расчётные ситуации: установившаяся, переходная и _____________ (аварийная, авария)

63 В железобетоне имеет место нелинейная зависимость между напряжениями и деформациями, поэтому при выполнении расчёта рекомендуется учитывать физическую _________ (нелинейность)

64 Состояние при котором происходит разрушение железобетонного элемента называют  ____________ (предельным, предельное, предельным состоянием)

65 Нагрузка, длительность действия расчётного значения которой, существенно меньше срока службы сооружения считается нагрузкой   _____________ (кратковременной, временной кратковременной, кратковременно действующей)

66 Вертикальные перемещения сечений изгибаемого элемента в направлении действия нагрузки называется ____________ (прогиб, прогибом)

Сложные (3 уровень)

67 Термообработка, состоящая из нагрева стали до температуры не менее 800 градусов цельсия, быстрого охлаждения и последующего отпуска при температуре 400-450 градусов называется __________ (закалка, закалкой)

68 Вертикальные перемещения сечений изгибаемого элемента в направлении противоположном направлению действия нагрузки называется ____________ (выгиб, выгибом)

69 Особое сочетание нагрузок включает в себя нагрузки постоянные, длительные, кратковременные и одну  ________________ (особую )

70 Натяжение высокопрочной стальной арматуры с последующей передачей усилия с арматуры на бетон называется __________ (предварительное напряжение, предварительным напряжением)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-1: Способен организовывать научные исследования объектов промышленного и гражданского строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-1.3: Собирает, обрабатывает и интерпретирует данные современных научных исследований |  |  |  |
| Дисциплина | Арматурные изделия |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70–79 % | 61–75 баллов |
| «хорошо» | 80–90 % | 76–90 баллов |
| «отлично» | 91–100 % | 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г |  |  | 38 | одинаково |
| 2 | В |  |  | 39 | предельных состояний |
| 3 | Б |  |  | 40 | площадка текучести, площадкой текучести |
| 4 | В |  |  | 41 | рабочей |
| 5 | Б |  |  | 42 | хомутами, хомуты |
| 6 | В |  |  | 43 | механизм, геометрически изменяемую систему |
| 7 | А |  |  | 44 | равны, одинаковы, равны друг другу |
| 8 | В |  |  | 45 | рабочей, рабочая |
| 9 | Б |  |  | 46 | конструктивной, конструктивная, монтажной, монтажная |
| 10 | Б |  |  | 47 | конструктивной |
| 11 | В |  |  | 48 | сваркой, сварка |
| 12 | В |  |  | 49 | каркасы, изделия |
| 13 | В |  |  | 50 | высокопрочными, высокопрочной |
| 14 | В |  |  | 51 | А240, 240 |
| 15 | А |  |  | 52 | обыкновенными, обыкновенной, обычной |
| 16 | Б |  |  | 53 | предел текучести |
| 17 | В |  |  | 54 | сетки, сеткой, арматурной сеткой |
| 18 | Г |  |  | 55 | рабочей, рабочая |
| 19 | Д |  |  | 56 | моток, бухта |
| 20 | А |  |  | 57 | классом арматуры, класс, классом |
| 21 | В |  |  | 58 | стержни, стержнями, стержень |
| 22 | В |  |  | 59 | проволокой, проволока |
| 23 | В |  |  | 60 | значения |
| 24 | Б |  |  | 61 | предел упругости, пределом упругости |
| 25 | А |  |  | 62 | аварийная, авария |
| 26 | 1Б, 2А |  |  | 63 | нелинейность |
| 27 | 1А, 2Б |  |  | 64 | предельным, предельное, предельным состоянием |
| 28 | 1А, 2Б |  |  | 65 | кратковременной, временной кратковременной, кратковременно действующей |
| 29 | 1А, 2Б |  |  | 66 | прогиб, прогибом |
| 30 | 1А, 2Б |  |  | 67 | закалка, закалкой |
| 31 | 1А, 2Б |  |  | 68 | выгиб, выгибом |
| 32 | 1В, 2А |  |  | 69 | особую |
| 33 | 1В, 2А |  |  | 70 | предварительное напряжение, предварительным напряжением |
| 34 | 1Б, 2В |  |  |  |  |
| 35 | 1А, 2Б |  |  |  |  |
| 36 | совместно, вместе |  |  |  |  |
| 37 | ортотропный |  |  |  |  |