Карта тестовых заданий

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Профиль: 13.03.02 Электрические и электронные системы транспортных средств, 11.03.04 Промышленная электроника и микропроцессорная техника

Компетенция: УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Индикатор: УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижения

Дисциплина: Основы проектной деятельности

Описание теста:

- Тест состоит из 75–85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 120 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 2 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Выберите один (два) правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Выберите одно верное утверждение относительно спектра периодического сигнала

А) состоит из ограниченного количества гармоник;

Б) состоит из конечного количества гармоник;

В) может быть определен посредством измерения конечного количества гармоник;

Г) может быть определен посредством измерения бесконечного количества гармоник.

- Выберите одно верное утверждение. При умножении двух синусоидальных сигналов с частотами, равными f1 и f2, на выходе умножителя можно получить

А) постоянную составляющую и сигналы с частотами f1 + f2 и f1 - f2;

Б) сигналы с частотами f1 + f2 и f1 - f2;

В) постоянную составляющую и сигнал с частотой f1 - f2;

Г) сигнал с частотой f1 - f2.

- Выберите одно верное утверждение относительно спектров периодических сигналов

А) частоты гармонических составляющих кратны основной частоте;

Б) частоты гармонических составляющих не подчиняются никакой закономерности;

В) начальные фазы гармоник кратны начальной фазе 1-й гармоники;

Г) начальные фазы гармоник убывают, с ростом номера гармоники.

- Выберите одно верное утверждение относительно модулированных электрических сигналов

А) спектр модулированного НЧ-сообщения состоит из ВЧ-гармонических составляющих;

Б) модуляция передает спектр сигнала при помощи НЧ-электрических колебаний;

В) необходимость модуляции обусловлена повышением КПД линии связи;

Г) необходимость модуляции обусловлена значительным расстоянием между источником и потребителем информации.

- Выберите одно верное утверждение относительно амплитудно-модулированных (АМ) сигналов:

А) частота несущей АМ-сигнала должна быть больше частоты НЧ-сообщения;

Б) частота несущей АМ-сигнала должна быть намного больше частоты НЧ-сообщения;

В) детектирование АМ-сигнала сводится к его выпрямлению;

Г) детектирование АМ-сигнала сводится к его фильтрации.

- Выберите одно верное утверждение относительно детектирования АМ-колебаний

А) простейшим детектором АМ-сигнала является диодный детектор;

Б) диодный детектор обязательно включает в себя полосовой фильтр;

В) диодный детектор обязательно включает в себя LC-фильтр;

Г) диодный детектор обязательно включает в себя RL-фильтр.

- Выберите одно верное утверждение относительно состава спектра однотонального АМ-сигнала

А) постоянная составляющая и частота НЧ-сигнала;

Б) постоянная составляющая и частота ВЧ-несущей;

В) частота ВЧ-несущей и две «боковые» частоты, отстоящие от нее на частоту НЧ-сообщения;

Г) частота НЧ-сообщения и две «боковые» частоты, отстоящие от нее на частоту ВЧ-несущей.

Средне-сложные (2 уровень)

- Выберите одно верное утверждение относительно процесса модуляции частотно-модулированного (ЧМ) сигнала

А) спектр ЧМ-сигнала обладает меньшей шириной, чем спектр АМ-сигнала;

Б) для детектирования ЧМ-сигнала необходимо произвести преобразование типа ЧМ → АЧМ;

В) детектирование ЧМ-сигнала не может быть осуществлено диодным детектором;

Г) ЧМ-сигнал обладает меньшей помехоустойчивостью, по сравнению с АМ-сигналом.

- Выберите одно верное утверждение относительно сигналов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

А) ШИМ-сигнал позволяет передавать НЧ-сообщение в виде последовательности прямоугольных импульсов высокой частоты;

Б) для формирования ШИМ-сигнала необходимо наличие генератора импульсов прямоугольной формы;

В) для формирования ШИМ-сигнала необходимо наличие генератора импульсов прямоугольной формы;

Г) для формирования ШИМ-сигнала необходимо наличие генератора импульсов произвольной формы.

- Выберите одно правильное утверждение относительно принципа получения ШИМ-импульсов

А) одновременным воздействием на входы компаратора НЧ-сообщения и генератора импульсов прямоугольной формы;

Б) одновременным воздействием на входы компаратора НЧ-сообщения и генератора импульсов треугольной формы;

В) управление длительностью прямоугольных импульсов при сохранении их периода;

Г) управление амплитудой прямоугольных импульсов при сохранении их частоты.

- Выберите одно верное утверждение относительно критерия существования длинной линии

А) если длина волны передаваемого сообщения λ много меньше длины линии L (λ<<L);

Б) если длина волны передаваемого сообщения λ одного порядка с длиной линии L (λ≈L);

В) если длина волны передаваемого сообщения λ много больше длины линии L (λ>>L);

Г) возможны случаи 1 и 2.

- Выберите одно верное утверждение относительно временного уплотнения каналов

А) позволяет передавать информацию от нескольких источников сообщений в одной последовательности импульсов, на различных амплитудах сигнала;

Б) позволяет передавать информацию от нескольких источников сообщений в одной последовательности импульсов, в различные интервалы времени;

В) производится при помощи демультиплексора;

Г) производится при помощи демультиплексора.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего передачу информации о температуре производственного помещения по двухпроводной линии (ИС – измерительная схема; ГИ – генератор импульсов; СИ – счетчик импульсов)

А) ИС → ГИ → ШИМ-сигнал → Линия связи;

Б) ИС → СИ → ШИМ-сигнал → Мультиплексор → Линия связи;

В) ИС → УПТ → ШИМ-сигнал → Линия связи;

Г) ИС → УПТ → ШИМ-сигнал → Мультиплексор → Линия связи.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего передачу информации о температуре нескольких производственных помещений по двухпроводной линии с временным уплотнением каналов (ИС – измерительная схема; ГИ – генератор импульсов; СИ – счетчик импульсов)

А) ИС → ГИ → ШИМ-сигнал → Линия связи;

Б) ИС → СИ → ШИМ-сигнал → Мультиплексор → Линия связи;

В) ИС → УПТ → ШИМ-сигнал → Линия связи;

Г) ИС → УПТ → ШИМ-сигнал → Мультиплексор → Линия связи.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего передачу информации о температуре производственного помещения по двухпроводной линии (ИС – измерительная схема; ДУ – дифференциальный усилитель; АС – аналоговый сумматор; ПФ – полосовой фильтр)

А) ИС → ДУ → Модулятор → Линия связи;

Б) ИС → ДУ → Модулятор → АС → Линия связи;

В) ИС → УПТ → Модулятор → Линия связи;

Г) ИС → УПТ → Модулятор → ПФ → Линия связи.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего передачу информации о температуре производственного помещения по двухпроводной линии с частотным уплотнением (ИС – измерительная схема; ДУ – дифференциальный усилитель; АС – аналоговый сумматор; ПФ – полосовой фильтр)

А) ИС → ДУ → Модулятор → Линия связи;

Б) ИС → УПТ → Модулятор → АС → Линия связи;

В) ИС → ДУ → Модулятор → Линия связи;

Г) ИС → УПТ → Модулятор → ПФ → Линия связи.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего прием информации о температуре производственного помещения, переданной по двухпроводной линии в виде АМ-сигнала (ПФ – полосовой фильтр; ДД – диодный детектор; У – усилитель; АС – аналоговый сумматор)

А) АМ-сигнал → ПФ → ДД → У → Воспроизводящее устройство;

Б) АМ-сигнал → У → ДД → У → Воспроизводящее устройство;

В) АМ-сигнал → АС → ДД → У → Воспроизводящее устройство;

Г) АМ-сигнал → АС → ДД → Воспроизводящее устройство → У.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего прием информации о температуре k-го производственного помещения, переданной по двухпроводной линии в виде АМ-сигнала с частотным уплотнением (ПФ – полосовой фильтр; ДД – диодный детектор; У – усилитель; АС – аналоговый сумматор)

А) АМ-сигнал → У → ПФ → ДД → У → Воспроизводящее устройство;

Б) АМ-сигнал → У → ДД → У → Воспроизводящее устройство;

В) АМ-сигнал → АС → ДД → У → Воспроизводящее устройство;

Г) АМ-сигнал → АС → ДД → Воспроизводящее устройство → У.

- Выберите вариант структурной схемы устройства, обеспечивающего передачу информации о температуре k-го производственного помещения, переданной по двухпроводной линии в виде АМ-сигнала с частотным уплотнением (ИС – измерительная схема; АС – аналоговый сумматор; У – усилитель; ДД – диодный детектор)

А) ИС → УПТ → АС → Линия связи;

Б) ИС → УПТ → Модулятор → АС → Линия связи;

В) ИС → АС → Модулятор → У → Линия связи;

Г) УПТ → ИС → Модулятор → ДД → Линия связи.

- Многотональный АМ-сигнал содержит следующие частоты несущих: 120 кГц, 180 кГц, 240 кГц, 400 кГц, 630 кГц. Выберите частоты, одновременное присутствие которых в одном сигнале приведет к появлению шумов

А) 120 кГц и 180 кГц;

Б) 120 кГц и 240 кГц;

В) 120 кГц и 400 кГц;

Г) 120 кГц и 630 кГц.

- Выберите одно верное утверждение относительно линии связи:

А) совокупность физической среды, способной передавать информацию в виде электрических сигналов и схемотехнические решения, обеспечивающие передачу информации с заданными параметрами;

Б) совокупность физической среды, способной передавать информацию в виде электрических сигналов и схемотехнические решения, обеспечивающие передачу информации без помех;

В) физическая среда, способная передавать информацию в виде электрических сигналов;

Г) схемотехнические решения, обеспечивающие передачу информации с заданными параметрами.

- Граничная частота некоторой линии связи определяется величиной Fmax. Выберите критерий для максимально допустимой частоты ШИМ-последовательности fmax, если известно, что ее спектр отображается, практически, без искажений при условии неискаженного приема 5-й гармоники сигнала

А) fmax > Fmax/5;

Б) fmax < Fmax/5;

В) fmax > 5Fmax;

Г) fmax < 5Fmax.

- Известно, что спектр ШИМ-последовательности отображается, практически, без искажений при условии неискаженного приема 5-й гармоники сигнала. Выберите максимальное значение частоты ШИМ-последовательности, при которой два провода, длиной 300 м, еще не проявляют свойства длинной линии (скорость света, c = 3‧108 м/с)

А) 2 МГц;

Б) 200 кГц;

В) 20 кГц;

Г) 2 кГц.

- Известно, что спектр ШИМ-последовательности отображается, практически, без искажений при условии неискаженного приема 5-й гармоники сигнала. Выберите максимальное значение длины проводов Lmax, при которой, при передаче информации, в них не будут проявляться свойства длинной линии, если частота ШИМ-последовательности составляет fШИМ = 600 кГц (скорость света, c = 3‧108 м/с)

А) 100 м;

Б) 50 м;

В) 10 м;

Г) 2 м.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 100 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой фильтр НЧ с частотой среза fср = 120 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой фильтр НЧ с частотой среза fср = 120 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи:

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 100 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой фильтр ВЧ с частотой среза fср = 120 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи:

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой фильтр ВЧ с частотой среза fср = 120 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой полосовой фильтр с полосой пропускания от 110 кГц до 130 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой полосовой фильтр с полосой пропускания от 100 кГц до 110 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой полосовой фильтр с полосой пропускания от 20 Гц до 2 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой фильтр НЧ с частотой среза fср = 12 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

- Некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 120 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 40 Гц до 1 кГц. Линия связи, по которой распространяется сигнал, представляет собой фильтр ВЧ с частотой среза fср = 12 кГц. Выберите одно верное утверждение относительно сигнала, прошедшего через данную линию связи

А) сигнал не будет ослаблен и не будет иметь заметных искажений;

Б) сигнал будет ослаблен, но не будет иметь заметных искажений;

В) сигнал будет ослаблен и искажен;

Г) сигнал будет отсутствовать.

Сложные (3 уровень)

- Выберите одно верное утверждение, относительно понятия аналогового электрического сигнала

А) временная зависимость напряжения (или тока), параметры которой изменяются в соответствии с какими-либо изменениями состояния исследуемого объекта или процесса;

Б) непрерывная временная зависимость напряжения (или тока) с известными параметрами;

В) непрерывная временная зависимость напряжения (или тока), с изменяющимися параметрами;

Г) непрерывная временная зависимость напряжения (или тока), параметры которой изменяются в соответствии с изменениями состояния исследуемого объекта или процесса.

- Выберите одно верное утверждение, относительно понятия медленно изменяющегося электрического сигнала

А) изменения во времени напряжения (или тока), частота которых мала, по сравнению с нижней границей звукового диапазона частот;

Б) изменения во времени напряжения (или тока), частота которых намного меньше нижней границы звукового диапазона частот;

В) изменения во времени напряжения (или тока), частота которых близка к нулю;

Г) изменения во времени напряжения (или тока), частота которых настолько мала, что не может быть определена показаниями соответствующих приборов.

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

36. Установите соответствия между видами модуляции электрического сигнала и, соответствующих им, особенностей:

| 1) амплитудная | А) простота реализации; |
| --- | --- |
| 2) частотная | Б) высокая помехозащищенность; |

37. Установите соответствия между названиями блоков РПУ и, соответствующим им, функций:

| 1) гетеродин | А) маломощный источник синусоидального напряжения; |
| --- | --- |
| 2) смеситель | Б) устройство перемножения сигналов; |

38. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) частота несущей | А) выбирается, исходя из диапазона частот данной линии связи; |
| --- | --- |
| 2) частота среза | Б) выбирается, исходя из диапазона частот, в котором передается информация; |

Средне-сложные (2 уровень)

39. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) канал связи | А) определен заданным интервалом частот; |
| --- | --- |
| 2) частотное уплотнение | Б) позволяет передать в одном сообщении информацию по нескольких каналам связи. |

40. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) линия связи | А) определена физической средой, по которой передается сообщение; |
| --- | --- |
| 2) частота несущей | Б) определена физической средой, по которой передается сообщение и соответствует заданному каналу. |

41. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) частота дискретизации | А) определена величиной допустимой погрешности передачи сообщения; |
| --- | --- |
| 2) максимальная частота передачи данных | Б) определена линией связи, по которой передается сообщение. |

42. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) медленно изменяющийся сигнал | А) не содержит спектральных составляющих; |
| --- | --- |
| 2) спектр периодического сигнала | Б) имеет дискретный набор спектральных составляющих. |

43. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) частотное уплотнение каналов | А) основано на сложении сигналов с различными частотами; |
| --- | --- |
| 2) детектирование АМ-сигнала | Б) основано на фильтрации частоты сообщения. |

44. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) временное уплотнение каналов | А) основано на мультиплексировании импульсов; |
| --- | --- |
| 2) декодирование сигнала с временным уплотнением | Б) основано на демультиплексировании импульсов. |

45. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) демодулятор АМ-сигнала | А) диодный выпрямитель и сглаживающий фильтр; |
| --- | --- |
| 2) демодулятор ЧМ-сигнала | Б) преобразователь ЧМ-АЧМ и диодный детектор. |

Сложные (3 уровень)

46. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) промежуточная частота | А) фиксированное значение частоты, на которую настроены селективные фильтры РПУ; |
| --- | --- |
| 2) частота гетеродина | Б) значение частоты, зависящее от частоты принимаемого сообщения. |

47. Установите соответствия между терминами и, соответствующими им, особенностями:

| 1) широтно-импульсный (ШИ) способ передачи сообщения | А) представляет собой последовательность прямоугольных импульсов; |
| --- | --- |
| 2) модулятор ШИ-последовательности | Б) основан на сравнении НЧ-сигнала с сигналом источника треугольных импульсов. |

Задания открытого типа

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

- Вставьте нужное слово. Спектр периодического сигнала состоит из бесконечного количества гармоник. Однако погрешности измерительных приборов делают невозможным измерение гармонических составляющих с малыми амплитудами, поэтому на практике производят измерение ограниченного количества гармоник, что является причиной __________ рассчитанного спектра сигнала с его математическим образом. (расхождения; несовпадения)

- Вставьте нужное слово. При умножении двух синусоидальных сигналов с различными частотами, на выходе умножителя можно получить спектральные составляющие __________ частоты, что активно применяется в устройствах преобразования спектров сигналов. (разностной)

- Вставьте нужную величину. Для спектра некоторого периодического сигнала известны следующие амплитуды гармоник, задающих его форму: 1 В, 0,5 В, 0,25 В. Тогда, действующее значение переменной составляющей этого сигнала равно __________ В. (0,97 В)

- Вставьте нужное слово. Спектр однотонального амплитудно-модулированного НЧ-сообщения состоит из высокочастотных гармонических составляющих, диапазон которых определяется частотой __________, на которой происходит передача данного сообщения. (несущей)

- Вставьте нужное слово. Модуляцией НЧ-сообщения называется процесс, в результате которого какой-либо из параметров __________ колебания изменяется в соответствии с законом изменения низкочастотного сообщения. (высокочастотного)

Средне-сложные (2 уровень)

- Вставьте нужное слово. Детектированием ВЧ-сообщения называется процесс, в результате которого из высокочастотного сигнала выделяется __________ составляющая, несущая информацию о сообщении. (низкочастотная)

- Вставьте нужное слово. Спектр однотонального АМ-сигнала состоит из частоты ВЧ-несущей и двух __________ частот, отстоящих от нее на частоту низкочастотного сообщения. (боковых)

- Вставьте нужное слово. ЧМ-сигнал, подлежащий детектированию, поступает на … ограничитель, после чего преобразуется в амплитудно-частотно-модулированный сигнал и затем поступает на __________. (детектор)

- Вставьте нужное слово. ШИМ-сигнал позволяет передавать НЧ-сообщение в виде последовательности прямоугольных импульсов; частота следования импульсов должна быть достаточно __________, для предотвращения затухания сигнала в линии связи. (большой)

- Вставьте нужный термин. Для получения ШИМ-импульсов применяют __________, на один из входов которого поступает низкочастотный сигнал, а на другой – последовательность импульсов треугольной формы. (аналоговый компаратор)

- Вставьте нужное слово. Система из двух проводов представляет собой длинную линию, если __________ передаваемого сообщения одного порядка с длиной линии. (длина волны)

- Вставьте нужное слово. Временное уплотнение каналов позволяет передавать информацию от нескольких источников сообщений в единой последовательности импульсов, в __________ интервалы времени. (различные)

- Вставьте нужное слово. Для передачи информации о влажности производственного помещения по двухпроводной линии следует использовать измерительную схему, включающую в себя датчик влажности; усилитель постоянного тока, усиливающий медленно изменяющийся сигнал и __________, преобразующий медленно изменяющийся сигнал в АМ- или ЧМ-сигнал. (модулятор)

- Вставьте нужное слово. Для реализации устройства, обеспечивающего передачу нескольких каналов информации с временным уплотнением каналов следует использовать __________, преобразующий несколько последовательностей прямоугольных импульсов в единую последовательность. (мультиплексор)

- Вставьте нужное слово. Для реализации устройства, обеспечивающего передачу нескольких аналоговых каналов информации с частотным уплотнением каналов следует использовать __________, преобразующий несколько независимых сигналов в единый аналоговый сигнал. (аналоговый сумматор)

- Вставьте нужное слово. Для реализации устройства, обеспечивающего прием нескольких аналоговых каналов информации с частотным уплотнением следует использовать несколько __________, каждый из которых выделяет спектр сигнала, находящегося в заданной полосе частот. (полосовых фильтров)

- Преимуществом передачи информации при помощи амплитудной модуляции является относительная простота схемных решений; недостатком такого способа передачи является невысокая __________ таких сигналов, по сравнению с цифровыми линиями связи. (помехоустойчивость)

- Вставьте нужный термин. Преимуществом передачи информации при помощи частотной модуляции является повышенная (по сравнению с амплитудной модуляций) помехоустойчивость; недостатком является существенно большая __________, уменьшающая плотность передаваемых каналов. (ширина спектра)

- Вставьте нужное слово. Многотональные АМ-сигналы, содержащие одновременно несколько частот несущих, могут создавать помехи при их приеме, если среди них содержатся кратные частоты. Причиной этого являются нелинейные искажения в электронных устройствах, осуществляющих преобразования спектра и генерирующих новые __________ гармоники. (высокочастотные)

- Вставьте нужное слово. Линией связи называется совокупность __________, способной передавать информацию в виде электрических сигналов и электронного оборудования, обеспечивающие передачу информации с заданными параметрами. (физической среды)

- Вставьте нужное слово. Граничная частота линии (канала) связи определяется частотными свойствами __________, по которой передается сообщение и не может быть изменена схемотехническими средствами. (физической среды)

- Вставьте нужную величину. Известно, что спектр ШИМ-последовательности отображается без искажений при условии неискаженного приема 5-й гармоники сигнала. В этом случае, максимально допустимое значение частоты ШИМ-последовательности должно относиться к предельно допустимой частоте линии связи как _________. (1/5)

- Вставьте (если требуется) частицу «не». Известно, что некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 200 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 100 Гц до 1 кГц. В этом случае, внесение искажений на частоте 50 Гц, наведенных в линии связи, ____ скажется на распространяющийся сигнал, поскольку частотный диапазон вносимых помех ____ совпадает с частотным диапазоном сигнала. (не скажется; не совпадает)

- Вставьте (если требуется) частицу «не». Известно, что некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 200 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 100 Гц до 1 кГц. Известно, также, что линия связи, по которой передается сигнал, представляет собой фильтр верхних частот, с частотой среза, равной 100 кГц. В этом случае, действие фильтра ____ скажется на распространяющийся сигнал, поскольку частотный диапазон фильтра ____ совпадает с частотным диапазоном сигнала. (не скажется; не совпадает)

- Вставьте нужное слово. Известно, что некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 200 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 100 Гц до 1 кГц. Известно, также, что линия связи, по которой передается сигнал, представляет собой фильтр нижних частот, с частотой среза, равной 100 кГц. В этом случае, фильтр __________ распространяющийся сигнал, поскольку частотный диапазон подавления фильтра совпадает с частотным диапазоном сигнала. (подавит)

- Вставьте нужное слово. Известно, что некоторый АМ-сигнал имеет частоту несущей fнес = 200 кГц и несет сообщение в диапазоне частот от 100 Гц до 1 кГц. Известно, также, что линия связи, по которой передается сигнал, представляет собой полосовой фильтр, с полосой пропускания от 100 Гц до 2 кГц. В этом случае, действие фильтра не скажется на распространяющийся сигнал, поскольку частотный диапазон подавления фильтра __________ с частотным диапазоном сигнала. (не совпадает)

- Вставьте нужное слово. Аналоговым электрическим сигналом называется __________ временная зависимость напряжения (или тока), параметры которой изменяются в соответствии с изменениями состояния исследуемого объекта или процесса. (непрерывная)

- Вставьте нужное слово. Медленно изменяющимся электрическим сигналом называются изменения во времени напряжения (или тока), частота которых настолько __________, что не может быть определена показаниями соответствующих приборов. (мала)

- Вставьте нужный термин. Спектром электрического сигнала называется набор __________, описывающих временную зависимость данного сигнала с достаточной, для решения поставленной задачи, точностью. (гармонических составляющих)

- Вставьте нужное слово. Ограничение спектра периодического сигнала, без потери точности его воспроизведения, возможно, поскольку амплитуды ряда его гармонических составляющих __________ с ростом номера гармоники. Это свойство гармонических сигналов положено в основу цифро-аналогового преобразования периодических сигналов. (убывают)

- Вставьте нужное слово. Для предотвращения внесения 50-ти герцовых помех, при передаче НЧ-сообщений по двух проводам значительной длины необходимо осуществить __________ НЧ-сообщения, перенеся его спектр в высокочастотную область. (модуляцию)

- Вставьте (если требуется) частицу «не». Для предотвращения внесения 50-ти герцовых помех, при передаче НЧ-сообщений по двух проводам значительной длины _______ рекомендуется устанавливать режекторный фильтр, рассчитанный на частоту 50 Гц, поскольку, при этом может быть подавлена часть спектра сообщения. (не рекомендуется)

Сложные (3 уровень)

- Вставьте нужное слово. Достоинством ШИ-модуляции, по отношению к другим типам модуляции электрических сигналов, является возможность использования средств __________ и микропроцессорной техники для обработки полученного сообщения. (цифровой)

- Вставьте нужное слово. Достоинством ШИ-модуляции, по отношению к другим типам модуляции электрических сигналов, является наличие схемотехнической возможности восстановления формы импульса при его искажении под воздействием внешних электрических полей, что существенно повышает __________ канала связи. (помехоустойчивость)

- Вставьте нужный термин. Восстановление формы импульса ШИМ- сигнала может быть произведено при помощи __________, поскольку данное устройство обладает эффектом электрического гистерезиса. (триггера Шмитта)

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)

- В результате эксперимента был измерен период некоторого несинусоидального сигнала (T). Сформулируйте утверждение, относительно спектра этого сигнала. (Поскольку несинусоидальный сигнал имеет период, T, то спектр этого сигнала состоит из гармонических составляющих, с частотами, кратными основной частоте: 2/T, 3/T и так далее)

Средне-сложные (2 уровень)

- Сформулируйте понятие однотонального амплитудно-модулированного сигнала. (Однотональным амплитудно модулированным сигналом называется синусоидальное колебание с частотой несущей, амплитуда которого изменяется в соответствии с частотой сообщения, при этом частота несущей намного выше частоты сообщения)

- Имеется периодический сигнал треугольной формы, с экспериментально определенными величинами амплитуды Um и периода T. Сформулируйте правило нахождения постоянной составляющей этого сигнала. (Постоянная составляющая сигнала треугольной формы будет численно равна площади треугольника, деленной на период сигнала)

- Сформулируйте понятие детектирования модулированных колебаний. (Детектированием модулируемых колебаний называется процесс выделения из них низкочастотного спектра, несущего информацию)

Сложные (3 уровень)

- Сформулируйте понятие спектра электрического сигнала. (Спектром электрического сигнала называется набор его гармонических составляющих, определяющих форму этого сигнала, с заданной точностью)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Направление подготовки | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 11.03.04 Электроника и наноэлектроника |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | 13.03.02 Электрические и электронные системы транспортных средств, 11.03.04 Промышленная электроника и микропроцессорная техника |  |  |  |  |
| Дисциплина | Основы проектной деятельности |  |  |  |  |
| Компетенция | УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |  |  |  |  |
| Индикатор | УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижения |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Свободного изложения |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 1.1.2 (70 %) | 17–27 | 7 | 23–28 | 3 | 56–61 |
| 1.1.3 (10 %) | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Итого: | 25-35 шт. | 10 шт. | 30–35 шт. | 5 шт. | 75–85 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70–79 % | 61–75 баллов |
| «хорошо» | 80–90 % | 76–90 баллов |
| «отлично» | 91–100 % | 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 45 | 1А; 2Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В |  |  | 46 | 1А; 2Б |
| 2 | Б |  |  | 47 | 1А; 2Б |
| 3 | А |  |  | 48 | Расхождения; несовпадения |
| 4 | Г |  |  | 49 | Разностной |
| 5 | Б |  |  | 50 | 0,97 В |
| 6 | А |  |  | 51 | Несущей |
| 7 | В |  |  | 52 | Высокочастотного |
| 8 | Б |  |  | 53 | Низкочастотная |
| 9 | А |  |  | 54 | Боковых |
| 10 | Б |  |  | 55 | Детектор |
| 11 | Г |  |  | 56 | Большой |
| 12 | Б |  |  | 57 | Аналоговый компаратор |
| 13 | В |  |  | 58 | Длина волны |
| 14 | Г |  |  | 59 | Различные |
| 15 | В |  |  | 60 | Модулятор |
| 16 | Б |  |  | 61 | Мультиплексор |
| 17 | Б |  |  | 62 | Аналоговый сумматор |
| 18 | А |  |  | 63 | Полосовых фильтров |
| 19 | Б |  |  | 64 | Помехоустойчивость |
| 20 | Б |  |  | 65 | Ширина спектра |
| 21 | А |  |  | 66 | Высокочастотные |
| 22 | Б |  |  | 67 | Физической среды |
| 23 | В |  |  | 68 | Физической среды |
| 24 | В |  |  | 69 | 1/5 |
| 25 | А |  |  | 70 | Не скажется; не совпадает |
| 26 | Б |  |  | 71 | Не скажется; не совпадает |
| 27 | Г |  |  | 72 | Подавит |
| 28 | Б |  |  | 73 | Не совпадет |
| 29 | А |  |  | 74 | Непрерывная |
| 30 | Г |  |  | 75 | Мала |
| 31 | Г |  |  | 76 | Гармонических составляющих |
| 32 | Г |  |  | 77 | Убывают |
| 33 | А |  |  | 78 | Модуляцию |
| 34 | Г |  |  | 79 | Не рекомендуется |
| 35 | Г |  |  | 80 | Цифровой |
| 36 | 1А; 2Б |  |  | 81 | Помехоустойчивость |
| 37 | 1А; 2Б |  |  | 82 | Триггера Шмитта |
| 38 | 1А; 2Б |  |  | 83 | Поскольку несинусоидальный сигнал имеет период, T, то спектр этого сигнала состоит из гармонических составляющих, с частотами, кратными основной частоте: 2/T, 3/T и так далее |
| 39 | 1А; 2Б |  |  | 84 | Однотональным амплитудно модулированным сигналом называется синусоидальное колебание с частотой несущей, амплитуда которого изменяется в соответствии с частотой сообщения, при этом частота несущей намного выше частоты сообщения |
| 40 | 1А; 2Б |  |  | 85 | Постоянная составляющая сигнала треугольной формы будет численно равна площади треугольника, деленной на период сигнала |
| 41 | 1А; 2Б |  |  | 86 | Детектированием модулируемых колебаний называется процесс выделения из них низкочастотного спектра, несущего информацию |
| 42 | 1А; 2Б |  |  | 87 | Спектром электрического сигнала называется набор его гармонических состав-ляющих, определяющих форму этого сигнала, с заданной точностью |
| 43 | 1А; 2Б |  |  |  |  |
| 44 | 1А; 2Б |  |  |  |  |