МАКЕТ ТЕСТА

Карта тестовых заданий

Направление подготовки: 08.04.01 Строительство

Профиль: Теория и практика проектирования зданий

Компетенция: ПК-4 Способен оказывать консультации и выполнять проектные работы на стадии реализации объектов капитального строительства.

Индикатор: ПК-4.1 Определяет алгоритмы и способы оптимальной эксплуатации объектов.

Дисциплина: Теория надёжности зданий и сооружений

Описание теста:

- Тест состоит из 75–85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий                по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл,                                 за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий                   (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится                         не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура                              и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1. Установленная нормами нагрузка, гарантирующая нормальную эксплуатацию конструкции, называется:

А) нормальной

Б) нормативной

В)правильной

2.К предельным состояниям второй группы относится:

А)  образования или раскрытия трещин

Б)  общая потеря устойчивости формы

В)  разрушения любого характера

3. Строительные конструкции и основания рассчитываются на нагрузки и воздействия по:

А) разрушающим нагрузкам

Б)  методу предельных состояний

В) допускаемым напряжениям

4.Отклонение от нормативного значения нагрузки в ту или иную сторону учитывает коэффициент надёжности по:

А) назначению γс

Б) материалу γi

В) нагрузке γf

5. Допускаются ли межваликовые впадины в многопроходных швах сварных соединений для II (тип 4) категории швов:

А) допускаются глубиной не более 1,5 мм

Б) допускаются глубиной не более 1 мм

В) допускаются глубиной не более 0,1 мм

Средне-сложные (2 уровень)

6.Способность металла разрушаться при незначительных деформациях называется:

А)хрупкость

Б) колкость

В)ломкость

7.Определение термина «расчетная нагрузка»:

А) нормативная нагрузка, умноженная на коэффициент надежности по нагрузке

Б) нагрузка, необходимая для расчета по второй группе предельных состояний

В)нагрузка, определенная по геометрическим параметрам и плотности материала

Г)нормативная нагрузка, деленная на коэффициент надежности по нагрузке

8. К постоянным нагрузкам относится:

А) вес частей здания, в том числе несущих и ограждающих конструкций

Б) вес частей здания, вес и давление грунтов

В) нагрузки на перекрытие

9.Произведение нормативного значения нагрузки на коэффициент надёжности по нагрузке γf, называется нагрузкой:

А) правильной

Б) расчетной

В) достаточной

10. Допускаются ли подрезы и несплавления по кромкам сварных соединений для II и III категорий швов:

А) не допускаются кроме дефектов глубиной не более 1 мм, расположенных на ребрах жесткости, к которым не прикрепляются элементы связи и прочее

Б) допускаются

В) не допускаются дефекты, расположенные поперек усилий. Допускаются дефекты, расположенные вдоль усилий, глубиной не более 1 мм при ширине до 2 мм и плавных очертаниях

11Способность материала сопротивляться внешним силовым воздействиям называется:.

А) прочность

Б) мощность

В) умение

12.При внешнем осмотре сварные швы должны удовлетворять следующим требованиям:

А) швы должны быть плотными по всей длине и не иметь видимых прожогов, сужений, перерывов, наплывов, а также недопустимых по размерам подрезов, непроваров в корне шва, несплавлений по кромкам, шлаковых включений и пор

Б)иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность без резких переходов к основному металлу

В) нет верного ответа

13. Степень ответственности и капитальности зданий и сооружений учитывает коэффициент надёжности по:

А) материалу γi

Б) условия работы γс

В) назначению конструкций γn

14.К предельным состояниям первой группы относятся:

А)потеря устойчивости

Б) потеря устойчивости формы, положения, разрушения любого характера

В) недопустимые деформации конструкций

15. Нагрузка, равная по величине произведению нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке γf, называется:

А) исходной

Б) окончательной

В)расчетной

16.Свойство материала восстанавливать свою первоначальную форму после снятия внешних нагрузок называется:

А)гибкость

Б) упругость

В) эластичность

17.Свойство материала получать остаточные деформации после снятия внешних нагрузок называется:

А) упругость

Б) эластичность

В) пластичность

18.Свойство материала непрерывно деформироваться во времени без увеличения нагрузки называется:

А) ползучесть

Б)  неминуемость

В) крайность

19.Изменение свойств стали с течением времени называется:

А) потеря

Б) старение

В) усталость

20.Разрушение металла под воздействием многократно повторяющейся нагрузки называется:

А)  старение

Б) усталость

В) окончание службы

21. Работа, затраченная на маятниковом копре для разрушения стандартного образца, называется:

А) ударная вязкость

Б) простая вязкость

В) обычная вязкость

22.Диаграмма растяжения высокопрочной стали и алюминиевых сплавов отличается полным отсутствием:

А) площадки усталости

Б) площадки старения

В)  площадки текучести

23 Сталь, содержащая большое количество раскислителей, которые вступив в реакцию с газами, образуют шлаки, называется:

А) спокойная

Б) умеренная

В) достаточная

24.Хрупкость стали повышает присутствие:

А) кислорода

Б) водорода

В) щелочи

25 Любой  технический  объект  в  каждый  конкретный  момент  времени может находится:

А) в рабочем состоянии

Б) в нерабочем состоянии

В)в состоянии покоя

Г)в состоянии неопределённости

Д)в непрерывной работе

26.При невозможности выполнить сварку неповоротных стыков труб потолочным швом

применяют способ сварки:

А) напроход;

Б) комбинированный;

В)с козырьком.

Г)неразрезной

Д)встык

27.В бетонных конструкциях бывают скрытые раковины и пустоты, что снижает водонепроницаемость. Они устраняются с помощью инъекций …. в пустоты.

А) клея

Б) безусадочного цемента

В)расширяющегося цемента

Г)глины

Д)бетона

28. Перед монтажом отдельных конструкций производят предварительную укрупнительную сборку на земле с помощью:

А) кондукторов

Б) машин

В)кранов

Г)роликов

Д)стендов

29.Для нанесения полиуретанового покрытия применяется система … нанесения двухкомпонентных материалов

А) воздушного

Б) безвоздушного

В)газового

Г)факельного

Д)влажного

30.Зону сварного шва разглаживают специальными роликами, имеющим:

А) скос с одного края

Б) прорезь посередине

В)широкий размер

Г)скос с нескольких сторон

Д)узкий размер по ширине

31.Рабочие швы при устройстве монолитных перекрытий устраивают в следующих случаях:

А) по условиям проекта

Б) при окончании смены

В) при перерывах в доставке бетона

Г)все варианты правильные

Д) при условиях заказчика

32 При монтаже колонн применяют следующие предварительные схемы их раскладки:

А) линейную

Б) поэтапную

В) уступную

Г)наклонную

Д)центрированную

Сложные (3 уровень)

33. Для строповки железобетонных изделий  при монтажных работах применяются следующие способы:

А) на удавку

Б) с помощью перекладин

В) с помощью нагелей

Г) через сквозные отверстия

Д) при помощи монтажных петел

34.Для безопасного монтажа конструкций производится их обстройка подмостями, лестницами и стремянками. Назовите виды подмостей

А) многофункциональные

Б)подвесные

В)универсальные

Г)приставные

Д)передвижные

35 В зависимости от назначения системы и условий ее эксплуатации надежность включает свойства:

А) безотказность

Б) устойчивость

В)долговечность

Г)сохраняемостьи любые их сочетания

Д)ремонтопригодность

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

36 Установите соответствие:

(1-В,2-Б)

1 Деформация

2 Работоспособность

А) Процесс, разрушающий строительные материалы вследствие внешнего воздействия

Б)качественное состояние изделия, при котором оно нормально выполняет заданные функции

В) потеря зданиями и сооружениями своих первоначальных качеств

37 Установите соответствие по предельным состояниям:

(1-Б,2-В)

1 первое

2 второе

А) деформации в результате прогиба, осадок

Б) потеря устойчивости формы, положения, разрушения любого характера

В) недопустимые деформации конструкций в результате прогиба, образования или раскрытия трещин

Средне-сложные (2 уровень)

38 Установите соответствие:

(1-А,2-В)

1 постоянные

2 временные

А) вес частей зданий, вес и давление грунтов, горное давление

Б) сейсмические и взрывные воздействия

В) длительные, кратковременные и особые

39 Данные обозначения напряжений соответствуют следующим определениям:

(1-Б,2-В)

1 σт

2 σвр

А) наибольшее напряжение, при котором справедлив закон Гука

Б) наибольшее напряжение, после достижения которого материал начинает разрушаться

В) напряжение, при котором сталь «течёт»

40 Установите соответствие между способ разливки и его определением :

(1-Б,2-В)

1 «СП»

2 «ПС»

А) сталь содержит большое количество растворённых газов

Б) сталь с добавлением значительного количества раскислителей

В) сталь с добавлением незначительного количества раскислителей

41 Если элемент работает на следующие нагрузки, то несущая способность обеспечена при выполнении условий:

(1-А,2-Б)

1 центральное растяжение

2 изгиб

А) прочности

Б) прочности, устойчивости  и жесткости

В) прочности и жесткости

Г) жесткости

42 Установите соответствие между нагрузкой и его определением:

(1-Б,2-А)

1.нормативное

2.расчетное

А) произведение нормативного значения на коэффициент  γf

Б) установленное нормами

В) произведение нормативного значения на коэффициент  γс

43 Установите соответствие между видом сочетания нагрузки и его составом:

(1-Б,2-В)

1 основное

2 особое

А) длительные, кратковременные и одна из особых

Б)  постоянные, длительные и кратковременные

В) постоянные, длительные, кратковременные и одна из особых

44 Установите соответствие между типом нагрузки и его составляющими:

(1-Б,2-В,3-Г)

1 постоянные

2 кратковременные

3 особые

А) вес перегородок, стационарного оборудования

Б) вес частей зданий, вес и давление грунтов, горное давление

В) вес людей, временного оборудования, снеговые и ветровые

Г) сейсмические и взрывные воздействия

Сложные (3 уровень)

45 Установите соответствие между величиной и ее значением:

(1-А,2-В)

1 σпц

2 σт

А) наибольшее напряжение, при котором справедлив закон Гука

Б) наибольшее напряжение, после достижения которого материал начинает разрушаться

В)   напряжение, при котором сталь «течёт»

Г) предел выносливости

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

46.Снеговая нагрузка относится к климатическим _______________ нагрузкам (кратковременным,временным)

47.Такие состояния для здания, сооружения, а также основания или отдельных конструкций, при которых они перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, а также требованиям, заданным при их возведении называются __________(предельными,предельным)

48.Процесс уплотнения бетонной смеси в течении затвердевания или позже, в результате чего готовая бетонная конструкция значительно уменьшается в объеме называется _________ бетона (усадкой,усадка)

49.Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через _____ года после их ввода в эксплуатацию (два,2)

50.Предварительно напряженные _________ балки армируют высокопрочной проволокой, стержневой арматурой, канатами (подкрановые)

Средне-сложные (2 уровень)

51. Свойство элемента выполнять функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого периода-это ____________(надежность)

52.В арочных раскосных фермах изгибающие моменты от внеузлового загружения верхнего пояса уменьшаются благодаря _____________ продольной силы (эксцентриситету)

53.Колонна многоэтажного здания воспринимает преимущественно _________ усилия (сжимающие ,сжимающее)

54.Потеря __________ напряжения - это уменьшение первоначального предварительного напряжения в результате совместного воздействия ползучести, усадки или упругого укорочения бетона, релаксации арматурной стали, потерь на трение в результате искривления драпированных сухожилий и проскальзывания в анкерном креплении (предварительного)

55.В течение всего срока службы здания элементы и инженерные системы подвергают техническому ___________ и ремонту (обслуживанию)

56.Задачей мероприятий технической эксплуатации зданий является устранение физического и морального__________ конструкций и обеспечение их работоспособности ( износа)

57.Событие, заключающееся в потере работоспособности конструкции или инженерной системы называется _________(отказ)

58.Категория технического состояния, при которой некоторые из числа контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность строительных конструкций с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается - это___________ техническое состояние (работоспособное)

59.Нормативный срок службы элементов здания устанавливают с учетом выполнения мероприятий по технической _________________(эксплуатации)

60.Расчетные нагрузки при проектировании железобетонных конструкций определяются путем умножения ___________ нагрузки на соответствующий коэффициент надежности по нагрузке.(нормативной)

61.Уникальное здание (сооружение) – это объект капитального строительства, у которого имеетсяналичие консоли более ______ м (20,двадцати)

62.Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости - это_________(аварийное техническое состояние)

- Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и

эксплуатационных свойств строительной конструкции по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями - это___________(усиление)

64.Обследование технического состояния зданий (сооружений) должно проводиться в ____этапа (3,три)

65.Трещины вдоль ___________ арматуры в железобетонной колонне свидетельствуют о разрушениях, связанных с потерей устойчивости (выпучиванием)  арматуры из-за недостаточного количества поперечной (редко поставлены хомуты).(продольной)

66.Надежность характеризуется следующими основными свойствами: ремонтопригодностью, сохраняемостью, ________________, безотказностью.(долговечностью)

67.При определении ___________ сроков службы здания принимают средний безотказный срок службы основных несущих элементов — фундаментов и стен.(нормативных)

68.Изнашивание зданий и сооружений заключается в том, что отдельные конструкции и здания в целом постепенно утрачивают свои первоначальные качества и ______________(прочность)

69.Балочные называют перекрытия, в которых балки работают _________ с опирающимися на них плитами перекрытий (совместно,вместе)

70.В армированных конструкциях расстояние S между сетками по высоте элемента должно быть не более___________см. (40,сорока,сорок)

71.В безбалочных перекрытиях плита опирается непосредственно на колонны с уширениями, называемыми ________________(капителями)

72.Если моменты имеют разные знаки, но близки по величине, сечения армируют с _____________ арматурой (симметричной)

73.Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят силами ____________ организаций (специализированных,специальных)

74.Категория аварийное состояния конструкции по результатам обследования - это ______________к эксплуатации (непригодность )

75.Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков железобетонной конструкции свидетельствует  об аварийном состоянии конструкции из-за наличия _________, не предусмотренных при проектировании (воздействий)

76.Категория технического состояния, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости) - это___________(ограниченно-работоспособное техническое состояние)

77.Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта – это____________(восстановление)

78.Обязательный режим мониторинга устанавливается при __________ техническом состоянии конструкций ( аварийном)

Сложные (3 уровень)

79.Контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций в целом может проводится путем испытаний ________ методами (2,двумя,двух)

80.Основной задачей предварительного обследования здания является определение __________ состояния строительных конструкций (общего)

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)

81.Под физическим износом конструктивного элемента или здания понимается__________(утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.))

Средне-сложные (2 уровень)

82.Различают две формы морального износа_________(1 -я форма – уменьшение стоимости строительных работ по мере снижения их себестоимости (вследствие изменения масштабов строительного производства, роста производительности труда и пр.); 2-я форма – обесценение здания в результате несоответствия его параметров изменившимся требованиям общества.)

83.Исправностью называют________________(состояние изделия, при котором оно в данный момент времени соответствует всем требованиям, установленным как в отношении основных параметров, характеризующих нормальное выполнение заданных функций, так и в отношении второстепенных параметров, характеризующих удобства эксплуатации, внешний вид и т. п.)

84.Метод социологической оценки второй формы морального износа основывается на_____________(на анализе процессов)

Сложные (3 уровень)

85.Первая группа капитальности жилых зданий включает здания___________(каменные, особо капитальные (фундаменты каменные и бетонные; стены кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные))

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Направление подготовки | 08.04.01 Строительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Теория и практика проектирования зданий |  |  |  |  |
| Дисциплина | Теория надёжности зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Компетенция | ПК-4 Способен оказывать консультации и выполнять проектные работы на стадии реализации объектов капитального строительства. |  |  |  |  |
| Индикатор | ПК-4.1 Определяет алгоритмы и способы оптимальной эксплуатации объектов. |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Свободного изложения |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 1.1.2 (70 %) | 17–27 | 7 | 23–28 | 3 | 56–61 |
| 1.1.3 (10 %) | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Итого: | 25-35 шт. | 10 шт. | 30–35 шт. | 5 шт. | 75–85 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70–79 % | 61–75 баллов |
| «хорошо» | 80–90 % | 76–90 баллов |
| «отлично» | 91–100 % | 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | 1-В.2-Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б |  |  | 45 | 1-А.2-В |
| 2 | А |  |  | 46 | Кратковременным,временным |
| 3 | Б |  |  | 47 | Предельными,предельным |
| 4 | В |  |  | 48 | Усадкой,усадка |
| 5 | Б |  |  | 49 | 2,два |
| 6 | А |  |  | 50 | подкрановые |
| 7 | А |  |  | 51 | надежность |
| 8 | Б |  |  | 52 | эксцентриситету |
| 9 | В |  |  | 53 | Сжимающие.сжимающее |
| 10 | В |  |  | 54 | предварительного |
| 11 | А |  |  | 55 | обслуживанию |
| 12 | Б |  |  | 56 | износа |
| 13 | В |  |  | 57 | отказ |
| 14 | Б |  |  | 58 | работоспособное |
| 15 | В |  |  | 59 | эксплуатации |
| 16 | Б |  |  | 60 | нормативной |
| 17 | В |  |  | 61 | 20,двадцати |
| 18 | А |  |  | 62 | Аварийное техническое состояние |
| 19 | Б |  |  | 63 | усиление |
| 20 | Б |  |  | 64 | 3.три |
| 21 | А |  |  | 65 | продольной |
| 22 | В |  |  | 66 | долговечностью |
| 23 | А |  |  | 67 | нормативных |
| 24 | Б |  |  | 68 | прочность |
| 25 | А.Б |  |  | 69 | Совместно.вместе |
| 26 | Б.В |  |  | 70 | 40,сорока,сорок |
| 27 | Б.В |  |  | 71 | Капителями |
| 28 | А.Д |  |  | 72 | Симметричной |
| 29 | Б.Г |  |  | 73 | Специализированных,специальных |
| 30 | А.Б |  |  | 74 | непригодность |
| 31 | Б.В |  |  | 75 | воздействий |
| 32 | А.Б.Г.Д |  |  | 76 | Ограниченно-работоспособное техническое состояние |
| 33 | Г.Д |  |  | 77 | восстановление |
| 34 | Б.Д |  |  | 78 | аварийном |
| 35 | А.В.Г.Д |  |  | 79 | 2,двумя,двух |
| 37 | 1-Б.2-В |  |  | 80 | общего |
| 38 | 1-А.2-В |  |  | 81 | (утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др. |
| 39 | 1-Б.2-В |  |  | 82 | 1 -я форма – уменьшение стоимости строительных работ по мере снижения их себестоимости (вследствие изменения масштабов строительного производства, роста производительности труда и пр.); 2-я форма – обесценение здания в результате несоответствия его параметров изменившимся требованиям общества |
| 40 | 1-Б.2-В |  |  | 83 | состояние изделия, при котором оно в данный момент времени соответствует всем требованиям, установленным как в отношении основных параметров, характеризующих нормальное выполнение заданных функций, так и в отношении второстепенных параметров, характеризующих удобства эксплуатации, внешний вид и т. п |
| 41 | 1-А.2-Б |  |  | 84 | На анализе процессов |
| 42 | 1-Б.2-А |  |  | 85 | каменные, особо капитальные (фундаменты каменные и бетонные; стены кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные; перекрытия железобетонные |
| 43 | 1-Б.2-В |  |  |  |  |
| 44 | 1-Б.2-В.3-Г |  |  |  |  |