Карта тестовых заданий

Направление подготовки: 29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Профиль: Техническая эстетика в проектировании и градостроительстве

Компетенция: ПК-3: Способен к выбору оптимальных архитектурно-строительных технологий на основе теории архитектурной композиции и теории конструирования для изделий и объектов, обладающих высокой эстетической ценностью

Индикатор: ПК-3.3: Знает и способен к выбору оптимальных архитектурно-строительных технологий на основе теории конструирования для изделий и объектов, обладающих высокой эстетической ценность

Дисциплина: Архитектурные конструкции и теории конструирования

Описание теста:

- Тест состоит из 75–85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл,                                 за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий                   (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится                         не более 60 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура                              и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1 Сущность архитектуры

А) Функция, композиция, конструкция

Б) Отражение этапов мировой цивилизации

В) Украшение ландшафта

2 Основная функция несущих конструкций зданий и сооружений заключается

- Передаче нагрузок на фундамент

- Формировании архитектурного облика здания

- Обеспечении теплоизоляции здания

- Звукоизоляции помещений

3 Четверти в оконных проемах кирпичных стен выполняют

- Повышения сопротивления воздухопроницанию и лучшего крепления оконных коробок

- Повышения жесткости стены.

- Придания архитектурной выразительности проему

Г) Исключения промерзания стен

4 Фундамент здания выполняет функцию

- Передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт

- Укрепления стен здания

- Поддержания кровли здания

- Связывания разных уровней здания

5 Сооружение

А) Пространственная система, состоящая из строительных конструкций и имеющая ограниченное техническое назначение

Б) Здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок

В) Объёмный блок на комнату в одноэтажном доме для временного проживания

Г) Здание, предназначенное для проживания в нём людей

Д) Расстояние между отметками потолков в двух смежных по вертикали помещениях

Средне-сложные (2 уровень)

6 Естественное основание

А) Основание, которое не требует усиления

Б) Грунт, залегающий под фундаментом и способный в своём природном состоянии выдержать нагрузку от возведённого сооружения

В) Свойство грунта, характеризующее его сопротивление разрушительному воздействию щелочей и кислот

Г) Массив грунта, расположенный под зданием и воспринимающий все нагрузки от него

Д) Основание, полученное путём усиления грунта

7 Ростверк

А) Опорная плита, используемая для распределения давления от сосредоточенной нагрузки

Б) Балка, служащая для передачи нагрузок от стенового заполнения наружных и внутренних стен на фундаменты колонн каркаса

В) Балка, связывающая оголовки свай и служащая опорой для стен

Г) Часторебристая или безбалочная плита для передачи нагрузки от здания на грунт основания

Д) Верхняя часть столбчатого фундамента, на которую опирается металлическая колонна

8 В процессе реконструкции зданий применяют для усиления оснований из лессовых грунтов

А) битумизацию

Б) двухрастворную силикатизацию

В) глинизацию

Г) цементацию

9 Армирование кладочной кладки необходимо

А) Для теплоизоляции, пароизоляции, звуконепроницаемости, защиты от запахов

Б) При устройстве фундамента под внутреннюю стену в отапливаемом здании

В) При больших нагрузках, при зимней кладке, при динамических нагрузках, при сложных геологических условиях, в сейсмостойком строительстве

10 Типы колонн

А) Стеновые, пристенные, средние, ствольные

Б) Рядовые, усиленные, арочные, клинчатые

В) Бесконсольные, с открытой консолью, с закрытой консолью, двухветвевые

11 Плиты перекрытия, получающиеся методом выдавливания

А) Арочные

Б) Экструзионные

В) Ребристые

12 Конструкция балочных перекрытий в малоэтажных зданиях выполняются

А) Деревянным фермам

Б) Деревянным балкам

В) Металлическим фермам

13 Перекрытия в зданиях с железобетонным каркасом выполняются

А) По деревянным балкам с накатом

Б) Из многопустотных плит

В) Из ребристых плит

14 Служит основанием при устройстве пола по перекрытию

А) Грунт

Б) Подстилающий слой, распределяющий нагрузку на основание

В) Перекрытие

15 Кровля

А) Верхняя часть здания, защищающая его от атмосферных воздействий

Б) Горизонтальная конструкция, состоящая из несущих и ограждающих элементов, расположенных в уровне крыши

В) Покрытие здания, объединяющее несущие и ограждающие строительные конструкции

16 Кляммера

А) Металлические листы, какого- либо профиля, служащие для покрытий здания

Б) Деталь кровли, необходимая для скрепления металлических листов

В) Металлический элемент, служащий для крепления металлической кровли к обрешётке

Г) Планка, закрывающая щель между двумя конструкциями

17 Пространственные покрытия

А) Горизонтальная балка, являющаяся опорой панелей междуэтажного перекрытия или покрытия

Б) Несущие конструкции, служащие опорой для стропильных ферм и балок

В) Объёмные тонкостенные конструкции, перекрывающие большие пролёты без промежуточных опор и сочетающие в себе несущие и ограждающие функции

18 Ригель

А) Несущая стержневая конструкция покрытия

Б) Строительная конструкция, предназначенная для изоляции внутренних объёмов в здании от внешней среды или между собой

В) Горизонтальная балка, являющаяся опорой панелей междуэтажного перекрытия или покрытия

19 Для обеспечения герметичности кровли и защиты от протечек, используются

- гидроизоляционные материалы и пароизоляция

- теплоизоляционные материалы и звукоизоляция

- стальные и железобетонные конструкции кирпичные стены и металлические профили

20 Косоур

А) Наклонная балка – элемент лестничного марша, на который укладываются ступени

Б) Наклонные, несущие деревянных балок, в которые врезаются ступени

В) Наклонный элемент лестницы, состоящий из несущих рёбер и ступеней

21 Цоколь здания необходим

А) Для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций в здании

Б) Для освещения и проветривания помещений

В) Для предупреждения продувания и протекания влаги по контуру оконного или дверного блока

Г) Для защиты стены от механических и атмосферных воздействий

22 Конструкция, которая используется для разделения здания на этажи

A) Каркасный

Б) Стеновой

В) Перекрытия

Г) Кровли

23 Теория конструирования, которая основана на использовании стандартных элементов

A) Структурная

Б) Композиционная

В) Модульная

24 Теория конструирования, которая связана с поиском оптимальных пропорций и сочетаний форм

A) Симметрическая

Б) Асимметрическая

В) Гармоническая

25 Теория конструирования, которая предполагает использование симметрии в качестве основного принципа организации формы

A) Геометрическая

Б) Симметрическая

В) Асимметрическая

26 Наклонная плоская конструкция, связывающая поверхность, расположенные на разных уровнях

А) Тротуар

Б) Бордюр

В) Переход

Г) Пандус

24 Привязка элемента к разбивочным осям

- Определение его положения при помощи размеров, взятых от разбивочных осей до грани или оси данного элемента

- Назначение положения разбивочных осей относительно пространственной системы модульных плоскостей

- Установление целесообразного использования типовых индустриальных изделий в здании

- Использование размеров между осями кратных единому модулю

28 Лестницы по назначению подразделяются на:

А) Междуэтажные, междубалконные, эвакуационные.

Б) Железобетонные, металлические, деревянные.

В) Аварийные, междуоконные, междуэтажные.

Г) Для постоянного использования, для эвакуации, пожарные.

Д) Промежуточные, основные, второстепенные.

29 Наибольшее количество ступеней в одном марше рекомендуемое для многоэтажных жилых зданий

А) 14

Б) 16

В) 20

Г) 8

30 Средство сообщения между этажами кроме лестниц в гражданских зданиях

А) Лифт

Б) Эскалатор

В) Пандус

31 Высота ограждения лестничных маршей

А) 0,5м

Б) 1,5м

В) 0,9м

32 Классификация стен по характеру работы

А) Бетонные, каменные, деревянные, металлические, из местных строительных материалов

Б) Однослойные, двухслойные, трехслойные, монолитные, сборные

В) Несущие, брандмауэр, самонесущие, навесные

Сложные (3 уровень)

33 В промышленных зданиях из легких конструкций комплектной поставки в качестве стеновых ограждающих конструкций применяются

А) однослойные бетонные панели

Б) деревянные панели

В) асбестоцементные панели

Г) 3-х слойные бетонные панели

Д) стены из металлических профилированных листов

34 Стеновая конструктивная система

А) с несущими объемными блоками

Б) перекрестно-стеновая

В) с поперечными несущими стенами

Г) с продольными несущими стенами

35 В массовом домостроении применяют панели внутренних стен

А) Ребристые

Б) Асбестоцементные

В) Сплошного сечения

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

36 Установите соответствие:

(1А,2В)

1 Тротуар

2 Эстакада

А) Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов

Б) Элемент дорожного покрытия, который отделяет проезжую часть от тротуара

В) Инженерное сооружение, которое служит для перехода через препятствие, такое как река, канал или железнодорожная ветка

37 Установите соответствие:

(1В,2А)

1 Подступенок

2 Проступь

А) Горизонтальная поверхность ступени лестницы

Б) Горизонтальная поверхность, на которой располагаются ступени

В) Вертикальная часть ступени лестницы

Средне-сложные (2 уровень)

38 Установите соответствие:

(1А,2Б)

1 Парапет

2 Мауэрлат

А) Невысокое ограждение, расположенное по краю крыши, балкона, террасы

Б) Деревянный брус, который укладывается по периметру стен дома и служит основанием для монтажа стропильной системы крыши

В) Горизонтальный выступ на стене здания, который служит для отвода воды и защиты стен от влаги

39 Установите соответствие:

(1Б,2А)

1 Селитебная территория

2 Ландшафтно-рекреационная территория

А) Территория для отдыха и занятий спортом, такая как парк, сквер, лесопарк или спортивная площадка

Б) Территория, предназначенная для размещения жилой застройки, общественных зданий и сооружений, а также для устройства путей сообщения, улиц, площадей и парков

В) Территория, на которой расположены промышленные предприятия, склады, транспортные узлы и другие объекты, связанные с производством и распределением товаров

40 Установите соответствие:

(1А,2Г)

1 Общеобразовательные школы

2 Поликлиники

А) Радиус обслуживания – 750 м

Б) Радиус обслуживания – 350 м

В) Радиус обслуживания – 600 м

Г) Радиус обслуживания – 1000 м

41 Установите соответствие:

(1В,2Б)

1 Коридорная схема

2 Зальная схема

А) Торговые центры, гостиницы

Б) Спортивные залы, концертные залы, кинотеатры

В) Жилые дома, офисы, учебные заведения

Г) Многоквартирные дома, гостиницы

42 Установите соответствие:

(1А,2Б)

1 Чердак

2 Мансарда

А) Пространство между крышей здания и верхним этажом

Б) Помещение, которое находится под крышей здания и имеет скошенные стены

В) Пространство под полом здания, которое используется для хранения вещей или для технических нужд

43 Установите соответствие:

(1Б,2А)

1 Глубинная планировочная схема

2 Боковая планировочная схема

А) Схема планировки здания, при которой основные помещения располагаются по бокам от главного коридора

Б) Схема планировки здания, при которой основные помещения располагаются вдоль главной оси здания

В) Схема планировки здания, при которой основные помещения располагаются в центре здания

44 Установите соответствие:

(1Б,2Г)

1 Горизонтальные коммуникации

2 Вертикальные коммуникации

А) Колонны

Б) Коридоры

В) Балконы

Г) Лестницы

Сложные (3 уровень)

45 Установите соответствие:

(1А,2Г)

1 Пандус внутри здания

2 Пандус снаружи здания

А) Уклон – 1:6

Б) Уклон – 1:12

В) Уклон – 1:20

Г) Уклон – 1:8

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

46 Устройство, предназначенное для перевозки людей и грузов внутри здания, называется ______________ лифтом (пассажирским, грузопассажирским, грузовым)

47 План, отображающий место расположения проектируемого участка либо объекта в структуре города/поселения в существующей ситуации называется________________ (ситуационный план)

48 Различают ______________ степеней огнестойкости зданий и сооружений (5, пять)

49 Строительное изделие, предназначенное для устройства проемов в стенах зданий, называется ______ (перемычка, перемычки, перемычкой)

50 Детские сады и центры развития ребенка относят к ______________ образовательным учреждениям (дошкольным, ДО)

Средне-сложные (2 уровень)

51 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, для зданий класса Ф1.1 должна составлять не менее, чем ______________ м (1,35; 1.35)

52 Количество этажей общеобразовательного учреждения не должна превышать ______________ этажей (3, трёх, трех)

53 Подземные конструктивные элементы зданий, воспринимающие все нагрузки от вышерасположенных вертикальных элементов несущего остова и передающие эти нагрузки на основание, называют ______________ (фундамент, фундаменты, фундаментами)

54 Элементы стен и перегородок – оконные и дверные проемы – заполняют оконными и дверными ______________ (блоками, блоки)

55 Стена, которая не является несущей, но выполняет функции разделения помещений в здании, называется ______. (перегородка, перегородками)

56 По второй степени долговечности здания срок службы составляет от 50 до ______________ лет (100, ста, сто)

57 Время, в течение которого строительные конструкции и материалы сохраняют свою прочность и устойчивость в условиях пожара, называют пределом ______________ (огнестойкости, огнестойкость)

58 Система, в которой основную нагрузку несут на себе колонны, а стены являются лишь заполнением между ними называется ______________ схема здания (каркасная)

59 Элемент здания, который представляет собой полосу из бетона, кирпича или других материалов, уложенную вокруг здания для защиты фундамента от влаги и морозов ______________ (отмостка)

60 По назначению здания подразделяются на ______________ и производственные (гражданские)

61 Нагрузки делятся на постоянные и ______________ (временные)

62 Малоэтажные жилые здания - это здания высотой до ___________ этажей (3, трех, трёх)

63 Плоскость нижней части фундамента называют ___________ (подошвой, подошва)

64 Из столбов и фундаментных балок состоят ___________ фундаменты (столбчатые)

65 Чтобы преградить доступ капиллярной влаги в помещения, на границе контакта фундамента со стенами устраивают ___________ (гидроизоляцию)

66 Треугольный скат крыши, расположенный в торце вытянутого в плане здания, называется ___________ (вальма, вальмой)

67 По признаку оснащения кранами здания подразделяются на крановые и ___________ (бескрановые)

68 К основным распорным конструкциям относятся рамы и ___________ (арки)

69 Создают в помещениях равномерное диффузное освещение ___________ фонари (шедовые)

70 Жесткость конструкции характеризуется величиной ___________ перекрытий (прогиба, прогибов)

71 Конструктивная ___________ - это элемент конструкции здания или сооружения, который выполняет определенную функцию и имеет определенные размеры и форму (деталь)

72 Каркасно-заполненные конструкции состоят из двух основных элементов: каркаса и ___________ (заполнения)

73 Основным способом соединения конструкций является ___________ (сварка)

74 Деформационные швы используются для уменьшения ___________, возникающих в конструкциях при изменениях температуры, влажности и других факторов (напряжений)

75 Расположение ригелей вдоль длинной стороны здания – это ___________ расположение ригелей (продольное)

76 Верхняя часть колонны или пилястры, которая обычно имеет форму, отличающуюся от формы ствола колонны, это - ___________ (капитель)

77 Лестница состоит из наклонных маршей и горизонтальных лестничных ___________, этажных и промежуточных (площадок)

78 Ширина пожарных лестниц принимается не менее, чем ___________ мм (600, шестьсот)

Сложные (3 уровень)

79 Пандусы с ___________ уклоном вызывают большие потери полезной площади здания (малым, маленьким)

80 Машинное помещений подвесного лифта располагается ___________ шахтой (над)

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)

81 Напишите, какие существуют виды стен (Несущие, ненесущие, самонесущие, перегородки)

Средне-сложные (2 уровень)

82 Напишите, чем определяется конструктивная система здания (Конструктивная система здания определяется его функциональным назначением, размерами, формой и материалом конструкций)

83 Дайте определение термину «ядро жесткости» (“Ядро жесткости” - это конструкция, которая обеспечивает устойчивость и прочность здания)

84 Укажите, для чего предназначены перемычки (Перемычка предназначена для перекрытия проемов в стенах. Она воспринимает нагрузку от вышележащих элементов и передает ее на стены)

Сложные (3 уровень)

85 Напишите, каких 5 основных конструктивных систем существует (Каркасная система, бескаркасная система,  объемно-блочная система, оболочковая система, ствольная система)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Направление подготовки | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Техническая эстетика в проектировании и градостроительстве |  |  |  |  |
| Дисциплина | Архитектурные конструкции и теория конструирования |  |  |  |  |
| Компетенция | ПК-3: Способен к выбору оптимальных архитектурно-строительных технологий на основе теории архитектурной композиции и теории конструирования для изделий и объектов, обладающих высокой эстетической ценностью |  |  |  |  |
| Индикатор | ПК-3.3: Знает и способен к выбору оптимальных архитектурно-строительных технологий на основе теории конструирования для изделий и объектов, обладающих высокой эстетической ценность |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Свободного изложения |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 1.1.2 (70 %) | 27 | 7 | 28 | 3 | 61 |
| 1.1.3 (10 %) | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Итого: | 35 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 5 шт. | 85 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70–79 % | 61–75 баллов |
| «хорошо» | 80–90 % | 76–90 баллов |
| «отлично» | 91–100 % | 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 44 | 1Б,2Г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А) Функция, композиция, конструкция |  |  | 45 | 1А,2Г |
| 2 | А) Передаче нагрузок на фундамент |  |  | 46 | пассажирским, грузопассажирским, грузовым |
| 3 | А) Повышения сопротивления воздухопроницанию и лучшего крепления оконных коробок |  |  | 47 | ситуационный план |
| 4 | А) Передачи вертикальных нагрузок от здания на грунт |  |  | 48 | 5, пять |
| 5 | А) Пространственная система, состоящая из строительных конструкций и имеющая ограниченное техническое назначение |  |  | 49 | перемычка, перемычки, перемычкой |
| 6 | Б) Грунт, залегающий под фундаментом и способный в своём природном состоянии выдержать нагрузку от возведённого сооружения |  |  | 50 | дошкольным, ДО |
| 7 | В) Балка, связывающая оголовки свай и служащая опорой для стен |  |  | 51 | 1,35; 1.35 |
| 8 | Г) цементацию |  |  | 52 | 3, трёх, трех |
| 9 | В) При больших нагрузках, при зимней кладке, при динамических нагрузках, при сложных геологических условиях, в сейсмостойком строительстве |  |  | 53 | фундамент, фундаменты, фундаментами |
| 10 | В) Бесконсольные, с открытой консолью, с закрытой консолью, двухветвевые |  |  | 54 | блоками, блоки |
| 11 | Б) Экструзионные |  |  | 55 | перегородка, перегородками |
| 12 | Б) Деревянным балкам |  |  | 56 | 100, ста, сто |
| 13 | Б) Из многопустотных плит |  |  | 57 | огнестойкости, огнестойкость |
| 14 | Б) Подстилающий слой, распределяющий нагрузку на основание |  |  | 58 | каркасная |
| 15 | А) Верхняя часть здания, защищающая его от атмосферных воздействий |  |  | 59 | отмостка |
| 16 | В) Металлический элемент, служащий для крепления металлической кровли к обрешётке |  |  | 60 | гражданские |
| 17 | В) Объёмные тонкостенные конструкции, перекрывающие большие пролёты без промежуточных опор и сочетающие в себе несущие и ограждающие функции |  |  | 61 | временные |
| 18 | В) Горизонтальная балка, являющаяся опорой панелей междуэтажного перекрытия или покрытия |  |  | 62 | 3, трех, трёх |
| 19 | А) гидроизоляционные материалы и пароизоляция |  |  | 63 | подошвой, подошва |
| 20 | А) Наклонная балка – элемент лестничного марша, на который укладываются ступени |  |  | 64 | столбчатые |
| 21 | Г) Для защиты стены от механических и атмосферных воздействий |  |  | 65 | гидроизоляцию |
| 22 | В) Перекрытия |  |  | 66 | вальма, вальмой |
| 23 | В) Модульная |  |  | 67 | бескрановые |
| 24 | В) Гармоническая |  |  | 68 | арки |
| 25 | Б) Симметрическая |  |  | 69 | шедовые |
| 26 | Г) Пандус |  |  | 70 | прогиба, прогибов |
| 27 | А) Определение его положения при помощи размеров, взятых от разбивочных осей до грани или оси данного элемента |  |  | 71 | деталь |
| 28 | Г) Для постоянного использования, для эвакуации, пожарные. |  |  | 72 | заполнения |
| 29 | Г) 8 |  |  | 73 | сварка |
| 30 | А) Лифт |  |  | 74 | напряжений |
| 31 | В) 0,9м |  |  | 75 | продольное |
| 32 | В) Несущие, брандмауэр, самонесущие, навесные |  |  | 76 | капитель |
| 33 | Д) стены из металлических профилированных листов |  |  | 77 | площадок |
| 34 | В) с поперечными несущими стенами |  |  | 78 | 600, шестьсот |
| 35 | В) Сплошного сечения |  |  | 79 | малым, маленьким |
| 36 | 1А,2В |  |  | 80 | над |
| 37 | 1В,2 |  |  | 81 | Несущие, ненесущие, самонесущие, перегородки |
| 38 | 1А,2Б |  |  | 82 | Конструктивная система здания определяется его функциональным назначением, размерами, формой и материалом конструкций |
| 39 | 1Б,2А |  |  | 83 | “Ядро жесткости” - это конструкция, которая обеспечивает устойчивость и прочность здания |
| 40 | 1А,2Г |  |  | 84 | Перемычка предназначена для перекрытия проемов в стенах. Она воспринимает нагрузку от вышележащих элементов и передает ее на стены |
| 41 | 1В,2Б |  |  | 85 | Каркасная система, бескаркасная система, объемно-блочная система, оболочковая система, ствольная система |
| 42 | 1А,2Б |  |  |  |  |
| 43 | 1Б,2А |  |  |  |  |