Карта тестовых заданий

Направление подготовки: 07.03.04 Градостроительство

Профиль: Градостроительство, Урбанистика в архитектуре

Компетенция: ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения

Индикатор: ОПК-2.3 Умеет: Участвовать в сборе исходных данных для градостроительного проектирования; Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений в градостроительстве. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки градостроительной концепции

Дисциплина: Основы градостроительства

Описание теста:

- Тест состоит из 85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий                по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл,                                 за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий                   (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится                         не более  45  минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура                              и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1 Градообразующие факторы это…

А) Экономические и социальные условия, оказывающие решающее влияние на образование и развитие города: промышленные предприятия, внешний транспорт, административные, научные, учебные, культурно-просветительные и прочие учреждения внегородского значения

Б) Наличие квалифицированных кадров по управлению и комплексному развитию территорий

В) Совокупность проектных и строительных организаций, действующих на территории города

2 Административно-территориальное деление государств это…

А) Деление территории континентов на территории государств согласно международным договорам

Б) Деление территории страны на субъекты с целью организации управления территориями

В) Функциональное зонирование в масштабах государства

3 Отношение, показывающее, во сколько раз величина отрезка линии на чертеже меньше или больше величины соответствующего отрезка линии в натуре

А) Масштаб

Б) Метр

В) Ритм

4 К аварийным выходам относятся

А) Выходы с установленными в них раздвижными дверями и воротами

Б) Выходы на открытый наружный переход

В) Выходы, организованные через разгрузочные зоны

Г) Выходы с установленными в них вращающимися дверями

5 Масштабы, применяемые для выполнения чертежей поэтажных планов, разрезов, фасадов жилых зданий

А) 1:50

Б) 1:500

В) 1:100, 1:200

Средне-сложные (2 уровень)

6 Освещенность прямыми солнечными лучами помещений и территорий – это

А) Аэрация

Б) Инсоляция

В) Инфильтрация

7 Отношение, в котором преобладает различие однородных свойств

А) Контраст

Б) Нюанс

В) Спектр

8 Соразмерность, определенное отношение между собой называется

А) Форма

Б) Пропорции

В) Отношение

Г) Закономерность

9 Моноцентрическая агломерация это…

А) Агломерация, в которой один крупный центральный город объединяет вокруг себя множество более мелких

Б) Радиально развивающаяся агломерация с чётко выраженным центром.

В) Агломерация, образованная несколькими моноцентрами

10 Характер взаимосвязи всех элементов внутри территории города следующий:

А) Изоляция всех элементов внутри территории

Б) Взаимосвязь всех элементов внутри территории и с другими территориями различного назначения

В) Изоляция селитебной территории от промышленной

Г) Изоляция жилой территории от селитебной

11 Выберите правило взаимного размещения промышленной зоны и селитьбы:

А) Последовательное удаление трудоемких предприятий

Б) Последовательное удаление менее трудоемких предприятий

В) Удаление производственных территорий, связанных с внутренним транспортом

Г) Удаление транспорта в пригород

12 Рельеф - это

А) Плоскогорья и низменности

Б) История движений земной коры

В) Совокупность всех неровностей земной поверхности

13 Отношение, при котором сходство выражено сильнее, чем различие

А) Нюанс

Б) Контраст

В) Масштаб

14 Задача, относящаяся к организации стока дождевых и талых вод

А) Прокладка дренажных систем

Б) Уполаживание и террасирование

В) Создание земляных углублений

15 Полицентрическая агломерация это…

А) Агломерация агропромышленных городов, окружённых полями

Б) Городская агломерация, имеющая несколько городов –ядер

В) Агломерация, не имеющая ядра

16 К природным объектам городской территории относится

А) Национальные парки, природные парки и лесопарки

Б) Магистрали

В) Памятники

Г) Площади

17 Целостная система архитектурных форм, отвечающих художественным, функциональным и конструктивно-технологическим требованиям

А) Функциональная композиция

Б) Строительная композиция

В) Конструктивная композиция

Г) Ландшафтная композиция

Д) Целостная композиция

Е) Художественная композиция

Ж) Архитектурная композиция

З) Технологическая композиция

18 Система озеленения города включает в себя

А) Санитарно-защитную зону и зону рекреации

Б) Только санитарно-защитную зону

В) Только зону рекреации

19  Сателлит это…

А) Город-спутник, город или поселок гор. типа, развивающийся в зоне влияния крупного города и входящий вместе с ним в единую систему группового расселения; населенный пункт, расположенный на некотором расстоянии от основного города

Б) Город-спутник – город, равный по размерам крупному городу, расположенный недалеко от него и берущий на себя часть его административных, хозяйственных, транспортных и культурных функций

В) Город, стремительно растущий, теряющий логичную планировочную структуру

20 К специализированным паркам относятся:

А) все перечисленное

Б) зоологические парки

В) спортивные парки

21 Закономерное чередование одинаковых и однохарактерных архитектурных форм и членений

А) Порядок

Б) Ряд

В) Ритм

22  Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) относятся к документам

А)	Градостроительного зонирования

Б)	Территориального планирования

В)	По планировке территории

Г)	Архитектурно-строительному проектированию

23 Минимальная ширина пешеходной дорожки составляет:

А) 1,5 метра

Б) 2,2 метра

В) 1,0 метр

24 Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), относится к понятию

А)	территориальные зоны

Б)	функциональные зоны

В)	благоустройство территории

Г)	территории общего пользования

25 Композиционным средством выявления конструктивного строения здания, когда ориентация (или направленность) частей архитектурного сооружения направлена в сторону композиционного центра не является

А) Композицией

Б) Пространством

В) Тектоникой

Г) Метрикой

26 Что из представленного относится к видам градостроительной деятельности

A) Охрана историко-культурного наследия среды

Б) Архитектурно-строительное проектирование

В) Капитальный ремонт

27 Масштабы, применяемые для выполнения генеральных планов

А) 1:100,

Б) 1:5,

В) 1:500,

Г) 1:1000,

Д) 1:5000,

28 Различают следующие типы функционального зонирования

А) Горизонтальное

Б) Горизонтально – наклонное

В) Наклонное

Г) Вертикальное

Д) Горизонтально – вертикальное

29 Самое простое разделение пешеходного и транспортного движения осуществляется…

А) По вертикали (на плане)

Б) По горизонтали (на плане)

В) Параболически

30 Не является простейшей формой ритмических построений, основанной на точном повторении одинаковых форм и членений

А) Ритм

Б) Орнамент

В) Метр

31 Радиус доступности обслуживания от места проживания до ДОО общего типа в в крупнейших, крупных, больших и средних городах не равен

А) 300 м

Б) 450 м

В) 500 м

Г) 550 м

32 Виды износа зданий

А) Строительный

Б) Физический

В) Качественный

Г) Функциональный

Сложные (3 уровень)

33 К первой ступени обслуживания относятся…

А) Детские ясли и сады, школы

Б) Школы, дошкольные образовательные учреждения, магазины товаров первой необходимости

В) Административные учреждения и игорные заведения

Г) Продовольственные и первой необходимости промтоварные магазины, столовые, кафе, аптеки, ателье бытового обслуживания (ремонтные мастерские, приемные пункты)

34 Характерные точки красных линий это…

А) Точки начала, окончания

Б) Точки пикетов на красных линиях, расположенные на расстоянии 50 м друг от друга, подлежащие координированию для привязки к местности

В) Точки поворота красных линий, которые подлежат координированию для привязки к местности

Г) Точки поворота красных линий, которые подлежат координированию для привязки к местности

35 Территориально-планировочное деление участка детского дошкольного учреждения на основные и вспомогательные площадки, предназначенные для выполнения определённых функций не является

А) Основная площадка участка детского дошкольного учреждения

Б) Функционально-планировочная зона участка детского дошкольного учреждения

В) Вспомогательные площадки участка детского дошкольного учреждения

Г) Главная площадка участка детского дошкольного учреждения

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

36 Установите соответствие: (1А, 2В)

1 свойство композиции, вызывающее зрительное восприятие движения, стремительности формы

2 свойство композиции, выражающее покой, неподвижное состояние, устойчивость во всем строе формы

А) Динамичность

Б) Подвижность

В) Статичность

37 Установите соответствие: (1А, 2В)

1	Общественное здание

2	Административный здание

А) детский сад

Б) жилое здание

В) прокуратура

Средне-сложные (2 уровень)

38 Установите соответствие: :(1Б, 2В)

1 культовые и крепостные постройки, жилые дома, общественные здания, промышленные сооружения

2 организацией садово-паркового пространства (скверы, бульвары, парки с малой архитектурой)

А) Архитектура малых форм

Б) Архитектура объемных сооружений

В) Ландшафтная архитектура

39 Установите соответствие: :(1А, 2Б)

1 Учреждения повседневного пользования

2 Учреждения периодического пользования

А) детские ясли-сады, общеобразовательные школы, игровые и физкультурные площадки, магазины

Б) кинотеатры, клубы, библиотеки, поликлиники, магазины

В) гостиницы, крупные кинотеатры, Дома культуры, большие библиотеки

40 Установите соответствие: (1В, 2Б)

1 одинаковое расположение равных частей по отношению к линии либо плоскости

2 отсутствие или нарушение симметрии

А) Моносимметрия

Б) Асимметрия

В) Симметрия

Г) Антисимметрия

41 Установите соответствие: (1А, 2Б)

1	Российская Федерация

2	Область, край, республика

А) Схема территориального планирования РФ

Б) Схема территориального планирования субъекта РФ

В) Генеральный план

42 Установите соответствие: (1В, 2А)

1. Селитебная зона

2. Промышленная зона

А) Жилые дома

Б) Здания предприятий, фабрик

В) Парки, скверы, набережные

43 Установите соответствие: (1А, 2Б)

1. Муниципальный район

2. Элементы планировочной структуры города или территории, микрорайон, квартал

А) Схема территориального планирования муниципального района

Б) Проект планировки и межевания территории

В) Проектно-сметная документация архитектурного объекта

44 Установите соответствие: (1В, 2А, 3Г, 4Д)

1 этаж, полностью или большей своей частью заглубленный в землю

2 этаж, уровень пола которого заглублен от уровня тротуара или отмостки не более чем на половину высоты помещения

3 этаж, расположенный между крышей и пе-рекрытием над последним этажом здания

4 этаж, предназначенный для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций

А) Цокольный этаж

Б) Мансардный этаж

В) Подвальный этаж

Г) Чердачный этаж

Д) Технический этаж

Сложные (3 уровень)

45 Установите соответствие: (1А, 2Б)

1 Расстояние между длинными сторонами жилых зданий для 2-3х этажных (не менее)

2 Расстояние между длинными сторонами жилых зданий для 4х этажных (не менее)

А) 15 метров

Б) 20 метров

В) 10 метров

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

46 Контроль со стороны авторов проекта за соответствием строящегося объекта проектно-сметной документации называется ______________ (авторский надзор, авторским надзором)

47 Освещение объемов архитектурных сооружений, которое используется на уровне уличного, магистрального освещения и подсветки ряда памятников архитектуры называется  __________ (искусственное)

48 Минимальный уклон пандуса для МГН на придомовой территории (ответ в процентах, только число) __ (5)

49 Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, и (или) подземную части, состоящую из несущих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов называется __________ (сооружением, сооружение)

50 Ширина прохожей части пешеходного пути для МГН (ответ в метрах, только число) __ (2)

Средне-сложные (2 уровень)

51 Один из основных приемов построения архитектурного ансамбля - постановка его композиционных __________ : зданий, выделяющихся в застройке своим масштабом, композицией или являющихся историческими памятниками архитектуры (узлов)

52 Проект межевания территории относится к документам по ________ (планировке территории, планировка территории)

53 Мероприятие по сбору и систематизация необходимой градостроительной и иной информации (природных и антропогенных условий); визуальный осмотр местности; выполнение необходимых обмеров, фотофиксация для последующего процесса проектирования называется (ответ строчными буквами) _____________ (предпроектным анализом, предпроектный анализ, градостроительным анализом, градостроительный анализ)

54 Если свет рассеянный и теней нет, рельеф предметов теряется, их форма кажется более __________  (плоской)

55 Три неотъемлемых качества архитектуры, которые определил архитектор Марк Витрувий - это польза, __________ , красота (прочность)

56 Учет воздействия  __________ света в числе объективных факторов при формообразовании зданий хорошо иллюстрирует школьное строительство, для которого значение правильного освещения велико (естественного)

57 Длинное крытое светлое помещение, в котором одну из продольных стен заменяют колонны, столбы или балюстрада, примыкающее к стене здания называется __________ (галерея)

58 Тесное скопление городов и других населенных мест, объединенных производственными, социальными, трудовыми и культурно-бытовыми связями называется______________ (агломерация городская, агломерацией городской, городской агломерацией, городская агломерация)

59 Все виды светопрозрачных конструкций с общей габаритной высотой, равной высоте помещения в чистоте, и общей габаритной шириной, равной ширине помещения называется _____________ (панорамным, панорамным остеклением, панорамное остекление, остекление панорамное, остеклением панорамным)

60 Среда обитания, преобразованная человеческой деятельностью называется ______________ (антропогенной средой, антропогенная среда)

61 Совокупность инженерных и коммунальных подсистем (транспорт, водоснабжение, энергоснабжение и др.) обеспечивающих функционирование города называется______________ (инфраструктура, инфраструктурой)

62 Композиция представляющая собой форму, развитую по трем координатам, воспринимаемую со всех сторон называется __________  (объемная)

63 Комплекс градостроительных и землеустроительных работ по установлению границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости называется______________ (межевание, межеванием)

64 Путь сообщения на территории населенного пункта, предназначен-ный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети называется______________ (улица, улицей)

65 Проекция всех частей здания по внешнему обводу, включая надземную часть на всю высоту и подземную часть на глубину до низа фундаментной плиты на плоскость земли называется______ (пятно застройки, пятном застройки)

66 Зона, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию называется______________ (пешеходной, пешеходная)

67 Суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га) называется______________ (плотность застройки, плотностью застройки)

68 Зрительно воспринимаемое количество материала всего предмета или его деталей, которое может заполнить пространство в пределах геометрической формы называется  __________ (масса формы, массой формы)

69 Отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах) называют______________ (коэффициентом застройки, коэффициент застройки)

70 Расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения называется ______________ (отступ застройки, отступом застройки)

71 Чтобы зрительно сократить слишком длинное и узкое помещение, следует торцовые стены окрашивать в  __________ тона и освещать менее интенсивно, чем боковые (теплые)

72 Отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка называется______________ (коэффициент плотности застройки, коэффициентом плотности застройки)

73 Линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории называются (ответ строчными буквами) ________________________  (красные линии, красными линиями)

74 Объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировочной структуре города называют______________ (градостроительная емкость, градостроительной емкостью, градостроительная ёмкость, градостроительной ёмкостью)

75 Свойство формы, определяемое ее местонахождением среди других форм, а также относительно наблюдателя в системе фронтальной, профильной и горизонтальной плоскостей называется __________ (положение в пространстве, положением в пространстве)

76 Отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах) называется______________ (коэффициент озеленения, коэффициентом озеленения)

77 Процент парковочных мест, который должен предоставляться маломобильным группам населения составляет ______________процентов от общего числа (10, десять)

78 По эксплуатационным соображениям трассу сети ливневой канализации целесообразно располагать вне пределов ___________ части улиц, чтобы при присоединении боковой сети не разрушить дорожное покрытие (проезжей)

Сложные (3 уровень)

79 Наличие оврагов на территории города характеризует территорию как неблагоприятную или особо неблагоприятную для градостроительных целей. Только при незначительном числе оврагов, малой глубине их (до 3 м) и пологих склонах, а также при полном исключении возможности развития и роста оврагов территория города может быть признана _________________ для строительства и жизни города. (благоприятной)

80 Когда овраг находится на резервной территории города и ее освоение намечают на далекую перспективу, практикуют частичную или полную _________ строительным, а иногда и бытовым мусором. (засыпку, засыпь)

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)

81  «Расползанием» города называют (Стихийное разрастание города за счет плохо контролируемой застройки прилегающих к городу территорий. Это процесс быстрого разрастания территории крупных городов в ходе строительства жилья, торговых центров и других объектов все дальше от городского центра. Часто происходит стихийно, без составления плана землепользования и участия администрации города. Характерное явление в развивающихся странах, где, в том числе за счет этого процесса, поддерживается высокий темп урбанизации. Расползание города приводит к потере сельскохозяйственных угодий, природных территорий, зачастую ухудшает санитарно-гигиенические условия в городах и затрудняет дальнейшее планирование их развития.)

Средне-сложные (2 уровень)

82 Основные принципы и этапы формирования архитектуры здания (Основные принципы форми-рования архитектуры здания включают в себя определение его функции, исследование окружающей среды, определение требований к пространству, выбор строительных матери-алов и конструкций, а также разработку архитектурного образа и деталей. Этапы форми-рования архитектуры здания обычно включают в себя исследование и анализ контекста, определение целей и задач, создание концепции и эскизов, разработку проектной докумен-тации и выполнение строительных работ. Важно также учитывать вопросы энергоэффек-тивности, экологичности и доступности здания для всех групп пользователей.)

83 Схема вертикальной планировки к проекту межевания составляется на основании (схемы вертикальной планировки, составленной к проекту планировке территории микрорайона; топографического плана масштаба 1 : 2000 с сечением горизонталей через 1 м, с нанесенными красными линиями уличной сети и данными по плановому положению существующих магистральных трубопроводов и кабельного хозяйства; типовых поперечных профилей главных магистралей, предусмотренных в генеральном плане; краткой характеристики геологических, гидрогеологических и гидрологических условий территории)

84 Перечислите этапы разработки проектных решений в строительстве с их основными задачами (Предпроектное исследование-сбор и анализ информации о местности, геологии, климате и технических требованиях к объекту строительства; Проектирование-разработка архитектурных, конструктивных, инженерных и технологических решений, предусмотренных техническим заданием; Экспертиза проектной документации - проверка соответствия разработанных решений установленным нормам, правилам и требованиям законодательства; Согласование и утверждение проекта - получение соответствующих разрешений от контролирующих органов и заказчика)

Сложные (3 уровень)

85 Опишите факторы, которые учитываются при планировании городских территорий (Демографические факторы, такие как численность и плотность населения, возрастная и гендерная структура, уровень рождаемости и смертности, миграционные процессы и др. Экономические факторы, включая уровень занятости, структуру экономики, уровень доходов населения, инвестиционный климат и др. Социальные факторы, включающие уровень образования, здравоохранения, культуры, уровень преступности и др. Экологические факторы, такие как качество воздуха, воды и почвы, уровень шума, наличие зеленых зон и др. Транспортные факторы, учитывающие доступность и качество транспортных систем, включая автомобильные дороги, общественный транспорт, велосипедные и пешеходные дорожки и др. Исторические, архитектурные и культурные факторы, связанные с сохранением и развитием культурного наследия города)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Направление подготовки | 07.03.04 Градостроительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Градостроительство |  |  |  |  |
| Дисциплина | Основы градостроительства |  |  |  |  |
| Компетенция | ОПК-2 Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения |  |  |  |  |
| Индикатор | ОПК-2.3 Умеет: Участвовать в сборе исходных данных для градостроительного проектирования; Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений в градостроительстве. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки градостроительной концепции |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Свободного изложения |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 |
| 1.1.2 (70 %) | 27 | 7 | 28 | 3 | 61 |
| 1.1.3 (10 %) | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Итого: | 35 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 5 шт. | 85 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70–79 % | 61–75 баллов |
| «хорошо» | 80–90 % | 76–90 баллов |
| «отлично» | 91–100 % | 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А |  |  | 45 | АБ |
| 2 | Б |  |  | 46 | авторский надзор, авторским надзором |
| 3 | А |  |  | 47 | искусственное |
| 4 | Б |  |  | 48 | 5 |
| 5 | В |  |  | 49 | сооружением, сооружение |
| 6 | Б |  |  | 50 | 2 |
| 7 | А |  |  | 51 | узлов |
| 8 | Б |  |  | 52 | планировке территории, планировка территории |
| 9 | А |  |  | 53 | предпроектным анализом, предпроектный анализ, градостроительным анализом, градо-строительный анализ |
| 10 | Б |  |  | 54 | плоской |
| 11 | А |  |  | 55 | прочность |
| 12 | В |  |  | 56 | естественного |
| 13 | А |  |  | 57 | галерея |
| 14 | А |  |  | 58 | агломерация городская, агломерацией городской, городской агломерацией, городская аг-ломерация |
| 15 | Б |  |  | 59 | панорамным, панорамным остеклением, панорамное остекление, остекление панорамное, остеклением панорамным |
| 16 | А |  |  | 60 | антропогенной средой, антропогенная среда |
| 17 | Ж |  |  | 61 | инфраструктура, инфраструктурой |
| 18 | А |  |  | 62 | объемная |
| 19 | А |  |  | 63 | межевание, межеванием |
| 20 | А |  |  | 64 | Улица, улицей |
| 21 | В |  |  | 65 | пятно застройки, пятном застройки |
| 22 | А |  |  | 66 | пешеходной, пешеходная |
| 23 | А |  |  | 67 | плотность застройки, плотностью застройки |
| 24 | Г |  |  | 68 | масса формы, массой формы |
| 25 | АБГ |  |  | 69 | коэффициентом застройки, коэффициент застройки |
| 26 | АБ |  |  | 70 | отступ застройки, отступом застройки |
| 27 | ВГД |  |  | 71 | теплые |
| 28 | АГД |  |  | 72 | коэффициент плотности застройки, коэффициентом плотности застройки |
| 29 | АБ |  |  | 73 | красные линии, красными линиями |
| 30 | АБ |  |  | 74 | градостроительная емкость, градостроительной емкостью, градостроительная ёмкость, градостроительной ёмкостью |
| 31 | БВГ |  |  | 75 | положение в пространстве, положением в пространстве |
| 32 | БГ |  |  | 76 | коэффициент озеленения, коэффициентом озеленения |
| 33 | АГ |  |  | 77 | 10, десять |
| 34 | АВ |  |  | 78 | проезжей |
| 35 | АВГ |  |  | 79 | благоприятной |
| 36 | АВ |  |  | 80 | засыпку, засыпь |
| 37 | АВ |  |  |  |  |
| 38 | БВ |  |  |  |  |
| 39 | АБ |  |  |  |  |
| 40 | ВБ |  |  |  |  |
| 41 | АБ |  |  |  |  |
| 42 | ВА |  |  |  |  |
| 43 | АБ |  |  |  |  |
| 44 | ВАГД |  |  |  |  |