Карта тестовых заданий

Компетенция ПК-1 : Способен разрабатывать проектные решения и организовывать работу проектного подразделения в сфере водоснабжения и водоотведения

Индикатор ПК-1.2: Составляет плановое задание, определяющее календарные сроки начала и окончания проектирования элементов сооружений очистки сточных вод и проекта в целом

Дисциплина Экспертиза материалов, конструкций и изделий сооружений водоснабжения и водоотведения

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

- За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

- Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

- На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

- Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Расчётный срок службы строительного объекта это

А) Время использования до полного физического износа Б) Время использования до полного морального износа

В) Время использования до первого детального (инструментального) обследования

Г) Время использования до капитального ремонта или реконструкции

- Сроком службы строительного объекта считают А) Срок, равный 10 годам

Б) Продолжительность эксплуатации до состояния, когда дальнейшая эксплуатация объекта не допустима

В) Продолжительность эксплуатации до состояния, когда требуется проведение капитального ремонта или реконструкции

Г) Продолжительность эксплуатации до первого инструментального обследования

- Расчётная ситуация это

А) Вид особого воздействия

Б) Комплекс воздействий не силового характера

В)	Комплекс	наиболее	неблагоприятных	условий	при	возведении	и эксплуатации

Г) Ситуация, когда расчёт необходимо выполнять на действие расчётных нагрузок

- Дефект строительной конструкции — это отклонение фактического состояния от проектного вследствие

А) Действия нагрузок, не предусмотренных проектом

Б) Отсутствия комплекта рабочих чертежей строительного объекта

В) Нарушения правил производства работ

Г) Действия нагрузок в процессе эксплуатации

- Повреждение строительной конструкции — это отклонение фактического состояния от проектного вследствие

А) Нарушения правил производства работ

Б) Действия нагрузок в процессе эксплуатации

В) Отсутствия комплекта рабочих чертежей строительного объекта Г) Несоблюдения требований проекта при изготовлении конструкций

Средне –сложные (2 уровень)

- В соответствии с ГОСТ 27751 примерный срок службы зданий и сооружений массового строительства составляет

А) Не менее 25 лет Б) 10 лет и более В) Не менее 50 лет Г) 100 лет и более

- Под степенью воздействия агрессивных воздействий на строительную конструкцию понимают

А) Относительное снижение прочности в течение одного года Б) Расчётную ситуацию по второй группе предельных состояний В) Численное значение скорости карбонизации цементного камня

Г) Относительное снижение прочности в течение расчётного срока службы

- Испытания строительных конструкций и изделий проводят с целью А) Определения её физического износа

Б) Определения её морального износа

В) Изучения Н.Д.С. конструкции

Г) Определения расчётного срока эксплуатации конструкции

- . По физическому состоянию агрессивные среды классифицируют следующим образом

А) Агрессивные, слабоагрессивные и не агрессивные

Б) Газовлажные, жидкие и твёрдые

В) Снижающие прочность на 5%, 10% и 25% Г) Биологические, атмосферные и техногенные

- Стальная арматура в бетоне находится в пассивном состоянии (коррозия невозможна) если у поровой жидкости показатель рН равен

А) 10,5

Б) 5,0

В) 12,5

Г) 15,0

- Под коррозией бетона первого вида понимают

А) Процесс образования и роста кристаллов в порах и капиллярах бетона Б) Процесс взаимодействия цементного камня с окислами металла

В) Растворение и вынос растворимых составляющих цементного камня

Г) Процессы, протекающие в результате воздействия нефтепродуктов

- На коррозионную стойкость стальных элементов влияет конструктивная форма сечения и самое устойчивое к коррозии сечение

А) Круглое

Б) Квадратное В) Коробчатое

Г) Одиночный уголок

- Коррозия рабочей арматуры железобетонного элемента А) Увеличивает несущую способность

Б) Увеличивает ширину раскрытия трещин

В) Не оказывает влияния

Г) Ведёт к появлению усадочных трещин

- Негативное воздействие нефтепродуктов на железобетон проявляется в виде А) Растворения и выноса легкорастворимых солей

Б) Образования в порах и капиллярах гидроксида кальция

В) Битумизации поровой жидкости цементного камня

Г) Расклинивающего действия жидкости, проникающей в поры и капилляры

- Для деревянных конструкций наибольшую опасность представляет А) Воздействие щелочей

Б) Протечка водонесущих коммуникаций

В) Воздействие кислот

Г) Замачивание отработанными минеральными маслами

- Первое обследование технического состояния здания, эксплуатируемого в обычных условиях, проводят не позднее чем

А) Через 2 года после ввода в эксплуатацию

Б) Через 1 год после ввода в эксплуатацию В) Через 3 года после ввода в эксплуатацию Г) Через 4 года после ввода в эксплуатацию

- В ГОСТ 31937 предусмотрены следующие этапы обследования

А) Составление программы, испытание основных несущих конструкций, разработка проекта усиления

Б) Составление программы работ, составление заключения, усиление основания

В) Подготовительный, предварительное обследование, детальное обследование

Г) Изучение технической документации, обмерные работы и усиление конструкций

- Результаты первого этапа работ по обследованию обязательно должны содержать А) Результаты проверки прочности основных несущих конструкций

Б) Ведомости дефектов

В) Результаты испытаний материалов

Г) Результаты инженерно-геологических изысканий

- В соответствии с терминологией ГОСТ 31937 детальное обследование может быть

А) Сплошным Б) Контрольным В) Текущим

Г) Внеплановым

- Объём выборочного обследования должен составлять

А) Не менее 20% однотипных конструкций в пределах этажа Б) Не менее трёх на ярус

В) Не менее 10% однотипных конструкций, но не менее трёх штук

Г) 15 штук

- При определении средней прочности одной конструкции число участков испытания бетона принимается не менее

А) Трёх

Б) Четырёх В) Двух

Г) Пяти

- Аварийному состоянию железобетонной конструкции соответствует

А) Выпучивание сжатых стержней Б) Снижение прочности бетона на 20% В) Снижение прочности бетона на 10%

Г) Уменьшение сечения элемента на 10%

Сложные (3 уровень)

- Прогиб изгибаемого Ж.Б. элемента составляет 1/48 пролёта, ширина раскрытия нормальных трещин равна 0,55 мм. Техническое состояние этого элемента

А) Нормативное

Б) Работоспособное

В) Аварийное

Г) Ограниченно работоспособное

- Площадь опирания железобетонного элемента составляет 0,45 от проектной величины. Техническое состояние этого элемента

А) Аварийное

Б) Нормативное

В) Ограниченно работоспособное

- Сплошное обследование проводят в обязательном порядке, если

А) В однотипных конструкциях обнаружены одинаковые свойства материалов

Б) Отсутствует проектная документация

В) В течение расчётного срока эксплуатации было проведено менее 3х ремонтов

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

- Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Испытание

бетонного образца в прессе

- Испытание

бетонного образца ультразвуком

А) Разрушающий метод

Б) Косвенный неразрушающий метод В) Прямой неразрушающий метод

27 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Расчёт по прочности

- Определение ширины раскрытия трещин

Средне-сложные (2 уровень)

28 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Метод упругого отскока

- Отрыв со скалыванием

А) 1я группа предельных состояний Б) 2я группа предельных состояний В) 3я группа предельных состояний

А) Косвенный неразрушающий метод Б) Прямой неразрушающий метод

В) Разрушающий метод

29 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Определение положения арматуры

- Определение прочности бетона

А) Поиск-2

Б) ОНИКС-1.ОС В) Мир-2

30 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Определение толщины защитного слоя бетона

- Определение ширины раскрытия трещин

А) Поиск-2 Б) МПБ-2

В) ИПА-МГ4

31 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

1	Линейное

2	Коррозия

перемещение	А) Индикатор часового типа

Б) Железобетон

В) Тензодатчики (тензорезисторы)

32 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Обследование конструкций

- Проверочный расчёт

А) ГОСТ 31937

Б) СП 63.13330

В) ГОСТ 23732

33 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Обследование фундаментов

- Деформации грунта

А) Откопка шурфов Б) Осадка фундамента

В) Программа обследования Г) Расчёт на смятие

34 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

- Контрольная нагрузка

- Надёжность строительной конструкции

А) ГОСТ 8829

Б) ГОСТ 27751

В) СБЦП 81-02-25

Сложные (3 уровень)

35 Установите последовательность:

Работы по оценке технического состояния фундаментов:

(А, Б, В, Г, Д)

А) Подготовительные работы Б) Полевые работы

В) Лабораторные испытания Г) Камеральные работы

Д) Подготовка отчёта (заключения)

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

- Для измерения ширины раскрытия трещин используют	(микроскоп)

- Для измерения относительных деформаций используют	(датчики, тензодатчики, тензорезисторы)

- Гипсовые маяки на кирпичных стенах используют для наблюдения за

(трещинами, раскрытием трещин, деформациями)

- Миссуры используют для измерения	(деформации, деформаций)

- Поверочные расчёты строительных конструкций выполняют методом

(предельных состояний)

- При нагреве бетона при пожаре до температуры 500-600 С° его остаточную прочность принимают равной	(0, ноль, нулю, нулевой)

- При обследовании фундаментов в общем случае откапывается шурфов не менее

(3, три, трёх, трёх штук)

Средне-сложные (2 уровень)

- Признаком аварийного состояния деревянной конструкции является прогиб, равный или превышающий 1/75	(пролёта, расчётного пролёта)

- Одним из результатов предварительного обследования являются схемы и ведомости

(дефектов, повреждений, дефектов и повреждений)

- Избежать грибкового повреждения древесины строительных конструкций можно если влажность древесины в процентах не выше	(20, двадцать, двадцати)

- Стальная конструкция имеет местные повреждения антикоррозионного покрытия, локальные	коррозионные	повреждения	до	3%	сечения.	Её	техническое	состояние:

(работоспособное)

- Прочность (марку) кирпича определяют по результатам испытаний кирпича на

(изгиб и сжатие, сжатие и изгиб)

- При определении прочности бетона сжатию эталонным образцом считается куб с ребром

(150, 150мм, 150 мм, 15 см, 15см, 0,15м, 0,15 м)

- Под расчётным сроком службы строительного объекта понимают время использования объекта до капитального ремонта или	 	(реконструкции, реконструкция)

- Категория	технического	состояния	для	ситуации,	когда	площадь	опирания железобетонного элемента составляет 0,45 и менее от проектной величины считается

(аварийной, аварийная, авария)

- Отрыв со скалыванием относится к косвенным неразрушающим методам определения прочности	(бетона)

- Надежность строительного объекта это способность строительного объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока	(эксплуатации)

- Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или	(реконструкции)

- Влияние окружающей среды не силового характера (температура, агрессивные среды и т.п) называют	(воздействием, воздействие)

- Внешние механические силы (вес конструкций, оборудования, людей, снега и др.),

действующие на строительные объекты, называют

нагрузка)

(нагрузкой, нагрузками,

- Коэффициент, учитывающий возможное отклонение нагрузки в неблагоприятную сторону

от	нормативного	значения,	называется	коэффициентом

надёжности по нагрузке)

(надёжности,

- Нагрузка, длительность действия расчётного значения которой существенно меньше срока службы сооружения считается нагрузкой	(кратковременной, временной кратковременной, кратковременно действующей)

- Повышение температуры влияет на скорость коррозии стальных конструкций – процесс коррозии	(ускоряется, нарастает, активизируется)

- Вертикальные перемещения сечений изгибаемого элемента в направлении действия нагрузки называется _	(прогиб, прогибом)

- Вертикальные	перемещения	сечений	изгибаемого	элемента	в	направлении

противоположном направлению   действия   нагрузки   называется

выгибом)

(выгиб,

- Основными характеристиками нагрузок, установленных в СП 2013330, являются их нормативные	(значения)

- Вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование относят к нагрузкам

(длительным,	временным	длительным,	временным	длительно действующим, длительно действующим, временным)

- В соответствии с терминологией ГОСТ 8829 нагрузку по проверке соответствия несущей способности проектной называют	(контрольной, контрольная)

- Нагрузку при которой выполняется проверка соответствия прогиба конструкции значению, регламентируемому проектной и нормативной документацией называется контрольной нагрузкой по проверке	(жёсткости, жесткости)

- В процессе испытания конструкции нагрузку к ней прикладывают	(ступенями, этапами, поэтапно, частями, по частям)

- Надёжность строительного объекта это его способность выполнять требуемые функции в течение расчётного срока	(эксплуатации)

Сложные (3 уровень)

- Строительный объект – это строительное сооружение, здание, помещение, строительная конструкция, строительное изделие или	(основание)

- Конструктивная система – это совокупность взаимосвязанных строительных конструкций и		(основания, основание)

- При испытании двух изделий минимальная разрушающая нагрузка в процентах от контрольной должна составлять не менее	(95, 95%)

- После приложения каждой ступени нагрузки делается выдержка - испытываемое изделие выдерживают под нагрузкой не менее 10 мин. А после приложения контрольной нагрузки по жесткости выдержка в минутах должна составить не менее	(30, тридцать, тридцати)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция |  | ПК-1 Способен разрабатывать проектные решения и организовывать работу проектного подразделения в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор |  | ПК-1.2: Составляет плановое задание, определяющее календарные сроки начала и окончания проектирования элементов сооружений очистки сточных вод и проекта в целом |  |  |  |
| Дисциплина |  | Экспертиза материалов, конструкций и изделий сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| Уровень освоения |  | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  |  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  |  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 | (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 | (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 | (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: |  | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Карта учета тестовых заданий (вариант 2)

| Компетенц ия | ПК-1 : Способен разрабатывать проектные решения и организовывать работу проектного подразделения в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-1.2: Составляет плановое задание, определяющее календарные сроки начала и окончания проектирования элементов сооружений очистки сточных вод и проекта в целом |  |  |
| Дисциплин а | Экспертиза материалов, конструкций и изделий сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |
|  | Альтернативного выбора | Установление соответствия/Установлен ие последовательности | На дополнение |
| 1.1.1 | - Расчётный срок службы строительного объекта это А) Время использования до полного физического износа Б) Время использования до полного морального износа В) Время использования до первого детального (инструментального) обследования Г) Время использования до капитального ремонта или реконструкции - Сроком службы строительного объекта считают А) Срок, равный 10 годам Б) Продолжительность эксплуатации до состояния, когда дальнейшая эксплуатация объекта не допустима В) Продолжительность эксплуатации до состояния, когда требуется проведение капитального ремонта или реконструкции Г) Продолжительность эксплуатации до первого инструментального обследования | 26 Установите соответствие: (1А, 2Б) - Испытание бетонного образца в прессе - Испытание бетонного образца ультразвуком А) Разрушающий метод Б) Косвенный неразрушающий метод В) Прямой неразрушающий метод 27 Установите соответствие: (1А, 2Б) 1 Расчёт по прочности 2 Определение ширины раскрытия трещин А) 1я группа предельных состояний Б) 2я группа предельных состояний В) Особая группа предельных состояний | - Для измерения ширины раскрытия трещин используют (микроскоп) - Для измерения относительных деформаций используют (датчики, тензодатчики, тензорезисторы) - Гипсовые маяки на кирпичных стенах используют для наблюдения за (трещинами, раскрытием трещин, деформациями) 39 Миссуры используют для измерения (деформации, деформаций) - Поверочные расчёты строительных конструкций выполняют методом (предельных состояний) - При нагреве бетона при пожаре до температуры 500-600 С° его остаточную прочность принимают равной (0, ноль, нулю, нулевой) - При обследовании фундаментов в общем случае откапывается шурфов не менее |

|  | - Расчётная ситуация это А) Вид особого воздействия Б) Комплекс воздействий не силового характера В) Комплекс наиболее неблагоприятных условий при возведении и эксплуатации Г) Ситуация, когда расчёт необходимо выполнять на действие расчётных нагрузок - Дефект строительной конструкции — это отклонение фактического состояния от проектного вследствие А) Действия нагрузок, не предусмотренных проектом Б) Отсутствия комплекта рабочих чертежей строительного объекта В) Нарушения правил производства работ Г) Действия нагрузок в процессе эксплуатации - Повреждение строительной конструкции — это отклонение фактического состояния от проектного вследствие А) Нарушения правил производства работ Б) Действия нагрузок в процессе эксплуатации В) Отсутствия комплекта рабочих чертежей строительного объекта Г) Несоблюдения требований проекта при |  | (3, три, трёх, трёх штук) |
| --- | --- | --- | --- |

|  | изготовлении конструкций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 6 В соответствии с ГОСТ | 28 Установите | 43 Признаком аварийного |
|  | 27751 примерный срок | соответствие: | состояния деревянной |
|  | службы зданий и | (1А, 2Б) | конструкции является |
|  | сооружений массового | 1 Метод упругого | прогиб, равный или |
|  | строительства составляет | отскока | превышающий 1/75 |
|  | А) Не менее 25 лет | 2 Отрыв со | (пролёта, |
|  | Б) 10 лет и более | скалыванием | расчётного пролёта) |
|  | В) Не менее 50 лет | А) Косвенный |  |
|  | Г) 100 лет и более | неразрушающий метод | 44 Одним из результатов |
|  |  | Б) Прямой | предварительного |
|  | 7 Под степенью | неразрушающий метод | обследования являются |
|  | воздействия агрессивных | В) Разрушающий метод | схемы и ведомости |
|  | воздействий на |  | (дефектов, |
|  | строительную | 29 Установите | повреждений, дефектов и |
|  | конструкцию понимают | соответствие: | повреждений) |
|  | А) Относительное | (1А, 2Б) |  |
|  | снижение прочности в | 1 Определение | 45 Избежать грибкового |
|  | течение одного года | положения арматуры | повреждения древесины |
|  | Б) Расчётную ситуацию | 2 Определение | строительных конструкций |
|  | по второй группе | прочности бетона | можно если влажность |
|  | предельных состояний | А) Поиск-2 | древесины в процентах не |
|  | В) Численное значение | Б) ОНИКС-1.ОС | выше (20, |
|  | скорости карбонизации | В) Мир-2 | двадцать, двадцати) |
|  | цементного камня |  |  |
|  | Г) Относительное | 29 Установите | 46 Стальная конструкция |
|  | снижение прочности в | соответствие: | имеет местные |
|  | течение расчётного | (1А, 2Б) | повреждения |
|  | срока службы | 1 Определение | антикоррозионного |
|  |  | толщины защитного | покрытия, локальные |
|  | 8 Испытания | слоя бетона | коррозионные повреждения |
|  | строительных | 2 Определение ширины | до 3% сечения. Её |
|  | конструкций и изделий | раскрытия трещин | техническое состояние: |
|  | проводят с целью | А) Поиск-2 |  |
|  | А) Определения её | Б) МПБ-2 | (работоспособное) |
|  | физического износа | В) ИПА-МГ4 |  |
|  | Б) Определения её |  | 47 Прочность (марку) |
|  | морального износа | 31 Установите | кирпича определяют по |
|  | В) Изучения Н.Д.С. | соответствие: | результатам испытаний |
|  | конструкции | (1А, 2Б) | кирпича на |
|  | Г) Определения | 1 Линейное | (изгиб и сжатие, сжатие и |
|  | расчётного срока | перемещение | изгиб) |
|  | эксплуатации | 2 Коррозия |  |
|  | конструкции | А) Индикатор часового | 48 При определении |
|  |  | типа | прочности бетона сжатию |
|  | 9 По физическому | Б) Железобетон | эталонным образцом |
|  | состоянию агрессивные | В) Тензодатчики | считается куб с ребром |
|  | среды классифицируют | (тензорезисторы) | (150, 150мм, |
|  | следующим образом |  | 150 мм, 15 см, 15см, 0,15м, |
|  |  | 32 Установите | 0,15 м) |
|  |  | соответствие: |  |

|  | А) Агрессивные, слабоагрессивные и не агрессивные Б) Газовлажные, жидкие и твёрдые В) Снижающие прочность на 5%, 10% и 25% Г) Биологические, атмосферные и техногенные - Стальная арматура в бетоне находится в пассивном состоянии (коррозия невозможна) если у поровой жидкости показатель рН равен А) 10,5 Б) 5,0 В) 12,5 Г) 15,0 - Под коррозией бетона первого вида понимают А) Процесс образования и роста кристаллов в порах и капиллярах бетона Б) Процесс взаимодействия цементного камня с окислами металла В) Растворение и вынос растворимых составляющих цементного камня Г) Процессы, протекающие в результате воздействия нефтепродуктов - На коррозионную стойкость стальных элементов влияет конструктивная форма сечения и самое устойчивое к коррозии сечение А) Круглое Б) Квадратное В) Коробчатое Г) Одиночный уголок | (1А, 2Б) - Обследование конструкций - Проверочный расчёт А) ГОСТ 31937 Б) СП 63.13330 В) ГОСТ 23732 33 Установите соответствие: (1А, 2Б) - Обследование фундаментов - Деформации грунта А) Откопка шурфов Б) Осадка фундамента В) Программа обследования Г) Расчёт на смятие 34 Установите соответствие: (1А, 2Б) - Контрольная нагрузка - Надёжность строительной конструкции А) ГОСТ 8829 Б) ГОСТ 27751 В) СБЦП 81-02-25 | - Под расчётным сроком службы строительного объекта понимают время использования объекта до капитального ремонта или (реконструкции, реконструкция) - Категория технического состояния для ситуации когда площадь опирания железобетонного элемента составляет 0,45 и менее от проектной величины считается (аварийной, аварийная, авария) - Отрыв со скалыванием относится к косвенным неразрушающим методам определения прочности (бетона) - Надежность строительного объекта это способность строительного объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока (эксплуатации) - Расчетный срок службы отсчитывается от начала эксплуатации объекта или возобновления его эксплуатации после капитального ремонта или (реконструкции) - Влияние окружающей среды не силового характера (температура, агрессивные среды и т.п) называют (воздействием, воздействие) - Внешние механические силы (вес конструкций, |
| --- | --- | --- | --- |

|  | - Коррозия рабочей арматуры железобетонного элемента А) Увеличивает несущую способность Б) Увеличивает ширину раскрытия трещин В) Не оказывает влияния Г) Ведёт к появлению усадочных трещин - Негативное воздействие нефтепродуктов на железобетон проявляется в виде А) Растворения и выноса легкорастворимых солей Б) Образования в порах и капиллярах гидроксида кальция В) Битумизации поровой жидкости цементного камня Г) Расклинивающего действия жидкости, проникающей в поры и капилляры - Для деревянных конструкций наибольшую опасность представляет А) Воздействие щелочей Б) Протечка водонесущих коммуникаций В) Воздействие кислот Г) Замачивание отработанными минеральными маслами - Первое обследование технического состояния здания, эксплуатируемого в обычных условиях, проводят не позднее чем А) Через 2 года после ввода в эксплуатацию |  | оборудования, людей, снега и др.), действующие на строительные объекты, называют (нагрузкой, нагрузками, нагрузка) - Коэффициент, учитывающий возможное отклонение нагрузки в неблагоприятную сторону от нормативного значения, называется коэффициентом (надёжности, надёжности по нагрузке) - Нагрузка, длительность действия расчётного значения которой существенно меньше срока службы сооружения считается нагрузкой (кратковременной, временной кратковременной, кратковременно действующей) - Повышение температуры влияет на скорость коррозии стальных конструкций – процесс коррозии (ускоряется, нарастает, активизируется) - Вертикальные перемещения сечений изгибаемого элемента в направлении действия нагрузки называется (прогиб, прогибом) - Вертикальные перемещения сечений изгибаемого элемента в направлении противоположном направлению действия нагрузки называется |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Б) Через 1 год после ввода в эксплуатацию В) Через 3 года после ввода в эксплуатацию Г) Через 4 года после ввода в эксплуатацию - В ГОСТ 31937 предусмотрены следующие этапы обследования А) Составление программы, испытание основных несущих конструкций, разработка проекта усиления Б) Составление программы работ, составление заключения, усиление основания В) Подготовительный, предварительное обследование, детальное обследование Г) Изучение технической документации, обмерные работы и усиление конструкций - Результаты первого этапа работ по обследованию обязательно должны содержать А) Результаты проверки прочности основных несущих конструкций Б) Ведомости дефектов В) Результаты испытаний материалов Г) Результаты инженерно- геологических изысканий - В соответствии с терминологией ГОСТ 31937 детальное обследование может быть А) Сплошным Б) Контрольным В) Текущим |  | (выгиб, выгибом) - Основными характеристиками нагрузок, установленных в СП 2013330, являются их нормативные (значения) - Вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование относят к нагрузкам _ (длительным, временным длительным, временным длительно действующим, длительно действующим, временным) - В соответствии с терминологией ГОСТ 8829 нагрузку по проверке соответствия несущей способности проектной называют (контрольной, контрольная) - Нагрузку, при которой выполняется проверка соответствия прогиба конструкции значению, регламентируемому проектной и нормативной документацией называется контрольной нагрузкой по проверке (жёсткости, жесткости) - В процессе испытания конструкции нагрузку к ней прикладывают (ступенями, этапами, поэтапно, частями, по частям) - Надёжность строительного объекта это его способность выполнять требуемые функции в |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Г) Внеплановым - Объём выборочного обследования должен составлять А) Не менее 20% однотипных конструкций в пределах этажа Б) Не менее трёх на ярус В) Не менее 10% однотипных конструкций, но не менее трёх штук Г) 15 штук - При определении средней прочности одной конструкции число участков испытания бетона принимается не менее А) Трёх Б) Четырёх В) Двух Г) Пяти - Аварийному состоянию железобетонной конструкции соответствует А) Выпучивание сжатых стержней Б) Снижение прочности бетона на 20% В) Снижение прочности бетона на 10% Г) Уменьшение сечения элемента на 10% |  | течение расчётного срока (эксплуатации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 23 Прогиб изгибаемого Ж.Б. элемента составляет 1/48 пролёта, ширина раскрытия нормальных трещин равна 0,55 мм. Техническое состояние этого элемента А) Нормативное Б) Работоспособное В) Аварийное | 35 Установите последовательность: Работы по оценке технического состояния фундаментов: (А, Б, В,Г,Д) А) Подготовительные работы Б) Полевые работы В) Лабораторные испытания Г) Камеральные работы | - Строительный объект – это строительное сооружение, здание, помещение, строительная конструкция, строительное изделие или (основание) - Конструктивная система – это совокупность взаимосвязанных строительных конструкций |

|  | Г) Ограниченно работоспособное 24 Площадь опирания железобетонного элемента составляет 0,45 от проектной величины. Техническое состояние этого элемента А) Аварийное Б) Нормативное В) Ограниченно работоспособное 25 Сплошное обследование проводят в обязательном порядке, если А) В однотипных конструкциях обнаружены одинаковые свойства материалов Б) Отсутствует проектная документация В) В течение расчётного срока эксплуатации было проведено менее 3х ремонтов | Д) Подготовка отчёта (заключения) | и (основания, основание) - При испытании двух изделий минимальная разрушающая нагрузка в процентах от контрольной должна составлять не менее (95, 95%) - После приложения каждой ступени нагрузки делается выдержка - испытываемое изделие выдерживают под нагрузкой не менее 10 мин. А после приложения контрольной нагрузки по жесткости выдержка в минутах должна составить не менее (30, тридцать, тридцати) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии	оценивания:	правильное	выполнение	одного	тестового	задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала	оценивания	результатов	компьютерного	тестирования	обучающихся

(рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  | 36 | микроскоп |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Г) Время использования до капитального ремонта или реконструкции |  | 37 | датчики, тензодатчики, тензорезисторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Б) Продолжительность эксплуатации до состояния, когда дальнейшая эксплуатация объекта не допустима |  | 38 | трещинами, раскрытием трещин, деформациями |
| 3 | В) Комплекс наиболее неблагоприятных условий при возведении и эксплуатации |  | 39 | деформации, деформаций |
| 4 | В) Нарушения правил производства работ |  | 40 | предельных состояний |
| 5 | Б) Действия нагрузок в процессе эксплуатации |  | 41 | 0, ноль, нулю, нулевой |
| 6 | В) Не менее 50 лет |  | 42 | 3, три, трёх, трёх штук |
| 7 | А) Относительное снижение прочности в течение одного года |  | 43 | пролёта, расчётного пролёта |
| 8 | В) Изучения Н.Д.С. конструкции |  | 44 | дефектов, повреждений, дефектов и повреждений |
| 9 | Б) Газовлажные, жидкие и твёрдые |  | 45 | 20, двадцать, двадцати |
| 10 | В) 12,5 |  | 46 | работоспособное |
| 11 | В) Растворение и вынос растворимых составляющих цементного камня |  | 47 | изгиб и сжатие, сжатие и изгиб |
| 12 | А) Круглое |  | 48 | 150, 150мм, 150 мм, 15 см, 15см, 0,15м, 0,15 м |
| 13 | Б) Увеличивает ширину раскрытия трещин |  | 49 | реконструкции, реконструкция |
| 14 | Г) Расклинивающего действия жидкости, проникающей в поры и капилляры |  | 50 | аварийной, аварийная, авария |
| 15 | Б) Протечка водонесущих коммуникаций |  | 51 | бетона |

| 16 | А) Через 2 года после ввода в эксплуатацию |  | 52 | эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | В) Подготовительный, предварительное обследование, детальное обследование |  | 53 | реконструкции |
| 18 | Б) Ведомости дефектов |  | 54 | воздействием, воздействие |
| 19 | А) Сплошным |  | 55 | нагрузкой, нагрузками, нагрузка |
| 20 | В) Не менее 10% однотипных конструкций, но не менее трёх штук |  | 56 | надёжности, надёжности по нагрузке |
| 21 | А) Трёх |  | 57 | кратковременной, временной кратковременной, кратковременно действующей |
| 22 | А) Выпучивание сжатых стержней |  | 58 | ускоряется, нарастает, активизируется |
| 23 | В) Аварийное |  | 59 | прогиб, прогибом |
| 24 | А) Аварийное |  | 60 | выгиб, выгибом |
| 25 | Б) Отсутствует проектная документация |  | 61 | значения |
| 26 | (1А, 2Б) |  | 62 | длительным, временным длительным, временным длительно действующим, длительно действующим |
| 27 | (1А, 2Б) |  | 63 | контрольной, контрольная |
| 28 | (1А, 2Б) |  | 64 | жёсткости, жесткости |
| 29 | (1А, 2Б) |  | 65 | ступенями, этапами, поэтапно, частями, по частям |
| 30 | (1А, 2Б) |  | 66 | (эксплуатации |
| 31 | (1А, 2Б) |  | 67 | основание |
| 32 | (1А, 2Б) |  | 68 | основания, основание |
| 33 | (1А, 2Б) |  | 69 | 95, 95%) |
| 34 | (1А, 2Б) |  | 70 | 30, тридцать, тридцати |
| 35 | (А, Б, В,Г,Д) |  |  |  |