1. Цифровая электроника

1   Выберите правильный ответ:

Двунаправленная Шина данных НЕ предназначена для

А) Соединять память и устройства ввода-вывода с внутренней шиной микропроцессора;

Б) Адресоваться к устройствам вводы-вывода;

В) Перемещать данные из МП в память;

Г) Пересылать входные данные на внутреннюю шину МП.

2  Выберите правильный ответ:

Если микропроцессор выполняет логическую операцию 1100 и 1011, то выходом в аккумулятор будет:

А) 0011

Б) 1000

В) 1110

Г) 1111

3 Установите соответствие:

(1Б, 2А)

| Условное обозначение ИС | Название ИС |
| --- | --- |
|  | А) Демультиплексор; Б) Мультиплексор; В) Шифратор. |

4 Установите соответствие:

(1А, 2В)

| Условное обозначение ИС | Название ИС |
| --- | --- |
|  | А) Дешифратор; Б) Компаратор; В) Шифратор |

5 Комбинации необходимых для работы МП-системы логических, запоминающих и вспомогательных электронных элементов называются _____________. (архитектурой МП-системы, Архитектура МП- системы)

6 Для записи восьмиразрядного слова цифровых данных в регистр, он должен содержать ________ (сколько?) триггера. (три, 3)

7  Выберите правильный ответ:

Какой уровень сигнала активизации, приведённой на рисунке, четырёхразрядной защелки (D-триггер)?

А) Логический «0»;

Б) Логическая «1»

2. Электроника

8. Вставьте нужное слово. Достоинством ключевого режима транзистора является то, что при его работе и в состоянии насыщения, и в состоянии отсечки, мощность на выходном переходе коллектор-эмиттер (сток-исток) практически не выделяется, что позволяет реализовать максимально возможный __________ устройств (КПД, кпд)

9. Установите соответствия между типовыми сглаживающими фильтрами и их отличительными особенностями: (1А, 2Б, 3В)

1) RL-фильтр	А) эффективно работает при значительных токах нагрузки;

2) RC-фильтр	Б) эффективно работает при незначительных токах нагрузки;

3) LC-фильтр	В) эффективно работает в широком диапазоне токов нагрузки.

10. Вторичная обмотка трансформатора подключена к нагрузке через выпрямительный диод. Если действующее напряжение на вторичной обмотке составляет 12 В, то амплитуда пульсирующего напряжения на нагрузке будет равна.

А) 12 В;

Б) несколько меньше 12 В из-за падения напряжения на диоде;

В) 17 В;

Г) несколько меньше 17 В из-за падения напряжения на диоде.

11. Если ток базы, соответствующий состоянию насыщения транзистора равен 1 мА, а коэффициент передачи тока коллектора Iк/Iб = 30, то ток коллектора насыщения должен быть

А) равен 30 мА;

Б) более 30 мА;

В) менее 30 мА;

Г) для правильного ответа недостаточно данных.

12. Вставьте нужное слово. Рабочая частота импульсного источника электропитания не может быть слишком __________, так как это приведет к сложности или невозможности реализации сглаживающего фильтра из-за недопустимо большой емкости конденсатора. (низкой)

3. Теоретические основы электротехники

13. Источники электрической энергии – это элементы электрической цепи, в которых происходит преобразование

А) химической, тепловой, механической и других видов энергии в электрическую

Б) электрической энергии в химическую

В) электрической энергии в механическую

14. Действующее значение гармонического тока меньше его амплитуды в __ раза.

А) 2

Б)

В)

Г) 1/

15 Установите соответствие:

(1А, 2Б)

| Условное обозначение ИС | Название ИС |
| --- | --- |
| 1 Действующим значением периодического тока 2 Амплитудным значением периодического тока | А) называется среднеквадратическое значение тока за период Б) называется максимальное значение тока за период В) называется среднее выпрямленное значение тока за период Г) называется среднее значение тока за период |

16. Число ветвей в приведенной на рисунке цепи равно __. (три, трем, трём, 3)

17. Эквивалентное сопротивление цепи при R=1 Oм с точностью до сотых равно __ Ом.  (1,75, 1.75)

18. Цепи синусоидального тока, содержащей только индуктивность, соответствуют графики на рисунке _________. (2, два)

19. Временная диаграмма тока и напряжения цепи синусоидального тока, приведенная на рисунке, характеризуется параметром ____________ сопротивления. (активного)

20. Показание амперметра А1 в цепи с идеальными элементами равно ______А. (2, два, двум)