Приложение 1

Номера и текст тестовых заданий с выделенными правильными ответами

1 Величина, характеризующая степень нагретости тела: А) энергия Б) давление В) температура 2 Единицы измерения коэффициента теплопроводности: А) Вт/м*К Б) Вт/м2*К В) Вт/м 3 Изменение состояния термодинамической системы во времени называется А) излучением Б) теплопроводностью В) конвекцией Г) термодинамическим процессом 4 Назовите термические параметры состояния А) масса, плотность, удельный вес Б) давление, удельный объем, температура В) работа, теплоемкость, теплота Г) молекулярная масса, объем, газовая постоянная 5 Термодинамическая система, не обменивающаяся теплотой с окружающей средой, называется: А) открытой Б) закрытой В) изолированной Г) адиабатной 6 Термодинамический процесс, протекающий как в прямом, так и в обратном направлении называется: А) равновесным Б) обратимым В) неравновесным Г) необратимым 7 Температура, при которой перегретый пар превращается в сухой насыщенный пар, называется: А) температурой испарения Б) температурой конденсации В) температурой точки росы Г) температурой атмосферного воздуха 8 Количество теплоты, проходящее в единицу времени через произвольную поверхность, называется _____________________ (тепловым потоком, тепловой поток)

9 Гражданский кодекс Российской Федерации А) Определяет размеры административных штрафов за нарушение экологического законодательства Б) Устанавливает гражданско-правовую ответственность за нарушение законодательства по экологии, порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде В) Устанавливает уголовную ответственность за тяжкие преступления в сфере экологии 10 Кодекс об административных правонарушениях РФ А) Устанавливает гражданско-правовую ответственность за нарушение законодательства по экологии, порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде Б) Определяет размеры административных штрафов за нарушение экологического законодательства В) Устанавливает уголовную ответственность за тяжкие преступления в сфере экологии 11 Химическое загрязнение окружающей среды это А) Привнесение в окружающую среду не свойственных ей животных, растений и микроорганизмов Б) Загрязнение различными энергетическими полями В) Изменение естественных химических свойств среды в результате выбросов промышленными предприятиями, транспортом, сельским хозяйством различных загрязнителей 12 Переносной мультигазовый газосигнализатор ГС «КОМЕТА-М» серии ИГС-98 предназначен для А) Мониторинга атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны посредством измерения и цифровой индикации содержания концентрации кислорода и газообразных загрязняющих веществ с выдачей светового и звукового сигналов при достижении порогового уровня концентрации Б) Непрерывного измерения мгновенных значений массовой концентрации аэрозольных частиц различного происхождения и химического состава в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны, а также сигнализации при превышении заданных порогов В) Измерения уровня pH и температуры жидких сред 13 Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» А) Определяет основы государственной политики в области охраны окружающей среды для сохранения биологического разнообразия, природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности Б) Определяет правовые основы радиационной безопасности для сохранения здоровья населения В) Устанавливает правила безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами для охраны здоровья населения, природы Г) Описывает основы обращения с отходами производства и потребления, их безопасного складирования, переработки без причинения значительного ущерба природе или здоровью граждан 14 Факторы, порожденные деятельностью человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, уничтожение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.), называют _____________________ (антропогенные, антропогенными) 15 Установление для окружающей среды показателей и пределов, в которых допускается изменение этих показателей (для воздуха, воды, почвы и т. д.), называется _______________________ (нормирование, нормированием)

16 Поршневые компрессоры классифицируют в зависимости от: А) способа действия; Б) размеров каналов и воздуховодов; В) расположения цилиндров; Г) числа ступеней сжатия; Д) способов обработки воздуха; Е) способов охлаждения; Ж) назначения. 17 В зависимости от способа действия поршневые компрессоры бывают следующих видов действия: А) простого; Б) сложного; В) двойного. 18 По расположению цилиндров поршневые компрессоры подразделяются на: А) с нижним расположением; Б) с верхним расположением; В) горизонтальные; Г) вертикальные; Д) с наклонными цилиндрами. 19 Основные элементы компрессорной установки - это: А) газосборник, чаще всего цилиндрический, оборудованный предохранительным клапаном, спускным краном и манометром; Б) обратный клапан (между компрессором и газосборником); В) каналы, воздуховоды, шахты и других элементы систем вентиляции; Г) всасывающая труба; Д) электродвигатель; Е) фильтр (обычно масляного типа) для очистки всасываемого снаружи воздуха. 20 Установки поршневых компрессоров отличаются многообразием схем выполнения и компоновки. В значительной степени это обусловлено большими интервалами значений параметров: А) температуры воздуха, которая колеблется в пределах от 10-12 °C до 70-90 °C; Б) подачи, которая колеблется в пределах от 1-2 л/мин до 500 м3/мин; В) давлений, изменяются в пределах от сотых долей МПа до 150 МПа; Г) расхода мощности, которая зависит от подачи и давления и меняется от десятых долей киловатт до 7000 кВт и более. 21 Турбокомпрессоры характеризуются следующим образом: А) центробежные компрессорные машины, работающие по такой же схеме, как центробежные насосы; Б) принцип работы такой же, что и у поршневых машин, т. е. принцип вытеснения; В) применяются преимущественно при подаче относительно больших количеств газа или воздуха под небольшим давлением (0,15- 1,0 МПа); Г) степень сжатия p2/p1 одной ступени не превышает значений 1,2-1,3 при обычно применяемых окружных скоростях. 22 Манометрическим называют напор, создаваемый насосом для преодоления: А) геометрической высоты всасывания Z1, Б) геометрической высоты нагнетания Z2; В) разности давлений на концах трубопровода р2 - p1, т.е. разности между внешним давлением над поверхностью жидкости в нагнетательном резервуаре р2 и внешним давлением на поверхности жидкости во всасывающем резервуаре р1; Г) подачи насоса Q, т.е. объемного количества жидкости; Д) гидравлических сопротивлений трубопроводов насосной установки на всасывающей линии h’w; Е) гидравлических сопротивлений трубопроводов насосной установки на нагнетательной линии h’’w.