Карта тестовых заданий

Специальность подготовки: 15.02.16 Технология машиностроения

Компетенции:

ОК.1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК.02 	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

Индикатор:

Практический опыт

- в изучении структуры и принципов построения систем, функционального назначения, конструктивных особенностей, принципов действия, элементов их графического изображения.

Также дисциплина помогает усвоить методику проектирования и расчёта систем и их элементов, изучить вопросы монтажа, наладки и эксплуатации систем

Знать

- основные физические законы в области гидравлики, пневматики и термодинамики;

- принцип работы гидравлических и пневматических устройств;

- структуру системы автоматического управления на гидравлической и пневматической элементной базе;

- методику и расчёт основных параметров гидро- и пнвмоприводов;

- требования, предъявляемые к написанию, оформлению и защите учебно-исследовательской работы.

Уметь

- пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками при выборе и расчете основных видов гидравлического и пневматического оборудования;

- производить расчет параметров гидро- и пневмопроводов;

- читать и составлять простые принципиальные схемы гидро- и пневмосистем;

- анализировать термодинамические циклы систем.

Дисциплина: ОП.15 «Гидравлические и пневматические системы»

Описание теста:

- Тест состоит из 75 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70 % тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 90 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)».

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1. Рабочей средой в гидравлической системе является:

А) воздух

Б) жидкость

В) пар

Г) газ

2. Основной элемент для создания давления в пневмосистеме:

А) насос

Б) компрессор

В) гидроцилиндр

Г) фильтр

3. Давление измеряется в:

А) паскалях

Б) ваттах

В) герцах

Г) амперах

4. Гидроцилиндр преобразует энергию жидкости в:

А) тепловую энергию

Б) вращательное движение

В) поступательное движение

Г) электрический сигнал

5. Устройство для очистки рабочей среды:

А) радиатор

Б) распределитель

В) фильтр

Г) ресивер

Средне-сложные (2 уровень)

6. Предохранительный клапан предназначен для:

А) регулирования расхода

Б) защиты системы от избыточного давления

В) охлаждения жидкости

Г) накопления энергии

7. Распределитель служит для:

А) изменения направления потока

Б) повышения температуры

В) хранения жидкости

Г) измерения давления

8. Гидроаккумулятор используется для:

А) очистки жидкости

Б) создания вакуума

В) накопления энергии давления

Г) фильтрации воздуха

9. Ресивер в пневмосистеме предназначен для:

А) стабилизации давления и накопления воздуха

Б) охлаждения масла

В) измерения расхода

Г) преобразования энергии

10. Манометр служит для измерения:

А) температуры

Б) расхода

В) давления

Г) скорости

11. Основным преимуществом гидросистем является:

А) высокая точность и большая сила

Б) низкая стоимость

В) отсутствие утечек

Г) простота конструкции

12. Вязкость рабочей жидкости влияет на:

А) цвет системы

Б) потери давления

В) напряжение сети

Г) массу оборудования

13. Дроссель применяется для:

А) регулирования расхода

Б) увеличения объема

В) очистки воздуха

Г) снижения температуры

14. Пневмоцилиндр выполняет:

А) вращательное движение

Б) измерение давления

В) поступательное движение

Г) нагрев воздуха

15. Обратный клапан предназначен для:

А) пропуска потока в одном направлении

Б) повышения давления

В) охлаждения

Г) фильтрации

16. Насос преобразует:

А) электрическую энергию в гидравлическую

Б) тепловую в механическую

В) механическую в электрическую

Г) пневматическую в тепловую

17. Компрессор отличается от насоса тем, что:

А) работает только с жидкостью

Б) сжимает газ

В) не создает давления

Г) не требует привода

18. Основной недостаток пневмосистем:

А) высокая точность

Б) большая сила

В) сжимаемость воздуха

Г) отсутствие шума

19. Фильтры тонкой очистки устанавливаются:

А) перед исполнительным механизмом

Б) только в баке

В) на выходе в атмосферу

Г) в ресивере

20. Рабочее давление в гидросистемах обычно:

А) ниже 0,1 МПа

Б) 0,2–0,3 МПа

В) выше 5 МПа

Г) равно атмосферному

21. Утечки в гидросистеме приводят к:

А) повышению давления

Б) снижению эффективности

В) увеличению вязкости

Г) росту температуры воздуха

22. Пневмораспределитель управляет:

А) температурой

Б) направлением потока воздуха

В) плотностью

Г) вязкостью

23. Гидромотор создает:

А) поступательное движение

Б) колебательное движение

В) вращательное движение

Г) электрический ток

24. Температура рабочей жидкости влияет на:

А) вязкость

Б) цвет

В) длину трубопровода

Г) напряжение

25. Основная причина кавитации:

А) высокое давление

Б) низкое давление на входе насоса

В) высокая температура воздуха

Г) засор фильтра

26. Реле давления применяется для:

А) контроля давления

Б) охлаждения

В) очистки

Г) нагрева

27. Пневмосистемы чаще применяются там, где требуется:

А) большая мощность

Б) высокая точность позиционирования

В) высокая скорость и безопасность

Г) отсутствие шума

28. Гидробак служит для:

А) хранения рабочей жидкости

Б) измерения давления

В) нагрева

Г) сжатия

29. Трубопроводы в системах предназначены для:

А) передачи рабочей среды

Б) охлаждения

В) фильтрации

Г) накопления

30. Двухсторонний гидроцилиндр работает за счет:

А) давления с одной стороны

Б) пружины

В) давления с двух сторон поршня

Г) вакуума

31. Смазка в компрессоре необходима для:

А) уменьшения износа

Б) повышения давления

В) фильтрации

Г) охлаждения воздуха

32. Осушитель воздуха в пневмосистеме предназначен для:

А) удаления влаги

Б) нагрева

В) повышения давления

Г) измерения расхода

33. Регулятор давления обеспечивает:

А) постоянство давления на выходе

Б) фильтрацию

В) охлаждение

Г) накопление

Сложные (3 уровень)

Задания на установление соответствия/последовательности

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые (1 уровень)

34  Установите соответствие между элементом и его функцией:

| 1. насос 2. фильтр 3. манометр 4. гидроцилиндр | А) измерение давления Б) очистка рабочей среды В) создание давления Г) преобразование энергии в поступательное движение |
| --- | --- |

35 Установите соответствие:

| 1. компрессор 2. ресивер 3. распределитель 4. обратный клапан | А) накопление воздуха Б) сжатие воздуха В) изменение направления потока Г) пропуск в одном направлении |
| --- | --- |

36. Установите последовательность работы гидросистемы:

А) подача жидкости к исполнительному механизму

Б) создание давления насосом

В) возврат жидкости в бак

Г) забор жидкости из бака

37. Установите последовательность работы пневмосистемы:

А) подача воздуха к цилиндру

Б) сжатие воздуха

В) накопление в ресивере

Г) фильтрация

38. Последовательность включения оборудования:

А) запуск привода

Б) проверка уровня жидкости

В) включение насоса

Г) подача давления

39. Последовательность технического обслуживания:

А) отключение питания

Б) проверка давления

В) осмотр соединений

Г) запуск системы

Средне-сложные (2 уровень)

40 Установите соответствие:

| 1. предохранительный клапан 2. регулятор давления 3. дроссель 4. гидроаккумулятор | А) накопление энергии Б) ограничение максимального давления В) поддержание заданного давления Г) регулирование расхода |
| --- | --- |

41Установите соответствие:

| 1. кавитация 2. утечка 3. перегрев 4. засорение | А) наличие пузырьков Б) потеря рабочей среды В) повышение температуры Г) снижение пропускной способности |
| --- | --- |

Сложные (3 уровень)

42 Установите соответствие типов насосов и принципа работы:

| 1. шестеренный 2. поршневой 3. пластинчатый 4. центробежный | А) перемещение жидкости за счет вращающихся шестерен Б) возвратно-поступательное движение поршня В) использование центробежной силы Г) работа за счет подвижных пластин |
| --- | --- |

43 Установите соответствие режимов работы и характеристик:

| 1. номинальный 2. аварийный 3. холостой ход 4. перегрузочный | А) работа без нагрузки Б) превышение допустимых параметров В) стандартный режим Г) опасное состояние |
| --- | --- |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые (1 уровень)

44. Рабочей средой в гидросистеме является ____.

45. Давление измеряется в ____.

46. Устройство для сжатия воздуха называется ____.

47. Очистка рабочей жидкости осуществляется с помощью ____.

48. Прибор для измерения давления — это ____.

Средне-сложные (2 уровень)

49. Потери давления зависят от ____ рабочей жидкости.

50. Гидроаккумулятор служит для накопления ____.

51. Обратный клапан пропускает поток только в ____ направлении.

52. Кавитация возникает при понижении ____ на входе насоса.

53. Ресивер предназначен для накопления ____.

54. Дроссель используется для регулирования ____.

55. Пневмоцилиндр преобразует энергию воздуха в ____ движение.

56. Предохранительный клапан защищает систему от ____.

57. Осушитель удаляет из воздуха ____.

58. Температура влияет на ____ жидкости.

59. Гидромотор создает ____ движение.

Сложные (3 уровень)

60. КПД гидросистемы определяется отношением полезной мощности к ____.

61. Герметичность системы предотвращает ____ рабочей среды.

62. Регулятор расхода поддерживает постоянный ____.

63. Давление создается за счет передачи ____ от насоса жидкости.

64. Поршневой насос относится к машинам ____ действия.

65. Сжимаемость воздуха влияет на ____ позиционирования.

66. Теплообменник служит для ____ рабочей жидкости.

67. Гидравлический удар возникает при резком ____ потока.

68. Манометр подключается к ____ линии.

69. Номинальное давление указывается в ____ документации.

70. Вязкость характеризует внутреннее ____ жидкости.

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)

71. Охарактеризуйте назначение гидравлических систем.

72. Опишите основные элементы пневматической системы.

Средне-сложные (2 уровень)

73. Объясните принцип работы гидроцилиндра двустороннего действия.

74. Раскройте причины возникновения кавитации и её последствия.

Сложные (3 уровень)

75. Проанализируйте сравнительные преимущества и недостатки гидравлических и пневматических систем в промышленном оборудовании.

Карта учета тестовых заданий

| Специальность подготовки | 15.02.16 Технология машиностроения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дисциплина | ОП… «Гидравлические и пневматические систем» |  |  |  |  |
| Компетенция | ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК.02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |  |  |  |  |
| Индикатор | Практический опыт - в изучении структуры и принципов построения систем, функционального назначения, конструктивных особенностей, принципов действия, элементов их графического изображения. Также дисциплина помогает усвоить методику проектирования и расчёта систем и их элементов, изучить вопросы монтажа, наладки и эксплуатации систем Знать - основные физические законы в области гидравлики, пневматики и термодинамики; - принцип работы гидравлических и пневматических устройств; - структуру системы автоматического управления на гидравлической и пневматической элементной базе; - методику и расчёт основных параметров гидро- и пнвмоприводов; - требования, предъявляемые к написанию, оформлению и защите учебно-исследовательской работы. Уметь - пользоваться нормативными документами, справочной литературой и другими информационными источниками при выборе и расчете основных видов гидравлического и пневматического оборудования; - производить расчет параметров гидро- и пневмопроводов; - читать и составлять простые принципиальные схемы гидро- и пневмосистем; - анализировать термодинамические циклы систем. |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Свободного изложения |  |
| 1 (20%) | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
| 2 (70 %) | 27 | 2 | 11 | 2 | 42 |
| 3 (10 %) | 1 | 2 | 11 | 1 | 15 |
| Итого: | 33 шт. | 10 шт. | 27 шт. | 5 шт. | 75 шт |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70–79 % | 61–75 баллов |
| «хорошо» | 80–90 % | 76–90 баллов |
| «отлично» | 91–100 % | 91–100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Б |  |  | 49 | вязкости |
| 2 | Б |  |  | 50 | энергии |
| 3 | А |  |  | 51 | одном |
| 4 | В |  |  | 52 | давления |
| 5 | В |  |  | 53 | воздуха |
| 6 | Б |  |  | 54 | расхода |
| 7 | А |  |  | 55 | поступательное |
| 8 | В |  |  | 56 | перегрузки |
| 9 | А |  |  | 57 | влагу |
| 10 | В |  |  | 58 | вязкость |
| 11 | А |  |  | 59 | вращательное |
| 12 | Б |  |  | 60 | затраченной |
| 13 | А |  |  | 61 | утечки |
| 14 | В |  |  | 62 | расход |
| 15 | А |  |  | 63 | энергии |
| 16 | А |  |  | 64 | объемного |
| 17 | Б |  |  | 65 | точность |
| 18 | В |  |  | 66 | охлаждения |
| 19 | А |  |  | 67 | перекрытии |
| 20 | В |  |  | 68 | напорной |
| 21 | Б |  |  | 69 | технической |
| 22 | Б |  |  | 70 | трение |
| 23 | В |  |  |  |  |
| 24 | А |  |  |  |  |
| 25 | Б |  |  |  |  |
| 26 | А |  |  |  |  |
| 27 | В |  |  |  |  |
| 28 | А |  |  |  |  |
| 29 | А |  |  |  |  |
| 30 | В |  |  |  |  |
| 31 | А |  |  |  |  |
| 32 | А |  |  |  |  |
| 33 | А |  |  |  |  |
| 34 | 1–В, 2–Б, 3–А, 4–Г |  |  |  |  |
| 35 | 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г |  |  |  |  |
| 36 | Г, Б, А, В |  |  |  |  |
| 37 | Б, В, Г, А |  |  |  |  |
| 38 | Б, А, В, Г |  |  |  |  |
| 39 | А, В, Б, Г |  |  |  |  |
| 40 | 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А |  |  |  |  |
| 41 | 1–А, 2–Б, 3–В, 4–Г |  |  |  |  |
| 42 | 1–А, 2–Б, 3–Г, 4–В |  |  |  |  |
| 43 | 1–В, 2–Г, 3–А, 4–Б |  |  |  |  |
| 44 | жидкость |  |  |  |  |
| 45 | паскалях |  |  |  |  |
| 46 | компрессор |  |  |  |  |
| 47 | фильтр |  |  |  |  |
| 48 | манометр |  |  |  |  |