КАРТА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Компетенция ПК-2 Способность разрабатывать авторские эскизные архитектурные проекты

Индикатор ПК-2.4 Принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат

Дисциплина   Физика среды и ограждающих конструкций

Описание теста:

1. Тест состоит из 85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

1. Количеством влаги в 1 м3 воздуха называют:

А) Абсолютную влажность

Б) Точку росы

В) Заморозки

2. Перенос тепла от нагретой среды к холодной через разделяющую их стену – это:

А) теплопередача

Б) теплопроводность

В) теплоотдача

3. Ударным шумом для данного помещения является:

А) шум мусороуборочной машины

Б) шум от игры в футбол на спортивной площадке во дворе

В) танцевальная вечеринка этажом выше

4. Основная причина переувлажнения наружных стен здания – это

А) грунтовая влага

Б) атмосферная влага

В) конденсационная влага

5. Точка росы показывает:

А) разность температур внутреннего и наружного воздуха

Б) разность температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности, при которой наступает конденсация

В) температуру, при которой воздух достигает насыщения водяным паром

Средне – сложные (2 уровень)

6. Требуемое значение сопротивления теплопередаче наружной стены не зависит от:

А) коэффициента теплопроводности материалов стены

Б) района строительства

В) назначения здания

7. В больших залах корректируют форму потолка, скашивая его переднюю и заднюю части, для:

А) оптимизации времени реверберации

Б) того, чтобы направить отраженную звуковую энергию во вторую половину зала

В) того, чтобы избежать акустических теней в зоне зрительских мест

8. Теплопроводность материала НЕ зависит от:

А) атмосферного давления

Б) плотности материала

В) влажности

9. Чем выше сопротивление теплопередаче конструкции, тем

А) больше потерь тепла через эту конструкцию

Б) лучше её теплоизолирующая способность

В) хуже энергоэффективность

10. Максимальной паропроницаемостью обладает:

А) хлопок

Б) металл

В) стекло

11. Минимальной паропроницаемостью обладает:

А) кирпич

Б) бетон

В) пластик

12. Диапазон частот слышимых звуков, Гц:

А) 20 – 20000

Б) 20 – 2000

В) 200 – 20000

13. Частота звука определяет:

А) Высоту тона

Б) Громкость

В) Окраску звучания

14. Волны, которые распространяются только в одном направлении:

А) продольные

Б) поперечные

В) изгибные

15. Наибольшая скорость распространения звука:

А) в воздухе

Б) в стали

В) в воде

16. Единица измерения уровня звукового давления:

А) Кельвин

Б) децибел

В) люкс

17. Болевой порог человека в децибелах составляет:

А) 120 дБ

Б) 15 дБ

В) 98 дБ

18. Источником воздушного шума является:

А) Щелканье выключателя

Б) Кондиционер

В) Блендер

19. Малое время реверберации требуется в:

А) кинотеатрах

Б) студиях звукозаписи

В) лекционных залах

20. Машины относятся к следующему виду источников шума:

А) Линейный источник шума

Б) Точечный источник шума

В) Плоскостной источник шума

21. Ширина зала прямоугольной формы составляет 20 м. Акустические условия будут лучше при длине зала

А) 16 м

Б) 20 м

В) 24 м

22. Индекс изоляции воздушного шума ограждающей конструкции показывает

А) отношение уровней звука до и после прохождения звука через конструкцию

Б) разницу уровней звука до и после прохождения звука через конструкцию

В) допустимый уровень шума в изолируемом помещении

23. Шум поезда  - это шум …:

А) колеблющийся во времени

Б) прерывистый

В) импульсный

24. График распределения температур в многослойной стене представляет собой прямую линию, если по оси абсцисс отложить:

А) толщину слоев

Б) термическое сопротивление слоев

В) сопротивление паропроницанию слоев

25. Стены в помещении облицованы деревянными панелями на расстоянии 10 см от поверхности. Такая отделка:

А)  поглощает звуки в области низких частот

Б) поглощает звуки в области высоких частот

В) не является звукопоглощающей

Г) улучшает акустический комфорт в помещении

Д) уменьшает звукоизоляцию помещения

26. Чем меньше теплопроводность материала, тем:

А)  Больше потерь тепла

Б) Хуже теплоизоляция

В) Лучше теплоизоляция

Г) Экономичнее отопление

Д) Хуже энергоэффективность

27. Из следующих материалов высокую удельную теплоемкость имеют:

А)  Газобетон

Б) Кирпич

В) Минеральная вата

Г) Пенопласт

Д) Дерево

28. Конструкции, обеспечивающие теплоизоляцию помещения:

А)  Двери с утеплителем

Б) Тонкие стены

В) Использование материалов с низкой теплопроводностью

Г) Жалюзи

Д) Окна со стеклопакетами

29. Теплоустойчивость наружных ограждающих конструкций выше, если они:

А) имеют низкую теплопроводность

Б) имеют небольшую массу

В) расположены в зонах с высокой влажностью воздуха

Г) подвержены воздействию солнечных лучей

Д) имеют высокую теплопроводность

30. Упругие свойства материала характеризует:

А)  Плотность

Б) Электропроводность

В) Коэффициент Пуассона

Г) Модуль Юнга

Д) Коэффициент хрупкости

31. НЕ существует следующего пути распространения шума в зданиях:

А)  структурного

Б) оптического

В) воздушного

Г) химического

Д) ударного

32. По характеру спектра шум бывает:

А)  Узкополосный

Б) Импульсный

В) Широкополосный

Г) Вибрационный

Д) Акустический

Сложные  (3 уровень)

33. На потери тепла через окна здания влияют:

А) Материал окна

Б) Расположение окна

В) Высота окна над уровнем земли

Г) Материал стен здания

Д) Температура воздуха

34. Конструкции, которые обеспечивают теплоизоляцию помещения:

А) жалюзи

Б) шторы

В) окна

Г) стены

Д) кровля

35. Чем выше сопротивление теплопередаче R конструкции, тем:

А) тем меньше теплопередача через эту конструкцию

Б) тем больше теплопередача через эту конструкцию

В) тем лучше теплоизоляция

Г) тем хуже теплоизоляция

Д) тем выше затраты на отопление и охлаждение

Установление соответствия / установление последовательности

Простые  (1 уровень)

36. Установить соответствие между мероприятиями по защите от шума и местом их проведения.

(1 – Б, 2 – А)

1. Градостроительные                                         А) В объекте шумозащиты

2. Конструктивные и планировочные               Б)  На пути распространения шума от источника

шума к объекту шумозащиты

В) В источнике шума

37. Установить соответствие между акустическим недостатком зрительного зала и формой плана.

(1 – В, 2 – Б)

1. Порхающее эхо                                             А) Трапеция

2. Фокусировка звука                                       Б) Круг

В) Прямоугольник

Средне-сложные  (2 уровень)

38. Расположите материалы в порядке увеличения коэффициента паропроницаемости.

(2-1-3)

1. Стеновой кирпич

2. Металлы

3. Волокнистые теплоизоляционные материалы

39. Установить соответствие..

(1-В, 2-Б)

1. Конвекция                                                              А) свойство материала проводить тепловую энергию через свою структуру

2. Теплопередача                                               Б) процесс передачи тепловой энергии от одного тела к другому через прямой контакт

В) процесс передачи тепла путем перемещения теплых и холодных масс

40. Расположите материалы в порядке увеличения коэффициента теплопроводности.

2-1-3

1. Стеновой кирпич

2. Волокнистые теплоизоляционные материалы

3. Металлы

41. Установите последовательность слоев наружной стены с навесным вентилируемым фасадом от внутреннего слоя к наружному.

4-2-1-3

1. Плиты минераловатные

2. Кирпичная кладка

3. Фасадные плиты

4. Штукатурка

42. Установить соответствие между строительным материалом и коэффициентом теплопроводности.

(1 – В, 2 – А)

1. Кирпич                                                                   А) 0,056 – 0,08 Вт/(м·°С)

2. Плиты минераловатные                                       Б) 1,92 – 2,04 Вт/(м·°С)

В) 0,58 – 0,81 Вт/(м·°С)

43. Установить соответствие между акустическим недостатком зрительного зала и формой плана.

(1 – В, 2 – Б)

1. Порхающее эхо                                             А) Трапеция

2. Фокусировка звука                                       Б) Круг

В) Прямоугольник

44. Установить соответствие.

(1-А, 2-Б)

1. Теплопроводность                               А) Вт/(м К).

2. Сопротивление теплопередаче           Б) м2С/Вт 
                                                                   В) Вт/(м2·ºС)

Сложные  (3 уровень)

45. Установите последовательность слоев наружной стены от внутреннего слоя к наружному для защиты ее от переувлажнения.

(3-4-1-2)

1. Плиты минераловатные

2. Кирпичная облицовка

3. Керамзитобетон

4. Слой пароизоляции – полиэтиленовая пленка

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово или число

Простые  (1 уровень)

46.  Отношение толщины слоя стены к коэффициенту теплопроводности материала слоя – это термическое _____________________. (сопротивление)

47. Свойство ограждения сохранять постоянство или ограничивать колебания температуры на внутренних поверхностях называется ___________ (теплоустойчивость, теплоустойчивостью)

48. Инфразвуки – это колебания с частотой _____________ 20 Гц. (меньше, менее, ниже)

49. Сопротивление, оказываемое фильтрации воздуха ограждающей конструкцией в целом или ее отдельными слоями, называют сопротивлением ______________________ ограждения (воздухопроницаемости)

50. Относительная влажность воздуха представляет собой отношение действительной и максимальной упругостей водяного давлений или так называемых  _____________________ давлений (парциальных)

Средне-сложные (2 уровень)

51. Степень теплопроводности материала характеризуется величиной  коэффициента _____________ (теплопроводности)

52. Свойство материала отдавать теплоту в окружающую среду в форме лучистой энергии – это тепловое  ____________________________________ (излучение)

53. Сорбция – это процесс поглощения _____________ из воздуха  (влаги)

54. Отношение толщины отдельного слоя ограждения к коэффициенту ___________ материала слоя называется термическим сопротивлением (теплопроводности)

55. С повышением величины показателя тепловой инерции ограждения D его теплоустойчивость ____________________ (возрастает, увеличивается)

56. Показатель тепловой инерции для слоя резких колебаний равен ______________________ (0, нулю)

57. Температура, при которой воздух начинает выделять влагу в форме воды называется ____________________ (точкой росы, точка росы)

58. Экономия энергии увеличивается, если общее сопротивление теплопередаче ________________ (возрастает, увеличивается)

59. К способам переноса тепла относятся: конвекция, тепловое излучение и _______________(теплопроводность)

60. Допустимый температурный перепад между расчетной температурой воздуха и температурой внутренней поверхности наружных стен жилых помещений составляет ___________°С (4, четыре)

61. Пароизоляционный слой располагают с ___________ стороны ограждающей конструкции (внутренней)

62. Вид теплообмена между соприкасающимися частицами материала или структурными элементами среды называется ___________ (теплопроводность, теплопроводностью)

63 При увлажнении ограждающей конструкции её сопротивление теплопередаче ___________(уменьшается, снижается)

64. Выпадение конденсата на внутренней поверхности стены происходит, если ее температура _____________ температуры точки росы внутреннего воздуха.

(ниже, меньше, менее)

65. Отопительный период для жилых зданий – это период, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже + ___°С. (8)

66. Для определения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции необходимо рассчитать градусо-сутки  __________________(отопительного периода)

67. Наружная стена здания удовлетворяет требованиям тепловой защиты зданий, если ее сопротивление теплопередаче ___________ нормативного значения.

(не меньше, не менее, больше, выше)

68. Процесс постепенного затухания звука в помещении после прекращения действия источника звука – это ______________________(реверберация)

69. Точка, в которой сходятся звуки после отражения от вогнутой поверхности, назывется ____________________(фокус, фокусом)

70. Для устранения явления эха в зале для отделки задней стены рекомендуют использовать ___________________________материалы. (звукопоглощающие)

71. Для проверки возникновения эха в расчетной точке зала при отражении звука от заданной поверхности следует рассчитать время ______________________ звука.

(запаздывания)

72. Огибание звуковыми волнами препятствий – это ______________(дифракция)

73. Интервал частот звука, верхняя граница которого в два раза больше нижней, - это ________(октава)

74. Амплитуда звуковых колебаний определяет ___________ (громкость)

75. Единицей измерения звукового давления является ______________________ (дб, дБ, децибел, децибелл)

76. Время реверберации тем больше, чем _____________________	объем помещения

(больше)

77. Явление послезвучания называется   _____________________________

(реверберация, реверберацией)

78. С повышением температуры скорость звука  _____________ (возрастает, растет, растёт, увеличивается)

Сложные (3 уровень)

79. При полном отражении коэффициент звукопоглощения α равен  ____________

(один, 1, одному, единице)

80. По формуле Сэбина определяется среднее время ______________ (реверберации)

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания.

Простые (1 уровень)

81 Дайте определения термину «ультразвук» (Ультразвук - это звуковые волны с частотой выше 20 кГц)

Средне-сложные (2 уровень)

82 Напишите, какими способами может осуществляться перенос тепловой энергии (Перенос тепловой энергии может осуществляться такими способами, как теплопередача, конвекцию и излучение.)

83 Дайте определение термину «реверберация». (Реверберация— это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях.)

84 Напишите, чему равна скорость звука в воздухе при температуре 20 градусов Цельсия (Скорость звука в воздухе составляет примерно 340 метров в секунду)

Сложные (3 уровень)

85 Опишите меры борьбы с конденсацией влаги на поверхностях ограждений. (Основной мерой против конденсации влаги на внутренней поверхности ограждения является снижение влажности воздуха в помещении, что может быть достигнуто усилением его вентиляции. Во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности ограждений достаточно повысить температуру его поверхности выше точки росы. Наилучшим способом защиты ограждения от проникания в него влаги с внутренней поверхности является облицовка её стеклянными или глазурованными плитками на цементном растворе с добавками, делающими его водонепроницаемым.)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-2 Способность разрабатывать авторские эскизные архитектурные проекты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.4 Принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат |  |  |  |
| Дисциплина | Физика среды и ограждающих конструкций |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 5 | 27 | 49 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 44 | 1А, 2Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А |  |  | 45 | 3, 4, 1, 2 |
| 2 | А |  |  | 46 | сопротивление |
| 3 | В |  |  | 47 | теплоустойчивость, теплоустойчивостью) |
| 4 | В |  |  | 48 | меньше, менее, ниже |
| 5 | В |  |  | 49 | воздухопроницаемости |
| 6 | А |  |  | 50 | парциальных |
| 7 | Б |  |  | 51 | теплопроводности |
| 8 | А |  |  | 52 | излучение |
| 9 | Б |  |  | 53 | влаги |
| 10 | А |  |  | 54 | теплопроводности |
| 11 | В |  |  | 55 | возрастает, увеличивается |
| 12 | А |  |  | 56 | 0, нулю |
| 13 | А |  |  | 57 | точкой росы, точка росы |
| 14 | А |  |  | 58 | возрастает, увеличивается |
| 15 | Б |  |  | 59 | теплопроводность |
| 16 | Б |  |  | 60 | 4, четыре |
| 17 | А |  |  | 61 | внутренней |
| 18 | Б |  |  | 62 | теплопроводность, теплопроводностью |
| 19 | В |  |  | 63 | уменьшается, снижается |
| 20 | Б |  |  | 64 | ниже, меньше, менее |
| 21 | В |  |  | 65 | 8, восемь |
| 22 | Б |  |  | 66 | отопительного периода |
| 23 | Б |  |  | 67 | не меньше, не менее, больше, выше |
| 24 | Б |  |  | 68 | реверберация |
| 25 | А, Г |  |  | 69 | фокус, фокусом |
| 26 | В, Г |  |  | 70 | звукопоглощающие |
| 27 | Б,Д |  |  | 71 | запаздывания |
| 28 | А, Д |  |  | 72 | дифракция |
| 29 | А, Б |  |  | 73 | октава |
| 30 | В, Г |  |  | 74 | громкость |
| 31 | Б, Г |  |  | 75 | дб, дБ, децибел, децибелл |
| 32 | А, В |  |  | 76 | больше |
| 33 | А, Б |  |  | 77 | реверберация, реверберацией |
| 34 | В, Г, Д |  |  | 78 | возрастает, растет, растёт, увеличивается |
| 35 | А, В |  |  | 79 | один, 1, одному, единице |
| 36 | 1Б, 2А |  |  | 80 | реверберации |
| 37 | 1В, 2Б |  |  | 81 | Ультразвук - это звуковые волны с частотой выше 20 кГц |
| 38 | 2, 1, 3 |  |  | 82 | Перенос тепловой энергии может осуществляться такими способами, как теплопередача, конвекцию и излучение |
| 39 | 1В, 2Б |  |  | 83 | Реверберация— это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его многократных отражениях |
| 40 | 2, 1, 3 |  |  | 84 | Скорость звука в воздухе составляет примерно 340 метров в секунду |
| 41 | 4, 2, 1, 3 |  |  | 85 | 1. Основной мерой против конденсации влаги на внутренней поверхности ограждения является снижение влажности воздуха в помещении, что может быть достигнуто усилением его вентиляции. Во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности ограждений достаточно повысить температуру его поверхности выше точки росы. Наилучшим способом защиты ограждения от проникания в него влаги с внутренней поверхности является облицовка её стеклянными или глазурованными плитками на цементном растворе с добавками, делающими его водонепроницаемым. |
| 42 | 1В, 2А |  |  |  |  |
| 43 | 1Б, 2А, 3В |  |  |  |  |