Карта тестовых заданий

Компетенция:

ПК-3 Способен организовывать и контролировать подготовку проектной документации

Индикатор:

ПК-3.1 Выбирает исходную информацию и нормативно-технические документы для организации процесса подготовки проектной документации

Дисциплина: Энергосбережение и инженерные изыскания для обеспечения территориального развития

Направление подготовки 08.04.01 Строительство

Программа «Территориальное планирование и управление развитием территории»

Год начала подготовки 2022, 2023 г.

Описание теста:

- Тест состоит из 85 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки.

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 2 часов (120 минут). На каждое тестовое задание в среднем по 3 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один или несколько правильных ответов

Простые (1 уровень)

1 Вид градостроительной деятельности, осуществляемый с целью изучения природных условий и факторов техногенного воздействия для подготовки данных для архитектурно-строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий или сооружений, а также для документов территориального планирования и документации по планировке территории:

А) Территориальное планирование

Б) Градостроительное зонирование

В) Инженерные изыскания

Г) Проектирование

2 Нормативные требования к теплотехническим характеристикам здания и расходу энергии на отопление и вентиляцию содержатся в:

А) СП 50.13330 «Тепловая защита зданий»

Б) ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности..»

В) ГОСТ 31531-2012 «Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям»

3 При разработке задания на проектирование жилых и общественных зданий не допускается установление класса энергосбережения

А) «C»

Б) «D»

В) «B»

4 Деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового назначения, а также необходимых для их функционирования и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, включая проведение работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции указанных объектов, носит название

А) Территориальное планирование

Б) Градостроительного проектирование

В) Комплексное и устойчивое развитие территории

5 На этапе проектирования контроль соответствия уровня энергетической эффективности здания действующим нормам осуществляет

А) Застройщик

Б) Орган строительного надзора

В) Орган экспертизы проектной документации

6 В состав функциональных требований, предъявляемых к зданиям, не входят:

А) Создание наилучших условий для быта и труда людей, для протекания в нем производственного процесса

Б) Защита людей и оборудования от вредных атмосферных воздействий

В) Качество внутренней и наружной отделки

Г) Рациональное потребление ресурсов

Д) Соблюдение нормативов по защите территории от шума, электрических, ионизирующих и электромагнитных излучений

Е) Состав, объемы и площади помещений, необходимых для нормальной эксплуатации здания

Ж) Долговечность конструкций

З) Наличие необходимых для эксплуатации инженерных сетей и оборудования

7 Требование энергетической эффективности распространяется на следующие здания:

А) Памятники истории и культуры

Б) Культовые

В) Административные

Г) Многоквартирные жилые дома, введенные в эксплуатацию после вступления в силу ФЗ № 261

Д) Здания, площадью менее 50 м2;

Е) Индивидуального жилищного строительства

8 Выберите неверное утверждение

А) Температура воздуха влияет на планировку жилых кварталов и микрорайонов, планировку внутренних помещений зданий

Б) Температура воздуха определяет выбор теплоизолирующих свойств ограждающих конструкций зданий, необходимость проектирования систем отопления и кондиционирования

В) На территориях с низкими температурами за отопительный период используют многослойные ограждающие конструкции из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности

Средне сложные (2 уровень)

9 Выберите неверное утверждение

А) При проектировании внутренней среды зданий на территориях с холодным климатом (зима в средней полосе России) применяют компактные объемно-планировочные решения зданий, входы осуществляют через тамбуры и отапливаемые лестницы.

Б) В наружной среде зданий для территорий с холодным климатом (зима в средней полосе России) предпочтительны защищенные от ветра и освещенные солнцем площадки, крытые переходы между жилищем и сферой обслуживания.

В) Для территорий с очень холодным климатом (зима в Центральной Якутии) применяют компактные объемно-планировочные решения, входы через двойные отапливаемые тамбуры, окна с тройным остеклением, отопление большой мощности.

10 Показатели ветрового режима территории застройки не применяют для решения планировочных задач, связанных с выбором оптимальной

А) Длины и ширины улиц, зданий

Б) Ориентации улиц и зданий

В) Формы зданий

11 Характеристика здания, представленная интервалом значений отклонения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, ГВС и электроснабжение здания в процентах от базового нормируемого значения, называется

А) Класс энергетической эффективности

Б) Класс энергосбережения

В) Тепловая защита здания

12 К градостроительным проектным решениям, обеспечивающим энергетическую эффективность здания, относят

А) Оптимальную ориентацию светопрозрачных конструкций по сторонам света

Б) Создание буферных зон

В) Ликвидацию сквозных ветрообразующих пространств

13 К конструктивным проектным решениям, обеспечивающим энергетическую эффективность здания, относят

А) Устранение мостиков холода

Б) Создание буферных зон

В) Устройство вентиляции с рекуперацией тепла

14 В состав инженерно-геодезических изысканий на этапе проектирования входят работы по созданию новой геодезической сети на основании точек, размещенных на определенном участке местности, которые носят название

А) Топографическая съемка

Б) Планово-высотное обоснование

В) Межевание территории

15 В понятие «безопасность» планировочных решений при организации процесса подготовки проектной документации не входит:

А) Трассировка проездов с учетом возможного проезда противопожарной техники

Б) Сокращение до минимума мест пересечений пешеходных дорожек и дорог проезда автотранспорта на территории застройки

В) Защита зданий и сооружений от опасных природных явлений (оползней, селей, землетрясений)

16 Документ градостроительного зонирования, применяемый на этапе проектирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и внесения изменений в него – это

А) Правила землепользования и застройки

Б) Генеральный план

В) Схема территориального планирования

17 В процессе проектирования городской среды производится оценка историко-архитектурной ценности застройки, в состав которой входят следующие работы:

А) Обследование технического состояния объектов

Б) Защита от разрушения и укрепление сооружений в границах рассматриваемой застройки

В) Введение ограничения на расположение и высоту зданий нового строительства

18 Наиболее оправданным с точки зрения действующего законодательства является снос зданий по причине:

А) Ветхости объекта капитального строительства

Б) Необходимости высвобождения участков под новые здания

В) Необходимости улучшения внешней городской среды

19 Вид обследования строительных объектов, осуществляемый при разработке проектной документации на реконструкцию или капитальный ремонт, в результате которого определяется фактическое техническое состояние здания и его элементов, физический износ и фактические значения характеристик конструкций (прочность, влажность, толщина защитного слоя бетона и др.), носит название

А) Энергетическое

Б) Техническое

В) Визуальное

20 Градация классов энергетической эффективности многоквартирных жилых домов представлена в

А) Приказе Минстроя № 399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»

Б) СП 50.13330 «Тепловая защита зданий»

В) ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»

21 Основанием для выполнения инженерных изысканий между застройщиком (заказчиком) и исполнителем работ является

А) Техническое задание заказчика

Б) Программа изысканий

В) Договор подряда, техническое задание на выполнение инженерных изысканий, программа изысканий

22 Уровень ответственности – это характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом

А) экономических, социальных и экологических последствий его разрушения

Б) затрат на его строительство

В) экологических последствий его строительства и эксплуатации

23 Каким документом устанавливается необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и метод их выполнения

А) Программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или заказчика с учетом требований технических регламентов

Б) Сводом правил СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»

В) Решением СРО, выдающей допуск на проведение инженерных изысканий

24 Выберите верное утверждение

А) Аэрациональная комфортность застройки обеспечена, если на территории гарантированы оптимальные для данного климатического района скорости ветра в пределах 1 < V< 4 м/с

Б) В условиях плотной и исторически ценной застройки минимальную продолжительность инсоляции территории допускают сократить на 2,5 ч.

В) В зонах с жарким климатом здания располагают на местности так, чтобы максимально увеличить продолжительность инсоляции

25 Выберите верное утверждение

А) Для характеристики экологической обстановки города используют нормативы ПДК – это минимально допустимая концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений

Б) Под чистотой воздуха подразумевают такое загрязнение, при котором содержание газообразных и твердых примесей не превышает нормативных пределов

В) Для характеристики экологической обстановки города используют нормативы ПДУ – минимально допустимое значение фактора, которое, воздействуя на человека (изолированно или в сочетаниях с другими факторами), не вызывает у него и у его потомства биологических изменений даже скрытых и временно компенсируемых

26 Оценка видовых характеристик территории городской застройки осуществляется на основе следующих показателей:

А) Наличие вблизи рассматриваемого участка промышленных объектов

Б) Наличие на пути следования пешеходных потоков объектов, способных затруднить движение пешеходов

В) Наличие пешеходных асфальтированных тротуаров

Г) Плотность, высотность и внешняя привлекательность окружающей застройки

Д) Состояние фасадов зданий, расположенных на рассматриваемой территории

Е) Наличие в непосредственной близости от объекта остановок наземного общественного транспорта

Ж) Количество маршрутов наземного общественного транспорта, проходящих через ближайшие остановки

З) Частота следования маршрутов

27 Реконструкция городских территорий решает ряд задач, таких как:

А) Мониторинг состояния окружающей среды

Б) Повышение уровня комфортности городской среды за счет реализации мероприятий по благоустройству и озеленению территорий

В) Замена и восстановление строительных конструкций и элементов зданий

Г) Повышение уровня зданий до современных норм в части технической надежности и функциональной комфортности

Д) Улучшение транспортной доступности территории

Е) Защита от переувлажнения ограждающих конструкций зданий

Ж) Создание системы сезонного и суточного аккумулирования тепла

28 К показателям энергопаспорта здания, подлежащим нормированию, относятся:

А) Градусо-сутки отопительного периода

Б) Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

В) Бытовые теплопоступления в здание

Г) Показатель компактности здания

Д) Удельная характеристика расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период

Е) Удельная вентиляционная характеристика здания

Ж) Отапливаемый объем здания

З) Удельная теплозащитная характеристика здания

29 К преимуществам сноса строительных объектов при помощи контролируемого взрыва относятся:

А) Возможность использования в стесненных условиях

Б) Обслуживающий персонал не подвергается шумовой нагрузке

В) Наименьшая трудоемкость

Г) Получение вторичных строительных материалов

Д) Наибольшая экономичность

Е) Препятствует разлету строительного мусора, осколков и пыли, появляющихся после разрушения

Ж) Низкий уровень шума

З) Обеспечение сохранности соседних объектов

30 Геометрические формы здания, характеризуемые минимальным соотношение площади поверхности к внутреннему объему:

А) Полушар

Б) Параллелепипед

В) Прямоугольник

Г) Круг

Д) Цилиндр

Е) Квадрат

31 Для расчета градусо-суток отопительного периода применяется формула:

А) ГСОП=(tн-tот)zот

Б) ГСОП=(tот-tв)zот

В) ГСОП=(tв-tот)zот

Сложные (3 уровень)

32 Поэлементное требование к тепловой защите здания заключается в том, что приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций здания по отношению к нормируемым значениям должно быть

А) Не больше

Б) Не меньше

В) Равно

33 Класс энергетической эффективности застройки определяется по формулам:

А) qreg-qdesqreg

Б)

В)

Г)

Д) ∑QNreg-∑QNdes∑QNreg·100%

34 Укажите верные утверждения из списка:

А) Техническое обследование зданий, сооружений и строительных конструкций требуется после возобновления строительства незавершенного объекта после длительного перерыва

Б) Техническое обследование зданий, сооружений и строительных конструкций требуется перед выполнением реконструкции, перепланировки или надстройки

В) Снос строительных объектов вручную характеризуется наименьшей трудоемкостью и наибольшей экономичностью

Г) Одним из способов повышение несущей способности оснований фундаментов является создание выносных свай

Д) Техническое обследование зданий, сооружений и строительных конструкций является необязательным перед демонтажем и сносом здания

Е) Текущий ремонт позволяет восстановить полностью утраченные первоначальные эксплуатационные качества конструкций путем замены основных (крупных) узлов, агрегатов или иных конструктивных элементов

Ж) Физический износ в отличие от морального и экономического всегда считается необратимым

З) Если в конструкции/элементе выявлен только один из нескольких признаков износа, то физический износ следует принимать равным верхней границе интервала

35 Укажите верные утверждения из списка:

А) Чем меньше толщина слоя ограждающей конструкции, тем выше ее сопротивление теплопередаче

Б) Чем больше коэффициент теплопроводности материала, тем ниже сопротивление теплопередачи конструкции

В) Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания

Г) Нормируемое значение удельной характеристики расхода энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых зданий следует принимать в зависимости от градусо-суток отопительного периода района строительства и отапливаемого объема

Д) Нормируемое значение удельной характеристики расхода энергии на отопление и вентиляцию детских дошкольных учреждений следует принимать в зависимости от этажности

Е) Общие теплопотери здания за отопительный период зависят от удельной характеристики теплопоступлений от солнечной радиации

Ж) Нормируемое значение удельной характеристики расхода энергии на отопление и вентиляцию офисных зданий следует принимать в зависимости от этажности и градусо-суток отопительного периода района строительств

З) Солнечный фотоэлектрический элемент – это энергосберегающее устройство для преобразования солнечной энергии в тепловую на основе поглощения тепловой энергии теплоносителем (водой или воздухом).

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между терминами и определениями

Простые (1 уровень)

36 Установите соответствие между термином и его определением

(1В, 2Б)

1 Устранение физического износа конструкций и инженерного оборудования путем восстановления или улучшения физико-технических свойств конструкций или смены оборудования без изменения планировочного или архитектурного решения здания

2 Совокупность технических мероприятий по защите от разрушения и укреплению сооружения в его существующем виде, проводимых без изменений внешнего облика или интерьеров

А) Модернизация

Б) Консервация

В) Капитальный ремонт

Г) Реставрация

37 Установите соответствие между видами инженерных изысканий и составом работ

(1Б, 2Г)

1 Топографическая съемка, трассирование линейных сооружений, геодезическая привязка геологических выработок и гидрологических створов

2 Изучение характеристик гидрологического режима воды, анализ опасных процессов и явлений, связанных с климатическими и гидрологическими характеристиками района

А) Инженерно-геологические

Б) Инженерно-геодезические

В) Инженерно-экологические

Г) Инженерно-гидрометеорологические

38 Установите соответствие между видами инженерных изысканий и составом работ

(1А, 2В)

1 Определение физико-механических характеристик свойств грунтов в полевых и лабораторных условиях

2 Лабораторные химико-аналитические и санитарно-гигиенические исследования грунтов, подземных и поверхностных вод

А) Инженерно-геологические

Б) Инженерно-геодезические

В) Инженерно-экологические

Г) Инженерно-гидрометеорологические

Средне сложные (2 уровень)

39 Установите соответствие между видами работ и соответствующими им задачами градостроительной деятельности

(1Б, 2А)

1 Целесообразный выбор, планомерное и экономически оправданное освоение территории для всех видов строительства, эффективное использование природных ресурсов, определение наиболее рациональной системы расселения

2 Инженерная подготовка территории, организации системы улиц и площадей, организация транспортного обслуживания, благоустройства, обеспечение всеми видами инженерного оборудования

А) Технические

Б) Экономические

В) Санитарно-гигиенические

Г) Архитектурно-художественные

40 Установите соответствие между видами работ и соответствующими им задачами градостроительной деятельности

(1Г, 2В)

1 Создание своеобразных и запоминающихся композиций как при решении поселения в целом, так и при планировке отдельных его элементов- улиц, площадей, внутриквартальных пространств, создание архитектурно-ландшафтных ансамблей в гармоничном сочетании зданий с природными условиями местности (рельефом, водоемами, растительности)

2 Создание наиболее благоприятных и здоровых условий для жизни населения (микроклимат, степень озеленения, необходимая инсоляция, чистота воздуха, защита окружающей среды и т.п.)

А) Технические

Б) Экономические

В) Санитарно-гигиенические

Г) Архитектурно-художественные

41 Установите соответствие между термином и его определением

(1В, 2Б)

1 Поступление в помещение наружного воздуха через неплотности наружных ограждений под влиянием гравитационного и ветрового давлений, обеспечивающее естественный воздухообмен в помещении называется

2 Регулируемый воздухообмен в помещениях, создающий благоприятное для человека состояние воздушной среды (состава воздуха, температуры, влажности и пр.), а также совокупность технических средств, обеспечивающих такой воздухообмен, называется

А) Эксфильтрация

Б) Вентиляция

В) Инфильтрация

Г) Рекуперация

42 Установите соответствие

(1А, 2В)

1 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных одноквартирных жилых зданий зависит от следующих параметров

2 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий зависит от следующих параметров

А) Этажность, отапливаемый объем

Б) Этажность, градусо-сутки отопительного периода

В) Этажность

43 Установите соответствие

(1А, 2Б)

1 Энергосберегающие мероприятия: оптимизация этажности и создание рациональной аэродинамики застройки относятся к

2 Энергосберегающие мероприятия: ориентация здания по сторонам света, создание тамбуров относятся к

А) Градостроительным

Б) Объемно-планировочным

В) Конструктивным

44 Установите соответствие

(1Б, 2В)

1 Наиболее полная степень реконструкции городских территорий, осуществляемая на малоценных в историческом и художественном отношении участках города с сохранением основ его планировочной структуры (сети улиц, проездов) с целью повышения плотности застройки, развития сети обслуживания, обогащения объемно-пространственного решения и архитектурных форм застройки в целом

2 Вид реконструкции городских территорий, предусматривающий новое строительство утраченных объектов по сохранившимся обмерным чертежам

А) Градостроительное обновление

Б) Полное переустройство

В) Воссоздание

Сложные (3 уровень)

45 Установите соответствие

(1А, 2Б)

1 Архитектурно-градостроительная консервация и реставрация с воссозданием утраченных элементов со скрытым введением современных инженерных систем и благоустройством территории и зданий

2 Реконструкция с преимущественным сохранением имеющегося историко-архитектурного наследия, обязательным сохранением имеющейся исторической застройки (облика, размеров и пропорций зданий); включением новых элементов (новых зданий, форма и размеры которых согласуются с внешней средой), восполняющих утрату и воссоздающих пространственное соотношение зданий в застройке

А) Сохранение

Б) Градостроительное обновление

В) Преобразование

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Закончите предложение (фразу)

Напишите пропущенное слово или словосочетание

Простые (1 уровень)

46 Параметры микроклимата, сочетание значений которых при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции, носят название _________ (допустимые, допустимые параметры, допустимый микроклимат, допустимые параметры микроклимата)

47 Материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, пригодная для практического использования человеком, носят название _____ (энергетические ресурсы, энергоресурсы)

48 Энергетические ресурсы, к которым относят природный газ, солнечную энергию и уран, носят название_____ (первичные, первичные ресурсы, первичные энергоресурсы, первичные энергетические ресурсы)

49 Энергия, получаемая в ходе технологического процесса в виде побочного продукта основного производства, носит название ______(вторичная, вторичный энергетический ресурс, вторичная энергия)

50 Процесс выделения зон поселения, объединенных функциональным использованием, параметрами и ограничениями на их застройку, носит название ______(зонирование, территориальное зонирование, функциональное зонирование)

51 Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека и характеризуемое показателями температуры воздуха, температуры поверхности ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха носит название _______(микроклимат, микраклимат)

52 Функциональная зона, выделяемая на территории населенного пункта для проживания людей в сочетании с отдыхом или с ведением индивидуального подсобного хозяйства, носит название _______(жилая, жилая зона)

Средне сложные (2 уровень)

53 Базовый этап инженерных изысканий, который осуществляется непосредственно на обследуемом участке, носит название_______(полевые работы, полевой, полевой этап, полевые исследования, полевое исследование)

54 Заключительный обобщающий этап инженерных изысканий, проводимый в помещении, результатом которого является обработка материалов, составление отчётов носит название _______(камеральный, камеральная обработка, камеральный этап, камеральные работы)

55 Просадочные грунты, отличительной особенностью которых является высокая пористость в сухом состоянии и потеря устойчивости при замачивании водой под нагрузкой, носят название ___________(лессовые грунты, лессовые, лессовый грунт, лессы, лесовые грунты, лесовые, лесовый грунт)

56 Процесс коренного изменения плотности грунта в определенных местах или на общей площади, причиной которого является избыточное увлажнение вследствие обильных дождей или ошибках сделанных при расчете несущей способности фундамента носят название ________(просадка грунта, просадка)

57 Процесс уменьшения объема грунта в результате удаления из него воды при высыхании или проявлении физико-химических процессов носит название____(усадка грунта, усадка)

58 Тип фундамента представляющий собой опорную конструкцию, состоящую из нескольких вертикальных столбчатых элементов/стержней, погруженных в грунт и связанных между собой на поверхности, носит название ________(свайный, свайный фундамент)

59 Плита или горизонтальный каркас, который связывает между собой сваи, выступающие над землей, благодаря чему вся конструкция становится единой и нагрузка равномерно распределяется по всей площади фундамента, носит название__________( 
ростверк, росверк)

60 Возврат тепла в системе вентиляции из удаляемого воздуха для нагрева поступающего более холодного воздуха носит название _________ (рекуперация, рикуперация, рикупирация)

61 Комплекс мероприятий по сбору и обработке информации об использовании энергетических ресурсов зданием в целях получения достоверной информации о видах и объемах энергопотребления, о показателях энергетической эффективности и выявления возможностей энергосбережения, носит название _______________ (энергетическое обследование, энергообследование)

62 Энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления, носит название _________ (возобновляемая, возобновляемая энергия, ВИЭ)

63 Совокупность всех теплопоступлений и теплопотерь в здании носит название ________ (тепловой баланс, тепловой баланс здания, энергетический баланс, энергетический баланс здания)

64 Функциональная зона, выделяемая на территории населенного пункта для организации мест отдыха населения, и включающая в себя зоны открытых пространств, природных ландшафтов, носит название _______(рекреационная, рекреационная зона)

65 Теория и практика планировки и застройки поселений, область архитектуры и строительства, охватывающая комплекс социально-экономических, санитарно-гигиенических, технических и архитектурно-художественных проблем носит название ________ (градостроительство)

66 Вид износа здания, который характеризуется ухудшением первоначальных технико-экономических параметров объекта, которое обусловлено его изнашиванием в процессе эксплуатации и под воздействием окружающей среды, носит название _______ (физический, физический износ)

67 Состояние защищенности страны, ее граждан, территорий, экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению носит название ______ (энергетическая безопасность, энергобезопасность)

68 Количество потребляемой энергии, которое можно сэкономить в здании за счет реализации в нем различных энергосберегающих мероприятий, носит название_____ (потенциал, потенциал энергосбережения)

69 Вид местности, характеризуемый комплексом пространственных признаков природной среды, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют единое целое, носит название ________(ландшафт)

70 Опасное геологическое явление представляющее собой значительное смещение земляных масс по склону, состоящих из горных пород разного состава, носит название ____ (оползень)

71 Усредненный, многолетний режим атмосферных явлений, характерный для определенной территории застройки, на котором в значительной степени базируется проектирование и развитие городов, носит название __________(климат)

72 Глобальный социально-экономический процесс, связанный с развитием и концентрацией производительных сил и форм социального общения, с распространением городского образа жизни на всю сеть населенных мест, носит название ____________(урбанизация, урбонизация)

73 Облучение помещений здания прямым солнечным светом, минимальное значение которого регламентируется санитарно-гигиеническими нормами, носит название _______(инсоляция, инсаляция)

74 Показатель, характеризующий рациональное использование зданием энергетических ресурсов за счет снижения их потребления при сохранении того же уровня комфортности и протекающих в здании технологических процессов, носит название_______ (энергоэффективность, энергетическая эффективность)

75 Реализации правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии, носит название _________ (энергосбережение)

76 Вид износа, обусловленный внешним воздействием, и предусматривающий снижение стоимости здания вследствие негативного изменения его внешней среды под воздействием экономических, политических или других факторов, носит название (экономический износ, экономический)

Сложные (3 уровень)

77 Область знаний о взаимодействии человека с окружающей видимой средой, изучающая психологические аспекты восприятия архитектуры человеком, теоретической основой которой является концепция об автоматии саккад, носит название __________ (видеоэкология, видео экология)

78 Уменьшение потребительской привлекательности тех или иных свойств объекта недвижимости, которое обусловлено его несоответствием современным нормам функциональной комфортности/функциональной полезности – это ______ (моральный износ, функциональный износ)

79 Вид градостроительной деятельности по изменению параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена или восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, носит название _____(реконструкция)

80 Вертикальная горная выработка квадратного, круглого или прямоугольного сечения, небольшой глубины вблизи несущих строительных конструкций, выполняемая для проведения обследования фундаментов, носит название ________ (шурф)

Задания свободного изложения

Напишите развернутый ответ в свободной форме, изложив основные положения, факты, применив важнейшие понятия и сделав обобщение по теме задания

Простые (1 уровень)

81 Обоснуйте актуальность комплексной реконструкции застройки (т.е. реконструкции с учетом мероприятий по энергосбережению)

Средне-сложные (2 уровень)

82 Обоснуйте причины применения информации о потреблении энергетических ресурсов объектами-аналогами при разработке проектов реконструкции городской застройки?

83 Какие характеристики (параметры) зданий заложены в основу классификации зданий по укрупненным группам энергетический эффективности и почему?

84 Обоснуйте, почему реконструкция городских территорий выступает в качестве одного из основных методов решения жилищной проблемы российских городов

Сложные (3 уровень)

85  При каком классе энергетической эффективности территории застройки могут быть рекомендованы мероприятия по уплотнению застройки, повышению этажности и надстройки?

Карта учета тестовых заданий

| Направление подготовки | 08.04.01 Строительство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль | Территориальное планирование и управление развитием территории |  |  |  |  |
| Компетенция | ПК-3 Способен организовывать и контролировать подготовку проектной документации |  |  |  |  |
| Индикатор | ПК-3.1 Выбирает исходную информацию и нормативно-технические документы для организации процесса подготовки проектной документации |  |  |  |  |
| Дисциплина | Энергосбережение и инженерные изыскания для обеспечения территориального развития |  |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение | Свободного изложения |  |
| 1.1.1 (20 %) | 8 | 3 | 5 | 1 | 17 |
| 1.1.2 (70 %) | 23 | 6 | 28 | 3 | 60 |
| 1.1.3 (10 %) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Итого: | 35 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 5 шт. | 5 шт. |

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79 % | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90 % | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Инженерные изыскания |  |  | 44 | 1Б, 2В |
| 2 | А СП 50.13330 «Тепловая защита зданий» |  |  | 45 | 1А, 2Б |
| 3 | Б «D» |  |  | 46 | допустимые, допустимые параметры, допустимый микроклимат, допустимые параметры микроклимата |
| 4 | В Комплексное и устойчивое развитие территории |  |  | 47 | энергетические ресурсы, энергоресурсы |
| 5 | В Орган экспертизы проектной документации |  |  | 48 | первичные, первичные ресурсы, первичные энергоресурсы, первичные энергетические ресурсы |
| 6 | Б Защита людей и оборудования от вредных атмосферных воздействий Г Рациональное потребление ресурсов Ж Долговечность конструкций |  |  | 49 | вторичная, вторичный энергетический ресурс, вторичная энергия |
| 7 | В Административные Г Многоквартирные жилые дома, введенные в эксплуатацию после вступления в силу ФЗ № 261 |  |  | 50 | зонирование, территориальное зонирование, функциональное зонирование |
| 8 | В На территориях с низкими температурами за отопительный период используют многослойные ограждающие конструкции из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности |  |  | 51 | микроклимат, микраклимат |
| 9 | Б В наружной среде зданий для территорий с холодным климатом (зима в средней полосе России) предпочтительны защищенные от ветра и освещенные солнцем площадки, крытые переходы между жилищем и сферой обслуживания |  |  | 52 | жилая, жилая зона |
| 10 | А Длины и ширины улиц, зданий |  |  | 53 | полевые работы, полевой, полевой этап, полевые исследования, полевое исследование |
| 11 | А Класс энергетической эффективности |  |  | 54 | камеральный, камеральная обработка, камеральный этап, камеральные работы |
| 12 | В Ликвидацию сквозных ветрообразующих пространств |  |  | 55 | лессовые грунты, лессовые, лессовый грунт, лессы, лесовые грунты, лесовые, лесовый грунт |
| 13 | А Устранение мостиков холода |  |  | 56 | просадка грунта, просадка |
| 14 | Б Планово-высотное обоснование |  |  | 57 | усадка грунта, усадка |
| 15 | В Защита зданий и сооружений от опасных природных явлений (оползней, селей, землетрясений) |  |  | 58 | свайный, свайный фундамент |
| 16 | А Правила землепользования и застройки |  |  | 59 | ростверк, росверк |
| 17 | В Введение ограничения на расположение и высоту зданий нового строительства |  |  | 60 | рекуперация, рикуперация, рикупирация |
| 18 | А Ветхости объекта капитального строительства |  |  | 61 | энергетическое обследование, энергообследование |
| 19 | Б Техническое |  |  | 62 | возобновляемая, возобновляемая энергия, ВИЭ |
| 20 | А Приказ Минстроя № 399/пр |  |  | 63 | тепловой баланс, тепловой баланс здания, энергетический баланс, энергетический баланс здания |
| 21 | В Договор подряда, техническое задание на выполнение инженерных изысканий, программа изысканий |  |  | 64 | рекреационная, рекреационная зона |
| 22 | А Экономических, социальных и экологических последствий его разрушения |  |  | 65 | градостроительство |
| 23 | А Программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания застройщика или заказчика с учетом требований технических регламентов |  |  | 66 | физический, физический износ |
| 24 | А Аэрациональная комфортность застройки обеспечена, если на территории гарантированы оптимальные для данного климатического района скорости ветра в пределах 1 < V< 4 м/с |  |  | 67 | энергетическая безопасность, энергобезопасность |
| 25 | Б Под чистотой воздуха подразумевают такое загрязнение, при котором содержание газообразных и твердых примесей не превышает нормативных пределов |  |  | 68 | потенциал, потенциал энергосбережения |
| 26 | А Наличие вблизи рассматриваемого участка промышленных объектов Г Плотность, высотность и внешняя привлекательность окружающей застройки Д Состояние фасадов зданий, расположенных на рассматриваемой территории |  |  | 69 | ландшафт |
| 27 | Б Повышение уровня комфортности городской среды за счет реализации мероприятий по благоустройству и озеленению территорий Г Повышение уровня зданий до современных норм в части технической надежности и функциональной комфортности |  |  | 70 | оползень |
| 28 | Б Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Д Удельная характеристика расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период З Удельная теплозащитная характеристика здания |  |  | 71 | климат |
| 29 | В Наименьшая трудоемкость Д Наибольшая экономичность Е Препятствует разлету строительного мусора, осколков и пыли, появляющихся после разрушения |  |  | 72 | урбанизация, урбонизация |
| 30 | А Полушар Д Цилиндр |  |  | 73 | инсоляция, инсаляция |
| 31 | В ГСОП=(tв-tот)zот |  |  | 74 | энергоэффективность, энергетическая эффективность |
| 32 | Б Не меньше |  |  | 75 | энергосбережение |
| 33 | Б В |  |  | 76 | экономический износ, экономический |
| 34 | А Техническое обследование зданий, сооружений и строительных конструкций требуется после возобновления строительства незавершенного объекта после длительного перерыва Б Техническое обследование зданий, сооружений и строительных конструкций требуется перед выполнением реконструкции, перепланировки или надстройки Г Одним из способов повышение несущей способности оснований фундаментов является создание выносных свай |  |  | 77 | видеоэкология, видео экология |
| 35 | Б Чем больше коэффициент теплопроводности материала, тем ниже сопротивление теплопередачи конструкции В Площадь наружных ограждающих конструкций определяется по внутренним размерам здания Д Нормируемое значение удельной характеристики расхода энергии на отопление и вентиляцию детских дошкольных учреждений следует принимать в зависимости от этажности |  |  | 78 | моральный износ, функциональный износ |
| 36 | 1В, 2Б |  |  | 79 | реконструкция |
| 37 | 1Б, 2Г |  |  | 80 | шурф |
| 38 | 1А, 2В |  |  | 81 | 1) высокая вероятность дефицита энергетических ресурсов 2) обострение экологических проблем в городах 3) высокая стоимость энергетических ресурсов |
| 39 | 1Б, 2А |  |  | 82 | Проведение энергетического обследования большого количества объектов для оценки фактического уровня энергопотребления является очень затратным и трудоемким мероприятием |
| 40 | 1Г, 2В |  |  | 83 | Классификация зданий разработана на основе характеристик, влияющих на параметры энергетической эффективности строительных объектов. Это: период строительства (дает представление об объемно-планировочных и конструктивных решениях), материал ограждающих конструкций и этажность |
| 41 | 1В, 2Б |  |  | 84 | Это связано с тем, что реконструкция позволяет не только продлить жизненный цикл, но и существенно улучшить качество зданий (жилья), ликвидировать коммунальное заселение, оснастить дома современным инженерным оборудованием, улучшить архитектурную выразительность, повысить энергоэффективность, эксплуатационную надежность и долговечность |
| 42 | 1А, 2В |  |  | 85 | При высоком (очень высоком, повышенном – «А», «А+», «А++» и т.д.) классе энергетической эффективности, т.к. данные мероприятия приводят к увеличению объемов потребляемых ресурсов на территории. Рекомендовать такие мероприятия можно только, если изначально объекты на рассматриваемой территории потребляют крайне мало ресурсов, по сравнению с нормами, т.е. характеризуются высоким или очень высоким, повышенным классом энергетической эффективности |
| 43 | 1А, 2Б |  |  |  |  |